# TÀI LIỆU PHÂN TÍCH LƯU TRÌNH DỰ ÁN AOI 1002

# PHẦN 1: TỔNG QUAN LUỒNG HOẠT ĐỘNG (OVERALL WORKFLOW)

Dự án này là hệ thống máy kiểm tra quang học tự động (AOI). Thiết kế phần mềm chia máy thành các trạm (Station) độc lập, giao tiếp với nhau qua các biến trạng thái (RegBit) theo mô hình Máy Trạng Thái (State Machine). Các trạm hoạt động song song và đồng bộ theo luồng vật lý chung như sau:

1. Cấp liệu (上料/拉料): Hệ thống lấy vòng thép/khay từ kho (Silo) đẩy vào trong máy.

2. Căng màng (扩膜): Xử lý kéo căng màng phim chứa sản phẩm.

3. Tay gắp & Chuyển tải (摆臂/移载/翻转): Robot tay gắp hoặc cơ cấu chuyển tiếp sẽ hút sản phẩm, lật mặt và đưa vào khu vực kiểm tra.

4. Kiểm tra Quang học (AR/IR 检测): Camera chụp và thuật toán AOI xử lý bề mặt, lưu kết quả (DataUpdate).

5. Phân loại & Đóng màng (OK/NG 覆膜): Dựa vào kết quả kiểm tra, dán màng bảo vệ tương ứng.

6. Ra liệu (下料/料仓): Đẩy sản phẩm đã kiểm tra xong ra khay OK hoặc khay NG.

# PHẦN 2: BẢNG TỪ VỰNG DỊCH THUẬT QUY ƯỚC

Bảng dưới đây liệt kê các thuật ngữ tiếng Trung cốt lõi trong code và nghĩa tiếng Việt tương ứng được dùng trong tài liệu này.

| Thuật ngữ Gốc (Tiếng Trung) | Ý nghĩa (Tiếng Việt) |
| --- | --- |
| 上料站 | Trạm Cấp Liệu |
| 拉料站 | Trạm Kéo Liệu |
| 扩膜站 | Trạm Căng Màng |
| 摆臂站 | Trạm Tay Gắp |
| 移载 | Trạm Chuyển Tải |
| 翻转 | Trạm Lật |
| AR检测1 | Trạm Kiểm Tra AR 1 |
| AR检测2 | Trạm Kiểm Tra AR 2 |
| IR检测1 | Trạm Kiểm Tra IR 1 |
| IR检测2 | Trạm Kiểm Tra IR 2 |
| OK覆膜站 | Trạm Dán Màng OK |
| NG覆膜站 | Trạm Dán Màng NG |
| OK下料站 | Trạm Xuất Liệu OK |
| NG下料站 | Trạm Xuất Liệu NG |
| OK料仓站 | Kho Chứa OK |
| NG料仓站 | Kho Chứa NG |
| StationRobot | Robot Trung Tâm |
| DataUpdata | Trạm Cập Nhật Dữ Liệu |
| 初始化 | Khởi tạo |
| 生产流程开始 | Bắt đầu sản xuất |

# PHẦN 3: CHI TIẾT LƯU TRÌNH TỪNG TRẠM

## Trạm: Trạm Kiểm Tra AR 1 (AR检测1)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] |
| 判断Khởi tạo Vòi hút 结果 (判断初始化吸嘴结果) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 4] | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí cấp liệu] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí cấp liệu (等待AR检测2不在上料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí cấp liệu] | [去Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí cấp liệu] |
| 去Vị trí cấp liệu (去上料位) | Chờ trục [AR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí chờ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo Trạm Chuyển Tải 接料chuẩn bị OK] | [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] |
| Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất (等待移载通知AR检测放料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] | [检测真空] [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] |
| 检测真空 (检测真空) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [检测真空] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh (等待AR检测2不在拍照位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí chụp ảnh] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Tới Vị trí chụp ảnh (到拍照位) | Chờ trục [AR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí cấp liệu] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí chờ] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [触发chụp ảnh] |
| 触发chụp ảnh (触发拍照) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD6触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD6触发] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在xuất liệu 位] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在xuất liệu 位 (等待AR检测2不在下料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 1 xuất liệu 位] | [Tới xuất liệu 位] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 2 不在xuất liệu 位] |
| Tới xuất liệu 位 (到下料位) | Chờ trục [AR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位1Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位2Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位3Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位4Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí chụp ảnh] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo 机械手Có vật] | [Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空] |
| Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空 (等待机械手通知AR关闭真空) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Bật hút chân không] Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Báo cáo ARĐóng 真空] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo 机械手真空已Đóng] | [Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] [Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空] |
| Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất (等待机械手通知AR检测取料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] | [检测结果赋值给机器人Vòi hút] [Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] |
| 检测结果赋值给机器人Vòi hút (检测结果赋值给机器人吸嘴) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 1 Vị trí chờ] | [ZTrục Về Vị trí chờ] |
| ZTrục Về Vị trí chờ (Z轴回待机位) | Chờ trục [AR面检测Z1Trục] tới đích | [YTrục Về Vị trí chờ] |
| YTrục Về Vị trí chờ (Y轴回待机位) | Điều khiển I/O: BẬT [AR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 4] Chờ trục [AR面检测Y1Trục] tới đích | [XTrục Về Vị trí chờ] |
| XTrục Về Vị trí chờ (X轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 4] Chờ trục [AR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 1 xuất liệu 位] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "判断初始化吸嘴结果";

Mã nguồn cho bước: "判断初始化吸嘴结果"

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.AR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                    {

                        // 吸嘴带料，等待AR2空闲才能下料给移载
                        if (!RegBit.AR检测2上料位.Get())
                            return "等待AR检测2不在拍照位";
                    }
                    else if (RegBit.AR检测2初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        return "判断初始化吸嘴结果";
                    }
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
DO.AR面1破真空.Set(false);
                    DO.AR面1吸真空.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(true);
                    return "等待AR检测2不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测2不在上料位"

case "等待AR检测2不在上料位":
if (!RegBit.AR检测2上料位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.AR检测1上料位.Set(true);
                        return "去上料位";
                    }
                    return "等待AR检测2不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "去上料位"

case "去上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴, AXIS.AR面检测Y1轴, AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1待机位.Set(false);
                    // 通知移载准备接料
                    RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(true);
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待移载通知AR检测放料完成"

case "等待移载通知AR检测放料完成":
if (RegBit.移载通知AR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(false);
                        this[NEST.穴位1] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1];
                        this[NEST.穴位2] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2];
                        this[NEST.穴位3] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3];
                        this[NEST.穴位4] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = null;
                        return "检测真空";
                    }
                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测真空"

case "检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "等待AR检测2不在拍照位";
                    }
                    bool[] vacArr = new bool[]
                    {
                        !this[NEST.穴位1].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空1到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位2].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空2到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位3].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空3到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位4].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空4到位.Get()
                    };


                    if (vacArr.All(a => a))
                    {
                        return "等待AR检测2不在拍照位";
                    }
                    else if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += 3;
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            return "等待AR检测2不在拍照位";
                        }
                        int ret = ShowMessage($"{Name}吸嘴真空异常，请检查".txtTrans(TransType.Trans), "提示", new string[] { "重新检测", "忽略" });
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += Duration;
                        if (ret != 0)
                        {
                            return "等待AR检测2不在拍照位";
                        }
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                    }
                    return "检测真空";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测2不在拍照位"

case "等待AR检测2不在拍照位":
if (!RegBit.AR检测2拍照位.Get())
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.AR检测1拍照位.Set(true);
                        //Delay(2000);  //--------------------------------------------------------------------
                        return "到拍照位";
                    }
                    return "等待AR检测2不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "到拍照位"

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {
                        case 1:
                            photoPt = POINT.拍照位11;
                            RegBit.AR检测1初始化吸嘴有料.Set(false);
                            break;
                        case 2:
                            photoPt = POINT.拍照位12;
                            break;
                        case 3:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 4:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 5:
                            photoPt = POINT.拍照位21;
                            break;
                        case 6:
                            photoPt = POINT.拍照位22;
                            break;
                        case 7:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 8:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 9:
                            photoPt = POINT.拍照位31;
                            break;
                        case 10:
                            photoPt = POINT.拍照位32;
                            break;
                        case 11:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 12:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 13:
                            photoPt = POINT.拍照位41;
                            break;
                        case 14:
                            photoPt = POINT.拍照位42;
                            break;
                        case 15:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        case 16:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        default:
                            throw new Exception($"无效拍照点位{CCDSit}");
                    }

                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴, AXIS.AR面检测Y1轴, AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1上料位.Set(false);
                    RegBit.AR检测1待机位.Set(false);
                    // 偶数点位读取上一组视觉结果
                    if (new[] { 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        //Delay(100);
                        string[] resBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        {
                            camera.WaitReplyAndProcess(out resBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_获取结果);
                            //if (resBuf[1] != CCDTime || ((CCDSit - 1) / 4).ToString() != resBuf[2])
                            //{
                            //    int rret = ShowMessage(this.Name, $"CCD6发送SN：{CCDTime},穴位：{((CCDSit - 1) / 4).ToString()};CCD6回复SN：{resBuf[1]},穴位：{resBuf[2]},有误，请检查后，确认‘重新收取’还是‘忽略’".txtTrans(TransType.Trans),
                            //        new string[] { "重新收取".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            //    this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].BreakDownTime += Duration;
                            //    if (0 == rret)
                            //    {
                            //        WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                            //        WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                            //        return "到拍照位";
                            //    }
                            //    else
                            //    {
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = false;
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD6检测NG{camera.RecString}；";
                            //    }
                            //}
                        }

                        if (IsDryRun)
                        {
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = true;
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason = "NULL";
                        }

                        else
                        {
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4) - 1].CCD6Sit = $"AR_1:{(CCDSit - 1) / 4}:{resBuf[3]}";
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = resBuf[3] == "OK" ? this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result : false;
                            if (!(resBuf[3] == "OK"))
                                this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD6检测NG{resBuf[4]}";

                            if (resBuf[4].Contains("NULL"))
                            {
                                var list = resBuf.ToList();
                                list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                                var arr = list.ToArray();
                                SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                            }
                        }
                    }
                    return "触发拍照";

Mã nguồn cho bước: "触发拍照"

case "触发拍照":
// 奇数点位触发CCD6拍照
                    if (new[] { 1, 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        CCDTime = this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN;
                        //CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                        string[] sendBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out sendBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD6触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD6触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";
                    CCDSit = 0;
                    return "等待AR检测2不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测2不在下料位"

case "等待AR检测2不在下料位":
if (!RegBit.AR检测2下料位.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测1下料位.Set(true);
                        return "到下料位";
                    }
                    return "等待AR检测2不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "到下料位"

case "到下料位":
//AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    //WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴, AXIS.AR面检测Y1轴, AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    // 读取第4穴位结果
                    string[] finalRes = new string[] { };
                    camera.WaitReplyAndProcess(out finalRes, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD6_AR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                        this[NEST.穴位4].NGReason = "NULL";
                    }
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD6Sit = $"AR_1:4:{finalRes[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = finalRes[3].Contains("OK") ? this[(NEST)3].Result : false;
                        if (!finalRes[3].Contains("OK"))
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD6检测NG{finalRes[4]}";

                        if (finalRes[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = finalRes.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(!this[NEST.穴位1].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(!this[NEST.穴位2].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(!this[NEST.穴位3].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(!this[NEST.穴位4].NGReason.Contains("NULL"));
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1拍照位.Set(false);
                    // 告知移载本站有料可取

                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(true);
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手通知AR关闭真空"

case "等待机械手通知AR关闭真空":
if (RegBit.机械手通知AR关闭真空.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(false);
                        DO.AR面1破真空.Set(false);
                        DO.AR面1吸真空.Set(false);
                        RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(true);
                        return "等待机械手通知AR检测取料完成";
                    }
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手通知AR检测取料完成"

case "等待机械手通知AR检测取料完成":
if (RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给机器人吸嘴";
                    }
                    return "等待机械手通知AR检测取料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测结果赋值给机器人吸嘴"

case "检测结果赋值给机器人吸嘴":
// 将4个穴位产品数据传递给机器人站
                    //StationEx moveStation = StationMgr.GetStation("移载") as StationEx;
                    //this[NEST.穴位1].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位2].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位3].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位4].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴1] = this[NEST.穴位1];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴2] = this[NEST.穴位2];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴3] = this[NEST.穴位3];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;


                    RegBit.AR检测1待机位.Set(true);
                    //Thread.Sleep(100);
                    return "Z轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴回待机位"

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    return "Y轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Y轴回待机位"

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Y1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    DO.AR面1破真空.Set(true);
                    DO.AR面1吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(true);

                    return "X轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "X轴回待机位"

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1下料位.Set(false);
                    DO.AR面1破真空.Set(false);
                    DO.AR面1吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(false);

                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

## Trạm: Trạm Kiểm Tra AR 2 (AR检测2)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] |
| 判断Khởi tạo Vòi hút 结果 (判断初始化吸嘴结果) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 8] | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí cấp liệu] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí cấp liệu (等待AR检测1不在上料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí cấp liệu] | [去Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí cấp liệu] |
| 去Vị trí cấp liệu (去上料位) | Chờ trục [AR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí chờ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo Trạm Chuyển Tải 接料chuẩn bị OK] | [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] |
| Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất (等待移载通知AR检测放料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] | [检测真空] [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] |
| 检测真空 (检测真空) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [检测真空] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh (等待AR检测1不在拍照位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí chụp ảnh] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Tới Vị trí chụp ảnh (到拍照位) | Chờ trục [AR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí cấp liệu] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí chờ] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [触发chụp ảnh] |
| 触发chụp ảnh (触发拍照) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD6触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD6触发] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在xuất liệu 位] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在xuất liệu 位 (等待AR检测1不在下料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 2 xuất liệu 位] | [Tới xuất liệu 位] [Chờ Trạm Kiểm Tra AR 1 不在xuất liệu 位] |
| Tới xuất liệu 位 (到下料位) | Chờ trục [AR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [AR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位1Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位2Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位3Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位4Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí chụp ảnh] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo 机械手Có vật] | [Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空] |
| Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空 (等待机械手通知AR关闭真空) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Bật hút chân không] Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Báo cáo ARĐóng 真空] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo 机械手真空已Đóng] | [Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] [Chờ 机械手Báo cáo ARĐóng 真空] |
| Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất (等待机械手通知AR检测取料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] | [检测结果赋值给机器人Vòi hút] [Chờ 机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] |
| 检测结果赋值给机器人Vòi hút (检测结果赋值给机器人吸嘴) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra AR 2 Vị trí chờ] | [ZTrục Về Vị trí chờ] |
| ZTrục Về Vị trí chờ (Z轴回待机位) | Chờ trục [AR面检测Z2Trục] tới đích | [YTrục Về Vị trí chờ] |
| YTrục Về Vị trí chờ (Y轴回待机位) | Điều khiển I/O: BẬT [AR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: BẬT [AR面吸Tắt hút chân không 8] Chờ trục [AR面检测Y2Trục] tới đích | [XTrục Về Vị trí chờ] |
| XTrục Về Vị trí chờ (X轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: TẮT [AR面吸Tắt hút chân không 8] Chờ trục [AR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra AR 2 xuất liệu 位] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
//this[NEST.穴位1] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位2] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位3] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位4] = new ProductData();
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Mã nguồn cho bước: "判断初始化吸嘴结果"

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.AR检测2初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        
                        // 吸嘴带料，等待AR1空闲才能下料给移载
                        if (!RegBit.AR检测1上料位.Get() && !RegBit.AR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                            return "等待AR检测1不在拍照位";
                        else
                        {
                            return "判断初始化吸嘴结果";
                        }
                    }
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
DO.AR面2破真空.Set(false);
                    DO.AR面2吸真空.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(true);

                    return "等待AR检测1不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测1不在上料位"

case "等待AR检测1不在上料位":
if (!RegBit.AR检测1上料位.Get() && !RegBit.AR检测1待机位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.AR检测2上料位.Set(true);
                        return "去上料位";
                    }
                    return "等待AR检测1不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "去上料位"

case "去上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴, AXIS.AR面检测Y2轴, AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2待机位.Set(false);
                    // 通知移载准备接料
                    RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(true);
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待移载通知AR检测放料完成"

case "等待移载通知AR检测放料完成":
if (RegBit.移载通知AR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(false);
                        this[NEST.穴位1] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1];
                        this[NEST.穴位2] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2];
                        this[NEST.穴位3] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3];
                        this[NEST.穴位4] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = null;

                        return "检测真空";
                    }


                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测真空"

case "检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "等待AR检测1不在拍照位";
                    }
                    bool[] vacArr = new bool[]
                    {
                        !this[NEST.穴位1].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空5到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位2].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空6到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位3].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空7到位.Get(),
                        !this[NEST.穴位4].CCD3Sit.Contains("NULL") && DI.AR面吸真空8到位.Get()
                    };


                    if (vacArr.All(a => a))
                    {
                        return "等待AR检测1不在拍照位";
                    }
                    else if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += 3;
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            return "等待AR检测1不在拍照位";
                        }
                        int ret = ShowMessage($"{Name}吸嘴真空异常，请检查".txtTrans(TransType.Trans), "提示", new string[] { "忽略", "等待" });
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += Duration;
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                        if (ret == 0)
                        {
                            return "等待AR检测1不在拍照位";
                        }

                    }
                    return "检测真空";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测1不在拍照位"

case "等待AR检测1不在拍照位":
if (!RegBit.AR检测1拍照位.Get() && (!RegBit.AR检测1上料位.Get() || RegBit.AR检测2上料位.Get()))
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.AR检测2拍照位.Set(true);
                        //Delay(2000);  //--------------------------------------------------------------------
                        return "到拍照位";
                    }
                    return "等待AR检测1不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "到拍照位"

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {
                        case 1:
                            photoPt = POINT.拍照位11;
                            RegBit.AR检测2初始化吸嘴有料.Set(false);
                            break;
                        case 2:
                            photoPt = POINT.拍照位12;
                            break;
                        case 3:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 4:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 5:
                            photoPt = POINT.拍照位21;
                            break;
                        case 6:
                            photoPt = POINT.拍照位22;
                            break;
                        case 7:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 8:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 9:
                            photoPt = POINT.拍照位31;
                            break;
                        case 10:
                            photoPt = POINT.拍照位32;
                            break;
                        case 11:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 12:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 13:
                            photoPt = POINT.拍照位41;
                            break;
                        case 14:
                            photoPt = POINT.拍照位42;
                            break;
                        case 15:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        case 16:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        default:
                            throw new Exception($"无效拍照点位{CCDSit}");
                    }

                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴, AXIS.AR面检测Y2轴, AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);

                    RegBit.AR检测2上料位.Set(false);
                    RegBit.AR检测2待机位.Set(false);
                    // 偶数点位读取上一组视觉结果
                    if (new[] { 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        //Delay(100);
                        string[] resBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        {
                            camera.WaitReplyAndProcess(out resBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_拍照);
                            //if (resBuf[1] != CCDTime || ((CCDSit - 1) / 4).ToString() != resBuf[2])
                            //{
                            //    int rret = ShowMessage(this.Name, $"CCD6发送SN：{CCDTime},穴位：{((CCDSit - 1) / 4).ToString()};CCD6回复SN：{resBuf[1]},穴位：{resBuf[2]},有误，请检查后，确认‘重新收取’还是‘忽略’".txtTrans(TransType.Trans),
                            //        new string[] { "重新收取".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            //    this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].BreakDownTime += Duration;
                            //    if (0 == rret)
                            //    {
                            //        WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                            //        WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                            //        return "到拍照位";
                            //    }
                            //    else
                            //    {
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = false;
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD6检测NG{camera.RecString}；";
                            //    }
                            //}
                        }

                        if (IsDryRun)
                        {
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = true;
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason = "NULL";
                        }
                        else
                        {
                            bool okee = this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result;
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4) - 1].CCD6Sit = $"AR_2:{(CCDSit - 1) / 4}:{resBuf[3]}";
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = resBuf[3] == "OK" ? okee : false;
                            if (!(resBuf[3] == "OK"))
                                this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD6检测NG{resBuf[4]}";

                            if (resBuf[4].Contains("NULL"))
                            {
                                var list = resBuf.ToList();
                                list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                                var arr = list.ToArray();
                                SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                            }
                        }
                    }
                    return "触发拍照";

Mã nguồn cho bước: "触发拍照"

case "触发拍照":
// 奇数点位触发CCD6拍照
                    if (new[] { 1, 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        CCDTime = this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN;
                        //CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                        string[] sendBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out sendBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD6触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD6触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";
                    CCDSit = 0;
                    return "等待AR检测1不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测1不在下料位"

case "等待AR检测1不在下料位":
if (!RegBit.AR检测1下料位.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测2下料位.Set(true);
                        return "到下料位";
                    }
                    return "等待AR检测1不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "到下料位"

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴, AXIS.AR面检测Y2轴, AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    // 读取第4穴位结果
                    string[] finalRes = new string[] { };
                    camera.WaitReplyAndProcess(out finalRes, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD6_AR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                        this[NEST.穴位4].NGReason = "NULL";
                    }
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD6Sit = $"AR_2:4:{finalRes[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = finalRes[3].Contains("OK") ? this[(NEST)3].Result : false;
                        if (!finalRes[3].Contains("OK"))
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD6检测NG{finalRes[4]}";

                        if (finalRes[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = finalRes.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(!this[NEST.穴位1].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(!this[NEST.穴位2].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(!this[NEST.穴位3].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(!this[NEST.穴位4].NGReason.Contains("NULL"));
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2拍照位.Set(false);
                    // 告知移载本站有料可取
                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(true);
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手通知AR关闭真空"

case "等待机械手通知AR关闭真空":
if (RegBit.机械手通知AR关闭真空.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(false);
                        DO.AR面2破真空.Set(false);
                        DO.AR面2吸真空.Set(false);
                        RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(true);
                        return "等待机械手通知AR检测取料完成";
                    }
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手通知AR检测取料完成"

case "等待机械手通知AR检测取料完成":
if (RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给机器人吸嘴";
                    }
                    return "等待机械手通知AR检测取料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测结果赋值给机器人吸嘴"

case "检测结果赋值给机器人吸嘴":
// 将4个穴位产品数据传递给机器人站
                    //StationEx moveStation = StationMgr.GetStation("移载") as StationEx;
                    //this[NEST.穴位1].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位2].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位3].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位4].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴1] = this[NEST.穴位1];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴2] = this[NEST.穴位2];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴3] = this[NEST.穴位3];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    RegBit.AR检测2待机位.Set(true);
                    //Thread.Sleep(100);
                    return "Z轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴回待机位"

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    return "Y轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Y轴回待机位"

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Y2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    DO.AR面2破真空.Set(true);
                    DO.AR面2吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(true);

                    return "X轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "X轴回待机位"

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2下料位.Set(false);
                    DO.AR面2破真空.Set(false);
                    DO.AR面2吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(false);

                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

## Trạm: Trạm Cập Nhật Dữ Liệu (DataUpdata)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cập Nhật Dữ Liệu Khởi tạo Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Cập Nhật Dữ Liệu 向机械手要料] | [数据更新] [Chờ 机械手Có vật] |
| Chờ 机械手Có vật (等待机械手有料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Báo cáo Trạm Cập Nhật Dữ Liệu Có vật] | [数据更新] [Chờ 机械手Có vật] |
| 数据更新 (数据更新) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜CCD1chụp ảnh hoàn tất 状态] Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜CCD1chụp ảnh hoàn tất 状态] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR载具清料] | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
if (RegBit.DataUpdata初始化有料.Get())
                    {
                        RegBit.DataUpdata初始化有料.Set(false);
                        return "数据更新";
                    }
                    RegBit.DataUpdata向机械手要料.Set(true);
                    return "等待机械手有料";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手有料"

case "等待机械手有料":
if (RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Set(false);
                        return "数据更新";
                    }
                    return "等待机械手有料";

Mã nguồn cho bước: "数据更新"

case "数据更新":
Delay(200);
                    CT_TimeEnd = DateTime.Now;
                    this[NEST.穴位1].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位2].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位3].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位4].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    CT_TimeStart = DateTime.Now;
                    RegDouble.CT.Set((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4);
                    bool only1 = true;
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].UpRingTime != RegString.UpRingTime.Get())
                        {
                            if (this[(NEST)i].UpRingTime == RegString.UpRingTime.Get() && only1 && RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                            {
                                RingMonitor.SaveCurrentRingImage();
                                RingMonitor.ResetAll();
                                RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                                only1 = false;
                                RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false);
                            }
                            RingMonitor.OnResult(this[(NEST)i].PianPos, this[(NEST)i].Result, this[(NEST)i].NGReason);
                        }
                        else
                        {
                            if (this[(NEST)i].UpRingTime == RegString.UpRingTime.Get() && RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                            {
                                RingMonitor.SaveCurrentRingImage();
                                RingMonitor.ResetAll();
                                RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                                RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false);
                            }
                        }

                        if (this[(NEST)i].Result)
                        {
                            this[(NEST)i].ShowData();
                            Statistics.UpdateMaterial(Material.Chassis);
                        }
                        else if (!this[(NEST)i].NGReason.Contains("NULL"))
                        {
                            this[(NEST)i].ShowData();
                            Statistics.UpdateMaterial(Material.Chassis, ThrowReason.Chassis_AOI检测结果NG);
                        }
                    }


                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].NGReason.Contains("清料"))
                        {
                            this[NEST.穴位1] = null;
                            this[NEST.穴位2] = null;
                            this[NEST.穴位3] = null;
                            this[NEST.穴位4] = null;
                            RegBit.IR载具清料.Set(false);
                            StationMgr.Pause();
                            Delay(1000);
                            StationMgr.Stop();
                            break;
                        }
                    }

                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Kiểm Tra IR 1 (IR检测1)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] |
| 判断Khởi tạo Vòi hút 结果 (判断初始化吸嘴结果) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Khởi tạo Vòi hút Có vật] | [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | Điều khiển I/O: BẬT [IR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 4] | [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí cấp liệu] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí cấp liệu (等待IR检测2不在上料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí cấp liệu] | [去Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí cấp liệu] |
| 去Vị trí cấp liệu (去上料位) | Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí chờ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] | [Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu] |
| Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu (等待摆臂到IR放料位) | Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 4] Báo cáo tín hiệu: TẮT [摆臂Báo cáo IR检测Tới 位thả đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR检测需要清料] | [Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] [Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu] |
| Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất (等待摆臂通知IR检测放料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR检测需要清料] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR检测需要清料] | [检测真空] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] |
| 检测真空 (检测真空) | Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 1Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 2Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 3Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 4Tới 位] == true | [去Vị trí cấp liệu] [Bắt đầu sản xuất] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí chụp ảnh (等待IR检测2不在拍照位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí chụp ảnh] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Tới Vị trí chụp ảnh (到拍照位) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Kiểm Tra IR 2 xuất liệu 位] == false Chờ trục [IR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí cấp liệu] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí chờ] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [触发chụp ảnh] |
| 触发chụp ảnh (触发拍照) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD3触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD3触发] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在xuất liệu 位] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在xuất liệu 位 (等待IR检测2不在下料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 1 xuất liệu 位] | [Tới xuất liệu 位] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 2 不在xuất liệu 位] |
| Tới xuất liệu 位 (到下料位) | Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y1Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí chụp ảnh] Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật] | [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] |
| Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu (等待翻转通知IR检测上料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] | [去xuất liệu 顶升位] [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] |
| 去xuất liệu 顶升位 (去下料顶升位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 4] Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích | [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] |
| Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất (等待翻转通知IR检测上料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] | [检测结果赋值给Trạm Lật Vòi hút] [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] |
| 检测结果赋值给Trạm Lật Vòi hút (检测结果赋值给翻转吸嘴) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Vị trí chờ] | [ZTrục Về Vị trí chờ] |
| ZTrục Về Vị trí chờ (Z轴回待机位) | Chờ trục [IR面检测Z1Trục] tới đích | [YTrục Về Vị trí chờ] |
| YTrục Về Vị trí chờ (Y轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 4] Chờ trục [IR面检测Y1Trục] tới đích | [XTrục Về Vị trí chờ] |
| XTrục Về Vị trí chờ (X轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面1Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面1Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 1] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 2] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 3] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 4] Chờ trục [IR面检测X1Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 xuất liệu 位] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
//New 载具
                    //Carrier newCarrier = new Carrier() { CarrierID = $"IR检测1" };
                    //newCarrier.Nests = new Nest[] { new Nest("穴位1"), new Nest("穴位2"), new Nest("穴位3"), new Nest("穴位4") };//载具只有一个穴位，如有多个穴位，Nests数量New 多个
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Mã nguồn cho bước: "判断初始化吸嘴结果"

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.IR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                    {

                        if (!RegBit.IR检测2上料位.Get())
                        {
                            RegBit.IR检测1初始化吸嘴有料.Set(false);
                            return "等待IR检测2不在拍照位";
                        }
                        return "判断初始化吸嘴结果";
                    }
                    //this[NEST.穴位1] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位2] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位3] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位4] = new ProductData();
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
DO.IR面1吸真空.Set(true);
                    DO.IR面1破真空.Set(false);
                    //DO.IR面吸破真空1.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空2.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空3.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空4.Set(true);
                    return "等待IR检测2不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测2不在上料位"

case "等待IR检测2不在上料位":
if (!RegBit.IR检测2上料位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.IR检测1上料位.Set(true);
                        return "去上料位";
                    }
                    return "等待IR检测2不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "去上料位"

case "去上料位":
switch (UploadSit)
                    {
                        case 1:
                            AxisGoto(POINT.上料位1, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 2:
                            AxisGoto(POINT.上料位2, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 3:
                            AxisGoto(POINT.上料位3, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 4:
                            AxisGoto(POINT.上料位4, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                            break;
                        default:
                            ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                            return null;
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);

                    RegBit.IR检测1待机位.Set(false);
                    RegBit.IR检测1通知摆臂接料准备OK.Set(true);
                    //    //New 物料
                    return "等待摆臂到IR放料位";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂到IR放料位"

case "等待摆臂到IR放料位":
if (RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(false);
                        switch (UploadSit)
                        {
                            case 1:
                                DO.IR面吸破真空1.Set(true);
                                break;
                            case 2:
                                DO.IR面吸破真空2.Set(true);
                                break;
                            case 3:
                                DO.IR面吸破真空3.Set(true);
                                break;
                            case 4:
                                DO.IR面吸破真空4.Set(true);
                                break;
                            default:
                                ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有".txtTrans(TransType.Trans));
                                return null;
                        }
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(true);
                        return "等待摆臂通知IR检测放料完成";
                    }
                    return "等待摆臂到IR放料位";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂通知IR检测放料完成"

case "等待摆臂通知IR检测放料完成":
if (RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(false);
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        this[(NEST)(UploadSit - 1)] = "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位];
                        ProductData b = this[(NEST)(UploadSit - 1)];
                        "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = null;
                        //RingMonitor.AssignNextPos(this[(NEST)(UploadSit - 1)]);
                        return "检测真空";
                    }
                    if (RegBit.IR载具清料.Get() && UploadSit>=2)
                    {
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        for (int i = UploadSit; i < 5; i++)
                        {
                            this[(NEST)(i - 1)] = new ProductData();
                            this[(NEST)(i - 1)].Result = false;
                            //this[(NEST)(i - 1)].RingPos = this[(NEST)(i - 2)].RingPos+1;
                            this[(NEST)(i - 1)].NGReason = "清料";
                        }
                        return "等待IR检测2不在拍照位";
                    }
                    return "等待摆臂通知IR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测真空"

case "检测真空":
Delay(150);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        switch (UploadSit)
                        {
                            case 1:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空1到位, true);
                                break;
                            case 2:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空2到位, true);
                                break;
                            case 3:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空3到位, true);
                                break;
                            case 4:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空4到位, true);
                                break;
                            default:
                                ShowMessage($"IR检测1上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                                return null;
                        }
                    }
                    this[(NEST)(UploadSit - 1)].BreakDownTime += Duration;
                    UploadSit++;
                    if (UploadSit < 5)
                        return "去上料位";
                    UploadSit = 0;
                    if (Parameter.GetBit("调试模式"))
                    {
                        if (0 == ShowMessage("人工确认IR检测1料效果，确认‘重新接料’还是‘下一步’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重新接料", "下一步".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            return "生产流程开始";
                        }
                    }
                    return "等待IR检测2不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测2不在拍照位"

case "等待IR检测2不在拍照位":
if (!RegBit.IR检测2拍照位.Get())
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.IR检测1拍照位.Set(true);
                        return "到拍照位";
                    }
                    return "等待IR检测2不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "到拍照位"

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {
                        case 1:
                            photoPt = POINT.拍照位11;
                            break;
                        case 2:
                            photoPt = POINT.拍照位12;
                            break;
                        case 3:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 4:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 5:
                            WaitRegBit(RegBit.IR检测2下料位, false);
                            photoPt = POINT.拍照位21;
                            break;
                        case 6:
                            photoPt = POINT.拍照位22;
                            break;
                        case 7:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 8:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 9:
                            photoPt = POINT.拍照位31;
                            break;
                        case 10:
                            photoPt = POINT.拍照位32;
                            break;
                        case 11:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 12:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 13:
                            photoPt = POINT.拍照位41;
                            break;
                        case 14:
                            photoPt = POINT.拍照位42;
                            break;
                        case 15:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        case 16:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        default:
                            ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                            return null;
                    }
                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                    if (CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        //Delay(100);
                        string[] strResult = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        {
                            camera.WaitReplyAndProcess(out strResult, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                            //if (strResult[1] != CCDTime || ((CCDSit - 1) / 4).ToString() != strResult[2])
                            //{
                            //    int rret = ShowMessage(this.Name, $"CCD3发送SN：{CCDTime},穴位：{((CCDSit - 1) / 4).ToString()};CCD3回复SN：{strResult[1]},穴位：{strResult[2]},有误，请检查后，确认‘重新收取’还是‘忽略’".txtTrans(TransType.Trans),
                            //        new string[] { "重新收取".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            //    this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].BreakDownTime += Duration;
                            //    if (0 == rret)
                            //    {
                            //        WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                            //        WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                            //        return "到拍照位";
                            //    }
                            //    else
                            //    {
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = false;
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD3检测NG{camera.RecString}；";
                            //    }
                            //}
                        }
                         
                        if (IsDryRun)
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = true;
                        else
                        {
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4) - 1].CCD3Sit = $"IR_1:{(CCDSit - 1) / 4}:{strResult[3]}";
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = strResult[3] == "OK";
                            if (!this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result)
                                this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult[4]}；";

                            if (strResult[4].Contains("NULL"))
                            {
                                var list = strResult.ToList();
                                list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                                var arr = list.ToArray();
                                SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason",arr);
                            }
                        }
                    }

                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    RegBit.IR检测1上料位.Set(false);
                    RegBit.IR检测1待机位.Set(false);
                    return "触发拍照";

Mã nguồn cho bước: "触发拍照"

case "触发拍照":
if (CCDSit == 1 || CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        string[] strTemp = new string[] { };
                        CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HH_mm_ss.fff")}";
                        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN = CCDTime;
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out strTemp, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD3触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD3触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";
                    CCDSit = 0;
                    return "等待IR检测2不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测2不在下料位"

case "等待IR检测2不在下料位":
if (!RegBit.IR检测2下料位.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测1下料位.Set(true);
                        return "到下料位";
                    }
                    return "等待IR检测2不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "到下料位"

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    string[] strResult2 = new string[] { };
                    if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        camera.WaitReplyAndProcess(out strResult2, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit = $"IR_1:4:{strResult2[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = strResult2[3].Contains("OK");
                        if (!this[NEST.穴位4].Result)
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult2[4]}；";

                        if (strResult2[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = strResult2.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                    RegBit.IR检测1拍照位.Set(false);
                    RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(true);
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Mã nguồn cho bước: "等待翻转通知IR检测上料"

case "等待翻转通知IR检测上料":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(false);
                        return "去下料顶升位";
                    }
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Mã nguồn cho bước: "去下料顶升位"

case "去下料顶升位":
AxisGoto(POINT.下料顶升位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待翻转通知IR检测上料完成"

case "等待翻转通知IR检测上料完成":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给翻转吸嘴";
                    }
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测结果赋值给翻转吸嘴"

case "检测结果赋值给翻转吸嘴":
Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;


                    RegBit.IR检测1待机位.Set(true);
                    return "Z轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴回待机位"

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    return "Y轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Y轴回待机位"

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面1破真空.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(true);
                    return "X轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "X轴回待机位"

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                    RegBit.IR检测1下料位.Set(false);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面1破真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(false);


                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Kiểm Tra IR 2 (IR检测2)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] |
| 判断Khởi tạo Vòi hút 结果 (判断初始化吸嘴结果) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Khởi tạo Vòi hút Có vật] | [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | Điều khiển I/O: BẬT [IR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 8] | [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí cấp liệu] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí cấp liệu (等待IR检测1不在上料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí cấp liệu] | [去Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí cấp liệu] |
| 去Vị trí cấp liệu (去上料位) | Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí chờ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] | [Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu] |
| Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu (等待摆臂到IR放料位) | Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 8] Báo cáo tín hiệu: TẮT [摆臂Báo cáo IR检测Tới 位thả đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR检测需要清料] | [Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] [Chờ 摆臂Tới IRVị trí thả liệu] |
| Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất (等待摆臂通知IR检测放料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR检测需要清料] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR检测需要清料] | [检测真空] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí chụp ảnh] [Chờ 摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] |
| 检测真空 (检测真空) | Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 5Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 6Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 7Tới 位] == true Chờ cảm biến [IR面Bật hút chân không 8Tới 位] == true | [去Vị trí cấp liệu] [Bắt đầu sản xuất] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí chụp ảnh (等待IR检测1不在拍照位) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí chụp ảnh] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在Vị trí chụp ảnh] |
| Tới Vị trí chụp ảnh (到拍照位) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Kiểm Tra IR 1 xuất liệu 位] == false Chờ trục [IR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí cấp liệu] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí chờ] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [触发chụp ảnh] |
| 触发chụp ảnh (触发拍照) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD3触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD3触发] | [Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在xuất liệu 位] |
| Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在xuất liệu 位 (等待IR检测1不在下料位) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 2 xuất liệu 位] | [Tới xuất liệu 位] [Chờ Trạm Kiểm Tra IR 1 不在xuất liệu 位] |
| Tới xuất liệu 位 (到下料位) | Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测Y2Trục] tới đích Chờ trục [IR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí chụp ảnh] Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật] | [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] |
| Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu (等待翻转通知IR检测上料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] | [去xuất liệu 顶升位] [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] |
| 去xuất liệu 顶升位 (去下料顶升位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 8] Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích | [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] |
| Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất (等待翻转通知IR检测上料完成) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] | [检测结果赋值给Trạm Lật Vòi hút] [Chờ Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] |
| 检测结果赋值给Trạm Lật Vòi hút (检测结果赋值给翻转吸嘴) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Vị trí chờ] | [ZTrục Về Vị trí chờ] |
| ZTrục Về Vị trí chờ (Z轴回待机位) | Chờ trục [IR面检测Z2Trục] tới đích | [YTrục Về Vị trí chờ] |
| YTrục Về Vị trí chờ (Y轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: BẬT [IR面吸Tắt hút chân không 8] Chờ trục [IR面检测Y2Trục] tới đích | [XTrục Về Vị trí chờ] |
| XTrục Về Vị trí chờ (X轴回待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [IR面2Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面2Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 5] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 6] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 7] Điều khiển I/O: TẮT [IR面吸Tắt hút chân không 8] Chờ trục [IR面检测X2Trục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 xuất liệu 位] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
//ProductData tempData = new ProductData();

                    //New 载具
                    //Carrier newCarrier = new Carrier() { CarrierID = $"IR检测1" };
                    //newCarrier.Nests = new Nest[] { new Nest("穴位1"), new Nest("穴位2"), new Nest("穴位3"), new Nest("穴位4") };//载具只有一个穴位，如有多个穴位，Nests数量New 多个
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Mã nguồn cho bước: "判断初始化吸嘴结果"

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        if (!RegBit.IR检测1上料位.Get() && !RegBit.IR检测1待机位.Get())
                        {
                            RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Set(false);
                            return "等待IR检测1不在拍照位";
                        }
                        return "判断初始化吸嘴结果";
                    }
                    //this[NEST.穴位1] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位2] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位3] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位4] = new ProductData();
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
DO.IR面2吸真空.Set(true);
                    DO.IR面2破真空.Set(false);
                    //DO.IR面吸破真空5.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空6.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空7.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空8.Set(true);
                    return "等待IR检测1不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测1不在上料位"

case "等待IR检测1不在上料位":
if (!RegBit.IR检测1上料位.Get() && !RegBit.IR检测1待机位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.IR检测2上料位.Set(true);
                        return "去上料位";
                    }
                    return "等待IR检测1不在上料位";

Mã nguồn cho bước: "去上料位"

case "去上料位":
switch (UploadSit)
                    {
                        case 1:
                            AxisGoto(POINT.上料位1, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 2:
                            AxisGoto(POINT.上料位2, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 3:
                            AxisGoto(POINT.上料位3, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                            break;
                        case 4:
                            AxisGoto(POINT.上料位4, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                            break;
                        default:
                            ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                            return null;
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);

                    RegBit.IR检测2待机位.Set(false);
                    RegBit.IR检测2通知摆臂接料准备OK.Set(true);
                    //    //New 物料
                    return "等待摆臂到IR放料位";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂到IR放料位"

case "等待摆臂到IR放料位":
if (RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(false);
                        switch (UploadSit)
                        {
                            case 1:
                                DO.IR面吸破真空5.Set(true);
                                break;
                            case 2:
                                DO.IR面吸破真空6.Set(true);
                                break;
                            case 3:
                                DO.IR面吸破真空7.Set(true);
                                break;
                            case 4:
                                DO.IR面吸破真空8.Set(true);
                                break;
                            default:
                                ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有".txtTrans(TransType.Trans));
                                return null;
                        }
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(true);
                        return "等待摆臂通知IR检测放料完成";
                    }
                    return "等待摆臂到IR放料位";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂通知IR检测放料完成"

case "等待摆臂通知IR检测放料完成":
if (RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(false);
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        this[(NEST)(UploadSit - 1)] = "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位];
                        "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = null;
                        //RingMonitor.AssignNextPos(this[(NEST)(UploadSit - 1)]);
                        return "检测真空";
                    }
                    if (RegBit.IR载具清料.Get() && UploadSit >=2 )
                    {
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        for (int i = UploadSit; i < 5; i++)
                        {
                            this[(NEST)(i - 1)] = new ProductData();
                            this[(NEST)(i - 1)].Result = false;
                            this[(NEST)(i - 1)].NGReason = "清料";
                        }
                        return "等待IR检测1不在拍照位";
                    }
                    return "等待摆臂通知IR检测放料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测真空"

case "检测真空":
Delay(150);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        switch (UploadSit)
                        {
                            case 1:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空5到位, true);
                                break;
                            case 2:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空6到位, true);
                                break;
                            case 3:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空7到位, true);
                                break;
                            case 4:
                                WaitDI(DI.IR面吸真空8到位, true);
                                break;
                            default:
                                ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                                return null;
                        }

                    }
                    this[(NEST)(UploadSit - 1)].BreakDownTime += Duration;
                    UploadSit++;
                    if (UploadSit < 5)
                        return "去上料位";
                    UploadSit = 0;
                    if (Parameter.GetBit("调试模式"))
                    {
                        if (0 == ShowMessage("人工确认IR检测2料效果，确认‘重新接料’还是‘下一步’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重新接料", "下一步".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            return "生产流程开始";
                        }
                    }
                    return "等待IR检测1不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测1不在拍照位"

case "等待IR检测1不在拍照位":
if (!RegBit.IR检测1拍照位.Get() && (!RegBit.IR检测1待机位.Get()|| RegBit.IR检测2上料位.Get()) && (RegBit.IR检测2上料位.Get()|| RegBit.IR检测2待机位.Get()))
                    {
                        RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Set(false);
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.IR检测2拍照位.Set(true);
                        return "到拍照位";
                    }
                    return "等待IR检测1不在拍照位";

Mã nguồn cho bước: "到拍照位"

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {
                        case 1:
                            photoPt = POINT.拍照位11;
                            break;
                        case 2:
                            photoPt = POINT.拍照位12;
                            break;
                        case 3:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 4:
                            photoPt = POINT.拍照位13;
                            break;
                        case 5:
                            WaitRegBit(RegBit.IR检测1下料位, false);
                            photoPt = POINT.拍照位21;
                            break;
                        case 6:
                            photoPt = POINT.拍照位22;
                            break;
                        case 7:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 8:
                            photoPt = POINT.拍照位23;
                            break;
                        case 9:
                            photoPt = POINT.拍照位31;
                            break;
                        case 10:
                            photoPt = POINT.拍照位32;
                            break;
                        case 11:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 12:
                            photoPt = POINT.拍照位33;
                            break;
                        case 13:
                            photoPt = POINT.拍照位41;
                            break;
                        case 14:
                            photoPt = POINT.拍照位42;
                            break;
                        case 15:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        case 16:
                            photoPt = POINT.拍照位43;
                            break;
                        default:
                            ShowMessage($"{this.Name}上料{UploadSit}，没有该点位".txtTrans(TransType.Trans));
                            return null;
                    }
                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                    if (CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        //Delay(100);
                        string[] strResult = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        {
                            camera.WaitReplyAndProcess(out strResult, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                            //if (strResult[1] != CCDTime || ((CCDSit - 1) / 4).ToString() != strResult[2])
                            //{
                            //    int rret = ShowMessage(this.Name, $"CCD3发送SN：{CCDTime},穴位：{((CCDSit - 1) / 4).ToString()};CCD3回复SN：{strResult[1]},穴位：{strResult[2]},有误，请检查后，确认‘重新收取’还是‘忽略’".txtTrans(TransType.Trans),
                            //        new string[] { "重新收取".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            //    this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].BreakDownTime += Duration;
                            //    if (0 == rret)
                            //    {
                            //        WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                            //        WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);
                            //        return "到拍照位";
                            //    }
                            //    else
                            //    {
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = false;
                            //        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD3检测NG{camera.RecString}；";
                            //    }
                            //}
                        }

                        if (IsDryRun)
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = true;
                        else
                        {
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4) - 1].CCD3Sit = $"IR_2:{(CCDSit - 1) / 4}:{strResult[3]}";
                            this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result = strResult[3].Contains("OK");
                            if (!this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].Result)
                                this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4 - 1)].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult[4]}；";

                            if (strResult[4].Contains("NULL"))
                            {
                                var list = strResult.ToList();
                                list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                                var arr = list.ToArray();
                                SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                            }
                        }
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);
                    AxisGoto(photoPt, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    RegBit.IR检测2上料位.Set(false);
                    RegBit.IR检测2待机位.Set(false);
                    return "触发拍照";

Mã nguồn cho bước: "触发拍照"

case "触发拍照":
if (CCDSit == 1 || CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        string[] strTemp = new string[] { };
                        CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HH_mm_ss.fff")}";
                        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN = CCDTime;
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out strTemp, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}" );
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD3触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD3触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";
                    CCDSit = 0;
                    return "等待IR检测1不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测1不在下料位"

case "等待IR检测1不在下料位":
if (!RegBit.IR检测1下料位.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测2下料位.Set(true);
                        return "到下料位";
                    }
                    return "等待IR检测1不在下料位";

Mã nguồn cho bước: "到下料位"

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    string[] strResult2 = new string[] { };
                    if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        camera.WaitReplyAndProcess(out strResult2, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit = $"IR_2:4:{strResult2[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = strResult2[3].Contains("OK");
                        if (!this[NEST.穴位4].Result)
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult2[4]}；";

                        if (strResult2[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = strResult2.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);
                    RegBit.IR检测2拍照位.Set(false);
                    RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(true);
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Mã nguồn cho bước: "等待翻转通知IR检测上料"

case "等待翻转通知IR检测上料":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(false);
                        return "去下料顶升位";
                    }
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Mã nguồn cho bước: "去下料顶升位"

case "去下料顶升位":
AxisGoto(POINT.下料顶升位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待翻转通知IR检测上料完成"

case "等待翻转通知IR检测上料完成":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给翻转吸嘴";
                    }
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Mã nguồn cho bước: "检测结果赋值给翻转吸嘴"

case "检测结果赋值给翻转吸嘴":
Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");

                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    RegBit.IR检测2待机位.Set(true);
                    return "Z轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴回待机位"

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    return "Y轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Y轴回待机位"

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面2破真空.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(true);
                    return "X轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "X轴回待机位"

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);

                    RegBit.IR检测2下料位.Set(false);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面2破真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(false);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Xuất Liệu NG (NG下料站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [检测Băng tải Có vật] |
| 检测Băng tải Có vật (检测流线有料) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí lấy liệu] [检测Băng tải Có vật] |
| Di chuyển tới Vị trí lấy liệu (移动到取料位) | (Xử lý nội bộ) | [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] [Mở Bật hút chân không] [ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] |
| ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ (Z轴运动到待机位) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí thả liệu] |
| Di chuyển tới Vị trí thả liệu (运动到放料位) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 料仓可thả đồ] |
| Chờ 料仓可thả đồ (等待料仓可放料) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu] [Chờ 料仓可thả đồ] |
| ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu (Z轴运动到放料位) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu] [Đóng Bật hút chân không] |
| Đóng Bật hút chân không (关闭吸真空) | (Xử lý nội bộ) | [向料仓发送thả đồ hoàn tất] |
| 向料仓发送thả đồ hoàn tất (向料仓发送放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí chờ] |
| Di chuyển tới Vị trí chờ (运动到待机位) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "检测流线有料";

Mã nguồn cho bước: "检测流线有料"

case "检测流线有料":
if(覆膜通知下料有料.Get())
                    {
                        覆膜通知下料有料.Set(false);
                        return "移动到取料位";
                    }
                    else
                    {
                        return "检测流线有料";
                    }

Mã nguồn cho bước: "移动到取料位"

case "移动到取料位":
AxisSingleTo(取料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(取料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
下料吸真空.Set(true);
                    下料破真空.Set(false);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        WaitDI(下料吸真空到位, true, 2);
                        //if (下料吸真空到位.Get())
                        //{
                        //    覆膜通知下料有料.Set(false);
                        //    return "Z轴运动到待机位";
                        //}
                        //else
                        //{
                        //    return "打开吸真空";
                        //}
                    }
                    
                    return "Z轴运动到待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴运动到待机位"

case "Z轴运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    下料通知覆膜取料完成.Set(true);
                    return "运动到放料位";

Mã nguồn cho bước: "运动到放料位"

case "运动到放料位":
AxisSingleTo(放料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    return "等待料仓可放料";

Mã nguồn cho bước: "等待料仓可放料"

case "等待料仓可放料":
if (料仓通知下料可放料.Get())
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "Z轴运动到放料位";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待料仓可放料";
                    }

Mã nguồn cho bước: "Z轴运动到放料位"

case "Z轴运动到放料位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        if (!下料吸真空到位.Get())
                        {
                            int ret = ShowMessage($"{this.Name},吸真空异常".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重检".txtTrans(TransType.Trans) });
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "Z轴运动到放料位";
                            }
                        }
                        AxisSingleTo(放料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    
                    return "关闭吸真空";

Mã nguồn cho bước: "关闭吸真空"

case "关闭吸真空":
下料吸真空.Set(false);
                    下料破真空.Set(true);
                    Delay(1000);
                    下料破真空.Set(false);
                    return "向料仓发送放料完成";

Mã nguồn cho bước: "向料仓发送放料完成"

case "向料仓发送放料完成":
return "运动到待机位";

Mã nguồn cho bước: "运动到待机位"

case "运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                   
                    AxisSingleTo(待机位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    下料通知料仓放料完成.Set(true);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Kho Chứa NG (NG料仓站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓是否Tới 位] |
| 检测料仓是否Tới 位 (检测料仓是否到位) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓状态] [满料或异常处理] |
| 检测料仓状态 (检测料仓状态) | (Xử lý nội bộ) | [满料或异常处理] [Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất] |
| Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất (等待下料放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓状态] [Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất] |
| 满料或异常处理 (满料或异常处理) | (Xử lý nội bộ) | [料仓Xi-lanh 解锁] |
| 料仓Xi-lanh 解锁 (料仓气缸解锁) | (Xử lý nội bộ) | [人工处理] |
| 人工处理 (人工处理) | (Xử lý nội bộ) | [料仓按钮检测] |
| 料仓按钮检测 (料仓按钮检测) | (Xử lý nội bộ) | [料仓Xi-lanh 锁止] [料仓按钮检测] |
| 料仓Xi-lanh 锁止 (料仓气缸锁止) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "检测料仓是否到位";

Mã nguồn cho bước: "检测料仓是否到位"

case "检测料仓是否到位":
if (料仓到位.Get())
                    {
                        return "检测料仓状态";
                    }
                    else
                        return "满料或异常处理";

Mã nguồn cho bước: "检测料仓状态"

case "检测料仓状态":
if (料仓满料.Get())//满料或异常处理
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "满料或异常处理";
                    }
                    else
                    {
                       
                        下料按钮灯.Set(false);
                        料仓通知下料可放料.Set(true);
                        return "等待下料放料完成";
                    }

Mã nguồn cho bước: "等待下料放料完成"

case "等待下料放料完成":
if (下料通知料仓放料完成.Get())
                    {
                        下料通知料仓放料完成.Set(false);
                        return "检测料仓状态";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待下料放料完成";
                    }

Mã nguồn cho bước: "满料或异常处理"

case "满料或异常处理":
下料按钮灯.Set(true);
                    return "料仓气缸解锁";

Mã nguồn cho bước: "料仓气缸解锁"

case "料仓气缸解锁":
CylinderOut(料仓解锁气缸);
                    return "人工处理";

Mã nguồn cho bước: "人工处理"

case "人工处理":
ShowMessage($"{this.Name}料仓已满或未到位,请人工处理".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "料仓按钮检测";

Mã nguồn cho bước: "料仓按钮检测"

case "料仓按钮检测":
if (下料按钮.Get())
                    {
                        return "料仓气缸锁止";
                    }
                    else
                    {
                        return "料仓按钮检测";
                    }

Mã nguồn cho bước: "料仓气缸锁止"

case "料仓气缸锁止":
CylinderBack(料仓解锁气缸);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Dán Màng NG (NG覆膜站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [超限检测] |
| 超限检测 (超限检测) | (Xử lý nội bộ) | [Có vật /满料检测] [超限检测] |
| Có vật /满料检测 (有料/满料检测) | (Xử lý nội bộ) | [判断物料个数] [Có vật /满料检测] |
| 判断物料个数 (判断物料个数) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 单步运动] [切膜动作] [换盘] [调整XTrục 单步运动] [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| 调整XTrục 单步运动 (调整X轴单步运动) | (Xử lý nội bộ) | [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| Báo cáo 机械手可thả đồ (通知机械手可放料) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 机械手thả đồ hoàn tất] |
| 换盘 (换盘) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 运动] |
| 调整XTrục 运动 (调整X轴运动) | (Xử lý nội bộ) | [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| 切膜动作 (切膜动作) | (Xử lý nội bộ) | [切膜返Về] |
| 切膜返Về (切膜返回) | (Xử lý nội bộ) | [Băng tải 出料] |
| Băng tải 出料 (流线出料) | (Xử lý nội bộ) | [发送出料Có vật] |
| 发送出料Có vật (发送出料有料) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 单步运动] |
| Chờ 机械手thả đồ hoàn tất (等待机械手放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] [Chờ 机械手thả đồ hoàn tất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "超限检测";

Mã nguồn cho bước: "超限检测"

case "超限检测":
if ((!覆膜超限信号1.Get() && !覆膜超限信号2.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        return "有料/满料检测";
                    }
                    ShowMessage($"{this.Name}覆膜超限,请人工确认".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "超限检测";

Mã nguồn cho bước: "有料/满料检测"

case "有料/满料检测":
//if (true || IsDryRun)
                    if ((上覆膜有料检测.Get() && 下覆膜有料检测.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        AxisGoto(POINT.覆膜工作位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                        WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                        return "判断物料个数";
                    }
                    AxisGoto(POINT.覆膜待机位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                    ShowMessage($"{this.Name}覆膜已满,请人工更换".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "有料/满料检测";

Mã nguồn cho bước: "判断物料个数"

case "判断物料个数":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "");
                    }
                    else
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "");
                    }
                    if (单行数量 == 0)
                    {
                        单行数量 = Parameter.GetInt("覆膜单行数量");
                    }
                    if (Convert.ToInt32(num) % 单行数量 == 0)
                    {
                        覆膜通知机械手可放料.Set(false);//只有不满行，机械手才准放
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 == 9)
                        {
                            //if (第一次)
                            //{
                            //    第一次 = false;
                            //    return "调整X轴单步运动";
                            //}
                            return "切膜动作";
                        }
                        //满行
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 >= 行数)
                        {
                            num = "0";
                            切膜次数++;
                            //满盘
                            return "换盘";
                        }
                        else
                        {
                            //下一行
                            return "调整X轴单步运动";
                        }

                    }
                    else
                    {
                        //不满行
                        return "通知机械手可放料";
                    }
                //----------------------下一行----------------------------

Mã nguồn cho bước: "调整X轴单步运动"

case "调整X轴单步运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满行转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";
                //----------------------不满行----------------------------

Mã nguồn cho bước: "通知机械手可放料"

case "通知机械手可放料":
覆膜通知机械手可放料.Set(true);
                    return "等待机械手放料完成";
                //----------------------满盘----------------------------

Mã nguồn cho bước: "换盘"

case "换盘":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "0");
                    }
                    else
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "0");
                    }
                    return "调整X轴运动";

Mã nguồn cho bước: "调整X轴运动"

case "调整X轴运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满盘转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Mã nguồn cho bước: "切膜动作"

case "切膜动作":
CylinderOut(覆膜下压气缸);
                    Delay(500);
                    CylinderBack(覆膜切刀气缸);
                    return "切膜返回";

Mã nguồn cho bước: "切膜返回"

case "切膜返回":
CylinderBack(覆膜下压气缸);
                    CylinderOut(覆膜切刀气缸);

                    return "流线出料";

Mã nguồn cho bước: "流线出料"

case "流线出料":
步进流线正转.Set(true);
                    return "发送出料有料";

Mã nguồn cho bước: "发送出料有料"

case "发送出料有料":
int reac_num = 0;
                    while (reac_num <= Parameter.GetInt("流线感应次数") - 1 && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                    {
                        if (流线感应光电.Get())
                        {
                            reac_num++;
                            RegInt.TestCount.Set(reac_num);
                            while (流线感应光电.Get() && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                            {

                            }
                        }
                    }

                    步进流线正转.Set(false);
                    覆膜通知下料有料.Set(true);
                    WaitRegBit(下料通知覆膜取料完成, true);
                    下料通知覆膜取料完成.Set(false);
                    return "调整X轴单步运动";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手放料完成"

case "等待机械手放料完成":
if (机械手放料完成.Get())
                    {
                        机械手放料完成.Set(false);
                        return "生产流程结束";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待机械手放料完成";
                    }

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

## Trạm: Trạm Xuất Liệu OK (OK下料站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [检测Băng tải Có vật] |
| 检测Băng tải Có vật (检测流线有料) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí lấy liệu] [检测Băng tải Có vật] |
| Di chuyển tới Vị trí lấy liệu (移动到取料位) | (Xử lý nội bộ) | [Mở Bật hút chân không] |
| Mở Bật hút chân không (打开吸真空) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] [Mở Bật hút chân không] [ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] |
| ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ (Z轴运动到待机位) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí thả liệu] |
| Di chuyển tới Vị trí thả liệu (运动到放料位) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 料仓可thả đồ] |
| Chờ 料仓可thả đồ (等待料仓可放料) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu] [Chờ 料仓可thả đồ] |
| ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu (Z轴运动到放料位) | (Xử lý nội bộ) | [ZTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu] [Đóng Bật hút chân không] |
| Đóng Bật hút chân không (关闭吸真空) | (Xử lý nội bộ) | [向料仓发送thả đồ hoàn tất] |
| 向料仓发送thả đồ hoàn tất (向料仓发送放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [Di chuyển tới Vị trí chờ] |
| Di chuyển tới Vị trí chờ (运动到待机位) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "检测流线有料";

Mã nguồn cho bước: "检测流线有料"

case "检测流线有料":
if (覆膜通知下料有料.Get())
                    {
                        覆膜通知下料有料.Set(false);
                        return "移动到取料位";
                    }
                    else
                    {
                        return "检测流线有料";
                    }

Mã nguồn cho bước: "移动到取料位"

case "移动到取料位":
AxisSingleTo(取料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(取料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    return "打开吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开吸真空"

case "打开吸真空":
下料吸真空.Set(true);
                    下料破真空.Set(false);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        WaitDI(下料吸真空到位, true, 2);
                        //if (下料吸真空到位.Get())
                        //{
                        //    覆膜通知下料有料.Set(false);
                        //    return "Z轴运动到待机位";
                        //}
                        //else
                        //{
                        //    return "打开吸真空";
                        //}
                    }

                    return "Z轴运动到待机位";

Mã nguồn cho bước: "Z轴运动到待机位"

case "Z轴运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    下料通知覆膜取料完成.Set(true);
                    return "运动到放料位";

Mã nguồn cho bước: "运动到放料位"

case "运动到放料位":
AxisSingleTo(放料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);

                    return "等待料仓可放料";

Mã nguồn cho bước: "等待料仓可放料"

case "等待料仓可放料":
if (料仓通知下料可放料.Get())
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "Z轴运动到放料位";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待料仓可放料";
                    }

Mã nguồn cho bước: "Z轴运动到放料位"

case "Z轴运动到放料位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        if (!下料吸真空到位.Get())
                        {
                            int ret = ShowMessage($"{this.Name},吸真空异常".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重检".txtTrans(TransType.Trans) });
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "Z轴运动到放料位";
                            }
                        }
                        AxisSingleTo(放料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }

                    return "关闭吸真空";

Mã nguồn cho bước: "关闭吸真空"

case "关闭吸真空":
下料吸真空.Set(false);
                    下料破真空.Set(true);
                    Delay(1000);
                    下料破真空.Set(false);
                    return "向料仓发送放料完成";

Mã nguồn cho bước: "向料仓发送放料完成"

case "向料仓发送放料完成":
return "运动到待机位";

Mã nguồn cho bước: "运动到待机位"

case "运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }

                    AxisSingleTo(待机位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    下料通知料仓放料完成.Set(true);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Kho Chứa OK (OK料仓站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓是否Tới 位] |
| 检测料仓是否Tới 位 (检测料仓是否到位) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓状态] [满料或异常处理] |
| 检测料仓状态 (检测料仓状态) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất] [满料或异常处理] |
| Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất (等待下料放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [检测料仓状态] [Chờ xuất liệu thả đồ hoàn tất] |
| 满料或异常处理 (满料或异常处理) | (Xử lý nội bộ) | [料仓Xi-lanh 解锁] |
| 料仓Xi-lanh 解锁 (料仓气缸解锁) | (Xử lý nội bộ) | [人工处理] |
| 人工处理 (人工处理) | (Xử lý nội bộ) | [料仓按钮检测] |
| 料仓按钮检测 (料仓按钮检测) | (Xử lý nội bộ) | [料仓Xi-lanh 锁止] [料仓按钮检测] |
| 料仓Xi-lanh 锁止 (料仓气缸锁止) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "检测料仓是否到位";

Mã nguồn cho bước: "检测料仓是否到位"

case "检测料仓是否到位":
if (料仓到位.Get())
                    {
                        return "检测料仓状态";
                    }
                    else
                        return "满料或异常处理";

Mã nguồn cho bước: "检测料仓状态"

case "检测料仓状态":
if (!料仓满料.Get()||IsDryRun)
                    {
                        下料按钮灯.Set(false);
                        料仓通知下料可放料.Set(true);
                        return "等待下料放料完成";
                    }
                    else//满料或异常处理
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false) ;
                        return "满料或异常处理";
                    }

Mã nguồn cho bước: "等待下料放料完成"

case "等待下料放料完成":
if (下料通知料仓放料完成.Get())
                    {
                        下料通知料仓放料完成.Set(false);
                        return "检测料仓状态";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待下料放料完成";
                    }

Mã nguồn cho bước: "满料或异常处理"

case "满料或异常处理":
下料按钮灯.Set(true);
                    return "料仓气缸解锁";

Mã nguồn cho bước: "料仓气缸解锁"

case "料仓气缸解锁":
CylinderOut(料仓解锁气缸);
                    return "人工处理";

Mã nguồn cho bước: "人工处理"

case "人工处理":
ShowMessage($"{this.Name}料仓已满或未到位,请人工处理".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "料仓按钮检测";

Mã nguồn cho bước: "料仓按钮检测"

case "料仓按钮检测":
if (下料按钮.Get())
                    {
                        return "料仓气缸锁止";
                    }
                    else
                    {
                        return "料仓按钮检测";
                    }

Mã nguồn cho bước: "料仓气缸锁止"

case "料仓气缸锁止":
CylinderBack(料仓解锁气缸);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Dán Màng OK (OK覆膜站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [超限检测] |
| 超限检测 (超限检测) | (Xử lý nội bộ) | [Có vật /满料检测] [超限检测] |
| Có vật /满料检测 (有料/满料检测) | (Xử lý nội bộ) | [判断物料个数] [Có vật /满料检测] |
| 判断物料个数 (判断物料个数) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 单步运动] [切膜动作] [换盘] [调整XTrục 单步运动] [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| 调整XTrục 单步运动 (调整X轴单步运动) | (Xử lý nội bộ) | [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| Báo cáo 机械手可thả đồ (通知机械手可放料) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 机械手thả đồ hoàn tất] |
| 换盘 (换盘) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 运动] |
| 调整XTrục 运动 (调整X轴运动) | (Xử lý nội bộ) | [Báo cáo 机械手可thả đồ] |
| 切膜动作 (切膜动作) | (Xử lý nội bộ) | [切膜返Về] |
| 切膜返Về (切膜返回) | (Xử lý nội bộ) | [Băng tải 出料] |
| Băng tải 出料 (流线出料) | (Xử lý nội bộ) | [发送出料Có vật] |
| 发送出料Có vật (发送出料有料) | (Xử lý nội bộ) | [调整XTrục 单步运动] |
| Chờ 机械手thả đồ hoàn tất (等待机械手放料完成) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] [Chờ 机械手thả đồ hoàn tất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "超限检测";

Mã nguồn cho bước: "超限检测"

case "超限检测":
if ((!覆膜超限信号1.Get() && !覆膜超限信号2.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        return "有料/满料检测";
                    }
                    ShowMessage($"{this.Name}覆膜超限,请人工确认".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "超限检测";

Mã nguồn cho bước: "有料/满料检测"

case "有料/满料检测":
//if (true || IsDryRun)
                    if ((上覆膜有料检测.Get() && 下覆膜有料检测.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        AxisGoto(POINT.覆膜工作位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                        WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                        return "判断物料个数";
                    }
                    AxisGoto(POINT.覆膜待机位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                    ShowMessage($"{this.Name}覆膜已满,请人工更换".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "有料/满料检测";

Mã nguồn cho bước: "判断物料个数"

case "判断物料个数":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "");
                    }
                    else
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "");
                    }
                    if (单行数量 == 0)
                    {
                        单行数量 = Parameter.GetInt("覆膜单行数量");
                    }
                    if (Convert.ToInt32(num) % 单行数量 == 0)
                    {
                        覆膜通知机械手可放料.Set(false);//只有不满行，机械手才准放
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 == 9)
                        {
                            //if (第一次)
                            //{
                            //    第一次 = false;
                            //    return "调整X轴单步运动";
                            //}
                            return "切膜动作";
                        }
                        //满行
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 >= 行数)
                        {
                            num = "0";
                            切膜次数++;
                            //满盘
                            return "换盘";
                        }
                        else
                        {
                            //下一行
                            return "调整X轴单步运动";
                        }

                    }
                    else
                    {
                        //不满行
                        return "通知机械手可放料";
                    }
                //----------------------下一行----------------------------

Mã nguồn cho bước: "调整X轴单步运动"

case "调整X轴单步运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满行转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";
                //----------------------不满行----------------------------

Mã nguồn cho bước: "通知机械手可放料"

case "通知机械手可放料":
覆膜通知机械手可放料.Set(true);
                    return "等待机械手放料完成";
                //----------------------满盘----------------------------

Mã nguồn cho bước: "换盘"

case "换盘":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "0");
                    }
                    else
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "0");
                    }
                    return "调整X轴运动";

Mã nguồn cho bước: "调整X轴运动"

case "调整X轴运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满盘转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Mã nguồn cho bước: "切膜动作"

case "切膜动作":
CylinderOut(覆膜下压气缸);
                    Delay(500);
                    CylinderBack(覆膜切刀气缸);
                    return "切膜返回";

Mã nguồn cho bước: "切膜返回"

case "切膜返回":
CylinderBack(覆膜下压气缸);
                    CylinderOut(覆膜切刀气缸);

                    return "流线出料";

Mã nguồn cho bước: "流线出料"

case "流线出料":
步进流线正转.Set(true);
                    return "发送出料有料";

Mã nguồn cho bước: "发送出料有料"

case "发送出料有料":
int reac_num = 0;
                    while (reac_num <= Parameter.GetInt("流线感应次数") - 1 && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                    {
                        if (流线感应光电.Get())
                        {
                            reac_num++;
                            RegInt.TestCount.Set(reac_num);
                            while (流线感应光电.Get() && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                            {

                            }
                        }
                    }

                    步进流线正转.Set(false);
                    覆膜通知下料有料.Set(true);
                    WaitRegBit(下料通知覆膜取料完成, true);
                    下料通知覆膜取料完成.Set(false);
                    return "调整X轴单步运动";

Mã nguồn cho bước: "等待机械手放料完成"

case "等待机械手放料完成":
if (机械手放料完成.Get())
                    {
                        机械手放料完成.Set(false);
                        return "生产流程结束";
                    }
                    else
                    {
                        return "等待机械手放料完成";
                    }

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

## Trạm: Robot Trung Tâm (StationRobot)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [Khởi tạo 机械手Tới Vị trí chụp ảnh] [Chờ AR面可lấy đồ] |
| Chờ AR面可lấy đồ (等待AR面可取料) | Chờ tín hiệu hệ thống [AR检测Báo cáo 机械手Có vật] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [AR检测Báo cáo 机械手Có vật] | [机械手lấy đồ] |
| 机械手lấy đồ (机械手取料) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo ARĐóng 真空] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] | [机械手Tới Vị trí chụp ảnh] [机械手Tới Vị trí chụp ảnh] [机械手lấy đồ] [机械手Tới Vị trí chụp ảnh] [机械手lấy đồ] |
| Khởi tạo 机械手Tới Vị trí chụp ảnh (初始化机械手到拍照位) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Khởi tạo Vòi hút 1Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Khởi tạo Vòi hút 2Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Khởi tạo Vòi hút 3Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [机械手Khởi tạo Vòi hút 4Có vật] | [chụp ảnh 定位] [Khởi tạo 机械手Tới Vị trí chụp ảnh] [chụp ảnh 定位] [Khởi tạo 机械手Tới Vị trí chụp ảnh] |
| 机械手Tới Vị trí chụp ảnh (机械手到拍照位) | Chờ tín hiệu hệ thống [AR检测Báo cáo 机械手真空已Đóng] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [AR检测Báo cáo 机械手真空已Đóng] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位1Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位2Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位3Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位4Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo 机械手真空已Đóng] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo AR检测lấy đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位1Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位2Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位3Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [ARBáo cáo 机械手穴位4Có vật] | [chụp ảnh 定位] [机械手lấy đồ] [拍完照去过度位] [机械手Tới Vị trí chụp ảnh] |
| chụp ảnh 定位 (拍照定位) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD7触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD7触发] | [拍完照去过度位] [拍完照去过度位] [chụp ảnh 定位] [计算判断] [chụp ảnh 定位] [拍完照去过度位] [拍完照去过度位] [chụp ảnh 定位] [拍完照去过度位] |
| 拍完照去过度位 (拍完照去过度位) | (Xử lý nội bộ) | [计算判断] |
| 计算判断 (计算判断) | Chờ tín hiệu hệ thống [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Chờ tín hiệu hệ thống [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Chờ tín hiệu hệ thống [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Chờ tín hiệu hệ thống [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo OK覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo NG覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] Báo cáo tín hiệu: TẮT [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] | [Kết thúc sản xuất] [机械手去Vị trí thả liệu] |
| 机械手去Vị trí thả liệu (机械手去放料位) | Chờ tín hiệu hệ thống [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Chờ tín hiệu hệ thống [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [OK覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] Báo cáo tín hiệu: TẮT [NG覆膜Báo cáo 机械手可thả đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo OK覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo NG覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo OK覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo NG覆膜thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手申请清载具] | [机械手去Vị trí thả liệu] [计算判断] [机械手去Vị trí chờ] [Kết thúc sản xuất] [机械手去Vị trí chờ] [机械手去Vị trí chờ] [Kết thúc sản xuất] |
| 机械手去Vị trí chờ (机械手去待机位) | (Xử lý nội bộ) | [机械手去Vị trí chờ] [数据传递] |
| 数据传递 (数据传递) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cập Nhật Dữ Liệu 向机械手要料] | [数据传递] [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [机械手Báo cáo Trạm Cập Nhật Dữ Liệu Có vật] | [Chờ 重新cấp liệu] [Bắt đầu sản xuất] |
| Chờ 重新cấp liệu (等待重新上料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜CCD1chụp ảnh hoàn tất 状态] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR载具清料] | [Bắt đầu sản xuất] [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
if (RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Get())
                    {

                        return "初始化机械手到拍照位";
                    }
                    //AddCarrier();
                    //ReduceCarrier();
                    return "等待AR面可取料";

Mã nguồn cho bước: "等待AR面可取料"

case "等待AR面可取料":
WaitRegBit(RegBit.AR检测通知机械手有料, true);
                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(false);
                    取料时长 = 0;
                    return "机械手取料";

Mã nguồn cho bước: "机械手取料"

case "机械手取料":
bool RobotPic = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.取料, true, 100, Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Get()),
                        Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Get()));


                    if (RobotPic)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {

                            RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(true);
                            return "机械手到拍照位";
                        }
                        //if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        //{
                        //    取料时长 += 3;
                        //    RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(true);
                        //    return "机械手到拍照位";
                        //}
                        //将AR面四个产品的数据传递过来
                        //this[0].GetProductData=
                        int ret = ShowMessage("取料失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重新取料".txtTrans(TransType.Trans), "放料".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 0)
                        {
                            return "机械手取料";
                        }

                        return "机械手到拍照位";
                    }
                    else
                    {
                        int ret = ShowMessage("取料失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "确认".txtTrans(TransType.Trans), "重新取料".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 0)
                        {
                            return StepEmpty;
                        }
                        return "机械手取料";
                    }

Mã nguồn cho bước: "初始化机械手到拍照位"

case "初始化机械手到拍照位":
bool RObot0 = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.拍照, true, 100,Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Get()), 
                        Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Get()));
                    RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Set(false);
                    if (RObot0)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {
                            return "拍照定位";
                        }
                        else
                        {
                            int ret = ShowMessage("机械手取料吸真空失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "再次判断".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            取料时长 += Duration;
                            if (ret == 0)
                            {
                                return "初始化机械手到拍照位";
                            }
                            return "拍照定位";
                        }
                    }
                    else
                    {
                        int ret = ShowMessage("机械手到拍照位失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "确认".txtTrans(TransType.Trans), "再次发送".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 0)
                        {
                            return StepEmpty;
                        }
                        return "初始化机械手到拍照位";
                    }

Mã nguồn cho bước: "机械手到拍照位"

case "机械手到拍照位":
WaitRegBit(RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭, true);
                    RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(false);
                    bool RObot = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.拍照, true, 100, Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Get()),
                        Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Get()));
                    if (RObot)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {
                            RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(true);
                            RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(false);
                            return "拍照定位";
                        }
                        else
                        {
                            int ret = ShowMessage("机械手取料吸真空失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重取".txtTrans(TransType.Trans), "忽略".txtTrans(TransType.Trans) });
                            取料时长 += Duration;
                            if (ret == 0)
                            {
                                RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(true);               //=================重取用===============
                                return "机械手取料";
                            }
                            RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(true);
                            RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(false);
                            return "拍完照去过度位";
                        }
                    }
                    else
                    {
                        int ret = ShowMessage("机械手到拍照位失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "确认".txtTrans(TransType.Trans), "再次发送".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 0)
                        {
                            return StepEmpty;
                        }
                        return "机械手到拍照位";
                    }

Mã nguồn cho bước: "拍照定位"

case "拍照定位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        CCD7.SendCmd(out VisionRcv7, (int)TcpCommu_CCD7.Command.CCD7_下料产品引导, false, RotPos[1].X, RotPos[1].Y, RotPos[1].U);
                        CCD8.SendCmd(out VisionRcv8, (int)TcpCommu_CCD8.Command.CCD8_下料产品引导, false, RotPos[1].X, RotPos[1].Y, RotPos[1].U);
                        DO.CCD7触发.Set(true);
                        //Thread.Sleep(20);

                        string[] CCDresult = new string[] { };
                        CCD7.WaitReplyAndProcess(out CCDresult, (int)TcpCommu_CCD7.Command.CCD7_下料产品引导);
                        DO.CCD7触发.Set(false);
                        if (!AllNestCheck())
                        {
                            if (CCD7.resultn.Contains(false))
                            {
                                if (RegBit.IR载具清料.Get())
                                {
                                    return "拍完照去过度位";
                                }

                                string CCD7Error = null;
                                for (int i = 0; i < 4; i++)
                                {
                                    if (!CCD7.resultn[i])
                                    {
                                        CCD7Error += $"吸嘴{i + 1}NG；";
                                    }
                                }
                                int ret = ShowMessage(("CCD7拍照：" + CCD7Error).txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重拍".txtTrans(TransType.Trans) });
                                取料时长 += Duration;
                                if (ret == 0)
                                {
                                    return "拍完照去过度位";
                                }
                                return "拍照定位";
                            }
                            //bool isOutLimit = AllNestCheck();
                            //if (isOutLimit)
                            //{
                            //    int sel = ShowMessage("吸嘴偏移超出限制,请检查确认！", "报警", new string[] { "确认OK，继续组装", "再次拍照" });
                            //    if (sel == 0) return "计算判断";
                            //    return "拍照定位";
                            //}

                            return "拍完照去过度位";
                        }
                        else
                        {
                            int ret = ShowMessage("拍照定位引导超限或者拍照失败！".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重拍".txtTrans(TransType.Trans) });
                            取料时长 += Duration;
                            if (ret == 0)
                            {
                                return "拍完照去过度位";
                            }
                            return "拍照定位";

                        }
                    }
                    else
                        Delay(100);
                        return "拍完照去过度位";

Mã nguồn cho bước: "拍完照去过度位"

case "拍完照去过度位":
RingChanged = false;
                    OKIndex = new List<int>();
                    NGIndex = new List<int>();
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].UpRingTime != RegString.UpRingTime.Get())
                        {
                            RingChanged = true;
                        }
                        if (this[(NEST)i].Result || RegBit.强制OK.Get())//here
                        {
                            OKIndex.Add(i);
                        }
                        else
                        {
                            NGIndex.Add(i);
                        }
                    }
                    for (int i = 0; i < NGIndex.Count; i++)
                    {
                        OKIndex.Add(NGIndex[i]);
                    }
                    this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.过度位, true, 100);
                    return "计算判断";

Mã nguồn cho bước: "计算判断"

case "计算判断":
//机械手空跑流程
                    //if (IsDryRun)
                    //{
                    //    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    //    {
                    //        int OKCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                    //        int OKCountFile = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", ""))) + 1;
                    //        WaitRegBit(RegBit.OK覆膜通知机械手可放料, true);
                    //        RegBit.OK覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                    //        // 随便取吸嘴1指令，空跑不区分视觉坐标
                    //        tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, i == 0 ? (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴1OK覆膜放料 : (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴2OK覆膜放料, true, 100, OKCount, 0, 0, 0);
                    //        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", OKCountFile.ToString());
                    //        RegBit.机械手通知OK覆膜放料完成.Set(true);
                    //        Delay(500);
                    //    }
                    //    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    //    {
                    //        int NGCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                    //        int NGCountFile = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", ""))) + 1;
                    //        WaitRegBit(RegBit.NG覆膜通知机械手可放料, true);
                    //        RegBit.NG覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                    //        tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, i == 0 ? (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴3NG覆膜放料 : (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴4NG覆膜放料, true, 100, NGCount, 0, 0, 0);
                    //        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", NGCountFile.ToString());
                    //        RegBit.机械手通知NG覆膜放料完成.Set(true);
                    //        Delay(500);
                    //    }
                    //    return "生产流程结束";
                    //}

                    单行数量 = Parameter.GetInt("覆膜单行数量");

                    if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())     //判断产品的结果  this[(NEST)RobotputNUM].Result//here
                    {

                        //this[(NEST)i].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss,fff"));

                        //从文件获取OK覆膜当前产品的个数，将个数除以一排放的产品数量，得到余数就是当前的列
                        CoverCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                        Logger.Process(this.Name, $"4{DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HH_mm_ss.fff")}");
                        if (CoverCount != 1)
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.OK覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.OK覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }

                        //去OK覆膜
                        switch (OKIndex[RobotputNUM])    // 判断具体的吸嘴
                        {
                            case 0:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴1OK覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 1:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴2OK覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 2:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴3OK覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 3:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴4OK覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                        }



                    }
                    else    //产品NG，机械手到NG覆膜工站
                    {


                        //this[(NEST)i].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                        switch (OKIndex[RobotputNUM])
                        {
                            case 0:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴1NG覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 1:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴2NG覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 2:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴3NG覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                            case 3:
                                P = (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴4NG覆膜放料;
                                X = CCD7.d下料引导位置X[OKIndex[RobotputNUM]];
                                Y = CCD7.d下料引导位置Y[OKIndex[RobotputNUM]];
                                U = CCD7.d下料引导位置U[OKIndex[RobotputNUM]];
                                break;
                        }
                        //将机械手放产品的个数除以一排放的产品数量，得到余数就是当前的列
                        CoverCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                        if (CoverCount != 1)
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.NG覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.NG覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }


                    }

                    return "机械手去放料位";

Mã nguồn cho bước: "机械手去放料位"

case "机械手去放料位":
if (CoverCount == 1)
                    {

                        if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.OK覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.OK覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }
                        else
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.NG覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.NG覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, P, true, 100, CoverCount, X, Y, U, 0);
                    }
                    else
                    {
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, P, false, 100, CoverCount, X, Y, U, 0);
                        if (CoverCount < 单行数量 && CoverCount != 1)
                        {
                            if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())//here
                            {
                                RegBit.机械手通知OK覆膜放料完成.Set(true);
                            }
                            else
                            {
                                RegBit.机械手通知NG覆膜放料完成.Set(true);
                            }
                        }
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.WaitReplyAndProcess(out RobotRcv, P);
                    }

                    if (RobotResut)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "2")
                        {
                            int ret = ShowMessage($"机械手回复，去{this[(NEST)RobotputNUM].Result}覆膜{RobotputNUM + 1}0,吸嘴有料".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "继续".txtTrans(TransType.Trans), "重放".txtTrans(TransType.Trans) });
                            取料时长 += Duration;
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "机械手去放料位";
                            }

                        }
                        if (!RingChanged)
                        {
                            RingMonitor.OnResult(this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].PianPos, this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result, this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].NGReason);
                        }
                        if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())//here
                        {
                            ContinuousNG = 0;
                            NGReasons = new List<string>();
                            CoverCountFlie = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", ""))) + 1;
                            Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", CoverCountFlie.ToString()); //将当前产品的OKPos写入文件
                            this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].OKPos = CoverCountFlie; //将当前产品的OKPos写入产品数据

                            if (CoverCount >= 单行数量 || CoverCount == 1)
                                RegBit.机械手通知OK覆膜放料完成.Set(true);
                        }
                        else
                        {
                            ContinuousNG++;
                            NGReasons.Add(this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].NGReason);
                            CoverCountFlie = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", ""))) + 1;
                            Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", CoverCountFlie.ToString()); //将当前产品的NGPos写入文件
                            this[(NEST)(OKIndex[RobotputNUM])].NGPos = CoverCountFlie;      //将当前产品的NGPos写入产品数据
                            int pos = this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].PianPos;

                            if (CoverCount >= 单行数量 || CoverCount == 1)
                                RegBit.机械手通知NG覆膜放料完成.Set(true);
                            if (ContinuousNG >= Parameter.GetInt("NGNums"))
                            {
                                bool CheckRst = CheckNGreason(this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].NGReason, out string msg);
                                if (CheckRst)
                                {
                                    int ret = ShowMessage($"连续NG超过{ContinuousNG}个，原因：{msg}，请检查".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans),
                                               new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "清载具".txtTrans(TransType.Trans) });
                                    取料时长 += Duration;
                                    ContinuousNG = 0;
                                    NGReasons = new List<string>();
                                    if (ret == 1)
                                    {
                                        RegBit.机械手申请清载具.Set(true);
                                    }
                                }
                            }
                        }
                        RobotputNUM++;
                        if (RobotputNUM < 4)
                            return "计算判断";
                        RobotputNUM = 0;
                        //if (this[(NEST)OKIndex[3]].Result || !RegBit.AR检测通知机械手有料.Get())
                        //{
                        //    return "机械手去待机位";
                        //}
                        //return "生产流程结束";
                        return "机械手去待机位";

                    }
                    else
                    {
                        int ret = ShowMessage($"机械手回复，去{this[(NEST)RobotputNUM].Result}覆膜{RobotputNUM + 1}0,失败".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans),
                            new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "回待机位".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 1)
                        {
                            return "机械手去待机位";
                        }
                    }
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "机械手去待机位"

case "机械手去待机位":
RobotResut = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.回过度位, true, 100);
                    if (!RobotResut)
                    {
                        int ret = ShowMessage($"机械手回待机位,失败".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "退出".txtTrans(TransType.Trans), "重新发送".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 1)
                        {
                            return StepExit;
                        }
                        else
                        {
                            return "机械手去待机位";
                        }
                    }
                    return "数据传递";

Mã nguồn cho bước: "数据传递"

case "数据传递":
if(!RegBit.DataUpdata向机械手要料.Get())
                        return "数据传递";
                    RegBit.DataUpdata向机械手要料.Set(false);
                    this[NEST.吸嘴1].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    this[NEST.吸嘴2].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    this[NEST.吸嘴3].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    this[NEST.吸嘴4].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    "数据更新".GetStation<DataUpdata>()[DataUpdata.NEST.穴位1] = this[NEST.吸嘴1];
                    "数据更新".GetStation<DataUpdata>()[DataUpdata.NEST.穴位2] = this[NEST.吸嘴2];
                    "数据更新".GetStation<DataUpdata>()[DataUpdata.NEST.穴位3] = this[NEST.吸嘴3];
                    "数据更新".GetStation<DataUpdata>()[DataUpdata.NEST.穴位4] = this[NEST.吸嘴4];
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.吸嘴1].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.吸嘴2].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.吸嘴3].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.吸嘴4].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴4].BreakDownTime}");
                    this[NEST.吸嘴1] = null;
                    this[NEST.吸嘴2] = null;
                    this[NEST.吸嘴3] = null;
                    this[NEST.吸嘴4] = null;
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Set(true);
                    //CT_TimeEnd = DateTime.Now;
                    //this[NEST.吸嘴1].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴2].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴3].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴4].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //CT_TimeStart = DateTime.Now;
                    //RegDouble.CT.Set((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4);
                    //this[NEST.吸嘴1].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴2].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴3].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴4].BreakDownTime += 取料时长;
                    //bool only1 = true;
                    //for (int i = 0; i < 4; i++)
                    //{
                    //    if (RingChanged)
                    //    {
                    //        RingMonitor.ResetAll();
                    //        RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                    //    }
                    //    else if (this[NEST.吸嘴4].PianPos >= this[NEST.吸嘴4].CCD1Row * this[NEST.吸嘴4].CCD1Col)
                    //    {
                    //        this[NEST.吸嘴1] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴2] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴3] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴4] = null;
                    //        return "等待重新上料";
                    //    }
                    //    this[NEST.吸嘴1] = null;
                    //    this[NEST.吸嘴2] = null;
                    //    this[NEST.吸嘴3] = null;
                    //    this[NEST.吸嘴4] = null;
                    //    return "生产流程开始";
                    //

Mã nguồn cho bước: "等待重新上料"

case "等待重新上料":
//    if (RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                    //    {
                    //        RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false) ;
                    //        RingMonitor.ResetAll();
                    //        RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(),  RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                    //        return "生产流程开始";
                    //    }
                    //}


                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.吸嘴1].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴1].BreakDownTime}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.吸嘴2].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴2].BreakDownTime}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.吸嘴3].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴3].BreakDownTime}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.吸嘴4].Result}，NG原因：{this[NEST.吸嘴4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.吸嘴4].BreakDownTime}");
                    //if (this[(NEST)OKIndex[3]].NGReason.Contains("清料"))
                    //{
                    //    RegBit.IR载具清料.Set(false);
                    //    StationMgr.Pause();
                    //    Delay(200);
                    //    StationMgr.Stop();
                    //}
                    //this[NEST.吸嘴1] = null;
                    //this[NEST.吸嘴2] = null;
                    //this[NEST.吸嘴3] = null;
                    //this[NEST.吸嘴4] = null;
                    return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Cấp Liệu (上料站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Kéo Liệu Báo cáo đổi vật liệu] |
| Chờ Trạm Kéo Liệu Báo cáo đổi vật liệu (等待拉料站通知换料) | Chờ tín hiệu hệ thống [拉料Báo cáo cấp liệu đổi vật liệu] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [拉料Báo cáo cấp liệu đổi vật liệu] | [料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] [Kiểm tra Vòng thép 是否全部做完] |
| Kiểm tra Vòng thép 是否全部做完 (检查钢环是否全部做完) | (Xử lý nội bộ) | [料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] [料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] |
| 料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí chờ (料仓Z轴运动到待机位) | Khởi động trục [料仓Nâng hạ ZTrục ); WaitAxis(料仓Nâng hạ ZTrục ); return "提示人工换弹夹";] Chờ trục [料仓Nâng hạ ZTrục] tới đích | [提示人工换弹夹] |
| 提示人工换弹夹 (提示人工换弹夹) | Điều khiển I/O: BẬT [Khay liệu cấp liệu 按钮灯] | [Kiểm tra 弹夹是否放好] |
| Kiểm tra 弹夹是否放好 (检查弹夹是否放好) | Chờ cảm biến [Khay liệu cấp liệu 按钮] == true Điều khiển I/O: TẮT [Khay liệu cấp liệu 按钮灯] | [Kiểm tra 弹夹是否放好] [Kiểm tra Vòng thép 是否正确放在弹夹中] |
| Kiểm tra Vòng thép 是否正确放在弹夹中 (检查钢环是否正确放在弹夹中) | (Xử lý nội bộ) | [Kiểm tra Vòng thép 是否正确放在弹夹中] [料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] |
| 料仓ZTrục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu (料仓Z轴运动到上料位) | Chờ trục [料仓Nâng hạ ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料hạ xuống 3毫米Tới 位] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料đổi vật liệu hoàn tất] | [Kiểm tra Vòng thép 在弹夹中是否超限] |
| Kiểm tra Vòng thép 在弹夹中是否超限 (检查钢环在弹夹中是否超限) | (Xử lý nội bộ) | [Kiểm tra Vòng thép 在弹夹中是否超限] [Chờ hạ xuống 3毫米] |
| Chờ hạ xuống 3毫米 (等待下降3毫米) | Chờ tín hiệu hệ thống [拉料Báo cáo cấp liệu hạ xuống 3] == true Chờ trục [料仓Nâng hạ ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [拉料Báo cáo cấp liệu hạ xuống 3] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料hạ xuống 3毫米Tới 位] | [Chờ nâng lên 3毫米] |
| Chờ nâng lên 3毫米 (等待上升3毫米) | (Xử lý nội bộ) | [nâng lên 3毫米] [Chờ nâng lên 3毫米] |
| nâng lên 3毫米 (上升3毫米) | Chờ trục [料仓Nâng hạ ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [拉料Báo cáo cấp liệu nâng lên 3] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料nâng lên 3毫米Tới 位] | [Báo cáo Trạm Kéo Liệu đổi vật liệu hoàn tất] |
| Báo cáo Trạm Kéo Liệu đổi vật liệu hoàn tất (通知拉料站换料完成) | (Xử lý nội bộ) | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "等待拉料站通知换料";

Mã nguồn cho bước: "等待拉料站通知换料"

case "等待拉料站通知换料":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知上料换料, true);
                    RegBit.拉料通知上料换料.Set(false);
                    //if (IsDryRun)
                    //{
                    //    return "料仓Z轴运动到上料位";
                    //}
                    return "检查钢环是否全部做完";

Mã nguồn cho bước: "检查钢环是否全部做完"

case "检查钢环是否全部做完":
if (n取到第几层钢环 >= 13)
                    {
                        return "料仓Z轴运动到待机位";
                    }
                    RegInt.PickRingSite.Set(n取到第几层钢环);
                    RegString.UpRingTime.Set(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
                    return "料仓Z轴运动到上料位";

Mã nguồn cho bước: "料仓Z轴运动到待机位"

case "料仓Z轴运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.料仓升降Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    return "提示人工换弹夹";

Mã nguồn cho bước: "提示人工换弹夹"

case "提示人工换弹夹":
DO.料盘上料按钮灯.Set(true);
                    if (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun)
                    {
                        ShowMessage("弹夹已做完，请更换弹夹");
                    }
                    return "检查弹夹是否放好";

Mã nguồn cho bước: "检查弹夹是否放好"

case "检查弹夹是否放好":
if (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun)
                    {
                        WaitDI(DI.料盘上料按钮, true, -1);
                        if (!DI.料盘有无检测.Get())
                        {
                            ShowMessage("弹夹没放好，请检查！！");
                            return "检查弹夹是否放好";
                        }
                    }
                    DO.料盘上料按钮灯.Set(false);
                    n取到第几层钢环 = 0;
                    return "检查钢环是否正确放在弹夹中";

Mã nguồn cho bước: "检查钢环是否正确放在弹夹中"

case "检查钢环是否正确放在弹夹中":
if (DI.料盘超限检测.Get() && (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun))
                    {
                        ShowMessage("钢环没有放好，请检查！！");
                        return "检查钢环是否正确放在弹夹中";
                    }
                    return "料仓Z轴运动到上料位";

Mã nguồn cho bước: "料仓Z轴运动到上料位"

case "料仓Z轴运动到上料位":
dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环);
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(false);
                    RegBit.上料站通知拉料换料完成.Set(true);
                    return "检查钢环在弹夹中是否超限";

Mã nguồn cho bước: "检查钢环在弹夹中是否超限"

case "检查钢环在弹夹中是否超限":
if (DI.料盘超限检测.Get() && (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun))
                    {
                        ShowMessage("钢环没有放好，请检查！！");
                        return "检查钢环在弹夹中是否超限";
                    }
                    return "等待下降3毫米";

Mã nguồn cho bước: "等待下降3毫米"

case "等待下降3毫米":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知上料下降3, true);
                    RegBit.拉料通知上料下降3.Set(false);
                    dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环)+3;
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(true);
                    return "等待上升3毫米";

Mã nguồn cho bước: "等待上升3毫米"

case "等待上升3毫米":
if(RegBit.拉料通知上料上升3.Get())
                        return "上升3毫米";
                    return "等待上升3毫米";

Mã nguồn cho bước: "上升3毫米"

case "上升3毫米":
RegBit.拉料通知上料上升3.Set(false);
                    dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环) - 3;
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位.Set(true);
                    return "通知拉料站换料完成";

Mã nguồn cho bước: "通知拉料站换料完成"

case "通知拉料站换料完成":
n取到第几层钢环++;
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Căng Màng (扩膜站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] |
| Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép (扩膜站通知拉料站上钢环) | Chờ trục [扩膜ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] | [Chờ Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép hoàn tất] |
| Chờ Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép hoàn tất (等待拉料站上钢环完成) | Chờ tín hiệu hệ thống [拉料Báo cáo 扩膜cấp liệu hoàn tất] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [拉料Báo cáo 扩膜cấp liệu hoàn tất] | [Vòng thép 固定Xi-lanh 伸出] [扩膜ZTrục Di chuyển tới 扩膜点] |
| Vòng thép 固定Xi-lanh 伸出 (钢环固定气缸伸出) | (Xử lý nội bộ) | [扩膜ZTrục Di chuyển tới 扩膜点] |
| 扩膜ZTrục Di chuyển tới 扩膜点 (扩膜Z轴移动到扩膜点) | Khởi động trục [扩膜ZTrục ); WaitAxis(扩膜ZTrục ); return "扩膜平台Di chuyển tới Vòng thép Vị trí chụp ảnh ";] Chờ trục [扩膜ZTrục] tới đích | [扩膜平台Di chuyển tới Vòng thép Vị trí chụp ảnh] |
| 扩膜平台Di chuyển tới Vòng thép Vị trí chụp ảnh (扩膜平台移动到钢环拍照位) | Chờ trục [扩膜XTrục] tới đích Chờ trục [扩膜YTrục] tới đích Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích | [CCD1拍Vòng thép] |
| CCD1拍Vòng thép (CCD1拍钢环) | Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜允许清料] | [判断拍Vòng thép 结果] [CCD1拍Vòng thép] [判断拍Vòng thép 结果] |
| 判断拍Vòng thép 结果 (判断拍钢环结果) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜CCD1chụp ảnh hoàn tất 状态] Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜CCD1chụp ảnh hoàn tất 状态] | [CCD1拍Vòng thép] [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [CCD1拍Vòng thép] [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [获取拍Vòng thép 数据] [获取拍Vòng thép 数据] |
| 获取拍Vòng thép 数据 (获取拍钢环数据) | (Xử lý nội bộ) | [Vòng thép 位置矫正] |
| Vòng thép 位置矫正 (钢环位置矫正) | Chờ trục [扩膜XTrục] tới đích Chờ trục [扩膜YTrục] tới đích Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích | [CCD1拍Vòng thép] [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [Kim đẩy 模组Bật hút chân không Mở] |
| Kim đẩy 模组Bật hút chân không Mở (顶针模组吸真空打开) | Điều khiển I/O: BẬT [Kim đẩy Bật hút chân không] | [Kim đẩy 模组Di chuyển tới 吸产品位] |
| Kim đẩy 模组Di chuyển tới 吸产品位 (顶针模组运动到吸产品位) | Điều khiển I/O: TẮT [Kim đẩy Bật hút chân không] Khởi động trục [Kim đẩy 模组ZTrục ); WaitAxis(Kim đẩy 模组ZTrục ); Kim đẩy Bật hút chân không .Set(false); Delay(5000); return "CCD2拍Vòng thép 内物料";] Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích | [CCD2拍Vòng thép 内物料] |
| CCD2拍Vòng thép 内物料 (CCD2拍钢环内物料) | (Xử lý nội bộ) | [判断拍Vòng thép 内物料结果] |
| 判断拍Vòng thép 内物料结果 (判断拍钢环内物料结果) | (Xử lý nội bộ) | [CCD2拍Vòng thép 内物料] [Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完] [Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完] [扩膜平台Di chuyển tới 下一片物料chụp ảnh 点] [获取物料数据并矫正物料位置] |
| 获取物料数据并矫正物料位置 (获取物料数据并矫正物料位置) | Điều khiển I/O: BẬT [Kim đẩy Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Kim đẩy Tắt hút chân không] Chờ trục [扩膜XTrục] tới đích Chờ trục [扩膜YTrục] tới đích Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích | [CCD2拍Vòng thép 内物料] [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [Kim đẩy 模组Bật hút chân không Mở] [Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Tay Gắp lấy đồ] |
| Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Tay Gắp lấy đồ (扩膜站通知摆臂站取料) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜Báo cáo 摆臂lấy đồ] | [Chờ Trạm Tay Gắp lấy đồ hoàn tất] |
| Chờ Trạm Tay Gắp lấy đồ hoàn tất (等待摆臂站取料完成) | Chờ tín hiệu hệ thống [摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] | [Kim đẩy 缩Về] |
| Kim đẩy 缩Về (顶针缩回) | Điều khiển I/O: TẮT [Kim đẩy Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Kim đẩy Tắt hút chân không] Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜允许清料] Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜允许清料] Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR载具清料] | [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完] |
| Kim đẩy 模组Di chuyển tới Vị trí chờ (顶针模组运动到待机位) | Khởi động trục [Kim đẩy 模组ZTrục] | [Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完] |
| Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完 (检查钢环内物料是否全部做完) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜允许清料] | [Kim đẩy 模组Di chuyển tới Vị trí chờ] [扩膜平台Di chuyển tới 下一片物料chụp ảnh 点] |
| 扩膜平台Di chuyển tới 下一片物料chụp ảnh 点 (扩膜平台移动到下一片物料拍照点) | Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích Chờ trục [扩膜XTrục] tới đích Chờ trục [扩膜YTrục] tới đích Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích | [Kiểm tra Vòng thép 内物料是否全部做完] [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] [CCD2拍Vòng thép 内物料] |
| Kim đẩy 模组Di chuyển tới Vị trí chờ (顶针模组运动到待机位) | Khởi động trục [Kim đẩy 模组ZTrục ); WaitAxis(Kim đẩy 模组ZTrục ); return "扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位";] Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích | [扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位] |
| 扩膜平台Di chuyển tới 换Vòng thép 位 (扩膜平台移动到换钢环位) | Chờ trục [Kim đẩy 模组ZTrục] tới đích Chờ trục [扩膜XTrục] tới đích Chờ trục [扩膜YTrục] tới đích Chờ trục [扩膜UTrục] tới đích | [Vòng thép 固定Xi-lanh 缩Về] [Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép] |
| Vòng thép 固定Xi-lanh 缩Về (钢环固定气缸缩回) | (Xử lý nội bộ) | [Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép] |
| Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép (扩膜站通知拉料站下钢环) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép] | [Kết thúc sản xuất] |
| Chờ Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép hoàn tất (等待拉料站下钢环完成) | Chờ tín hiệu hệ thống [拉料Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [拉料Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
n拍照次数 = 0;
                    return "扩膜站通知拉料站上钢环";

Mã nguồn cho bước: "扩膜站通知拉料站上钢环"

case "扩膜站通知拉料站上钢环":
AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.扩膜Z轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Z轴);
                    if (RegBit.IR载具清料.Get())
                    {
                        return StepExit;
                    }
                    RegBit.扩膜通知拉料站上钢环.Set(true);
                    return "等待拉料站上钢环完成";

Mã nguồn cho bước: "等待拉料站上钢环完成"

case "等待拉料站上钢环完成":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知扩膜上料完成, true);
                    RegBit.拉料通知扩膜上料完成.Set(false);
                    //return "钢环固定气缸伸出";
                    return "扩膜Z轴移动到扩膜点";

                //

Mã nguồn cho bước: "钢环固定气缸伸出"

case "钢环固定气缸伸出":
//    Cylinder.钢环固定气缸1.Out();
                //    Cylinder.钢环固定气缸2.Out();
                //    WaitCylOut(Cylinder.钢环固定气缸1);
                //    WaitCylOut(Cylinder.钢环固定气缸2);
                //    return "扩膜Z轴移动到扩膜点";

Mã nguồn cho bước: "扩膜Z轴移动到扩膜点"

case "扩膜Z轴移动到扩膜点":
AxisSingleTo(POINT.扩膜位, AXIS.扩膜Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Z轴);
                    return "扩膜平台移动到钢环拍照位";

Mã nguồn cho bước: "扩膜平台移动到钢环拍照位"

case "扩膜平台移动到钢环拍照位":
AxisGoto(POINT.钢环拍照位, new AXIS[] { AXIS.扩膜X轴, AXIS.扩膜Y轴, AXIS.扩膜U轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    return "CCD1拍钢环";

Mã nguồn cho bước: "CCD1拍钢环"

case "CCD1拍钢环":
RegBit.扩膜允许清料.Set(false);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        return "判断拍钢环结果";
                    }
                    #region 二次拍照
                    //--------------二次拍照-------------
                    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    {
                        camera拍钢环相机.SendCmd(out str相机返回数据, (int)TcpCommu_CCD1.Command.CCD1_上料排片引导, true, AXIS.扩膜X轴.GetPos().ToString(),
                       AXIS.扩膜Y轴.GetPos().ToString(), AXIS.扩膜U轴.GetPos().ToString());
                        if (this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U < AXIS.扩膜U轴.GetPos() - 10 || this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U > AXIS.扩膜U轴.GetPos() + 10)
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1引导角度超限".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "退出".txtTrans(TransType.Trans) }))
                                return "CCD1拍钢环";
                            return StepExit;
                        }
                        else if (i == 0)
                        {
                            d拍照基准点U = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                            AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                            Delay(500);
                        }
                    }
                    #endregion

                    //camera拍钢环相机.SendCmd(out str相机返回数据, (int)TcpCommu_CCD1.Command.CCD1_上料排片引导, true, AXIS.扩膜X轴.GetPos().ToString(),
                    //    AXIS.扩膜Y轴.GetPos().ToString(), AXIS.扩膜U轴.GetPos().ToString());

                    return "判断拍钢环结果";

Mã nguồn cho bước: "判断拍钢环结果"

case "判断拍钢环结果":
走ccd2调整点 = false;
                    if (IsNormalRun)
                    {
                        if (!camera拍钢环相机.result)
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环失败，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "换料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                return "CCD1拍钢环";
                            }
                            else
                            {
                                return "扩膜平台移动到换钢环位";
                            }

                        }
                        P00 = new PointD(this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置X, this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置Y);
                        P0End = new PointD(this.camera拍钢环相机.d上料引导2位置X, this.camera拍钢环相机.d上料引导2位置Y);
                        PLast0 = new PointD(this.camera拍钢环相机.d上料引导3位置X, this.camera拍钢环相机.d上料引导3位置Y);
                        UCCD2Site = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                        int RowD = this.camera拍钢环相机.d上料行数;
                        int ColD = this.camera拍钢环相机.d上料列数;
                        RegInt.RowCCD1.Set(RowD);
                        RegInt.ColCCD1.Set(ColD);
                        RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(true);
                        b第一次拍物料 = true;
                        //if (b第一次拍物料)
                        //{
                        //    b第一次拍物料 = false;
                        //    RingMonitor.ResetAll();
                        //    RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(),  RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                        //}
                        //else
                        //{
                        //    Delay(100);
                        //    RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(true);
                        //}
                        if (IsNormalRun)
                            n物料总数 = RowD * ColD;
                        SnapPoints = GenerateTraySnakePickList(P00, P0End, PLast0, RowD, ColD);
                        if (P00.X < 130 && P0End.X < 130 && PLast0.X < 130 && -19 < P00.X && -19 < P0End.X && -19 < PLast0.X &&
                            P00.Y > 20 && P0End.Y > 20 && PLast0.Y > 20 && P00.Y < 147 && P0End.Y < 147 && PLast0.Y < 147)
                        {
                        }
                        else
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环引导超限，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "换料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                //n拍照次数--;
                                return "CCD1拍钢环";
                            }
                            else
                            {
                                return "扩膜平台移动到换钢环位";
                            }
                        }
                        return "获取拍钢环数据";
                    }
                    return "获取拍钢环数据";

Mã nguồn cho bước: "获取拍钢环数据"

case "获取拍钢环数据":
if (IsDryRun)
                    {
                        d拍照基准点X = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜X轴, this);
                        d拍照基准点Y = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜Y轴, this);
                        d拍照基准点U = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜U轴, this);
                    }
                    else
                    {
                        d拍照基准点X = P00.X;
                        d拍照基准点Y = P00.Y;
                        d拍照基准点U = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                    }

                    //接收相机返回钢环物料列数，
                    return "钢环位置矫正";

Mã nguồn cho bước: "钢环位置矫正"

case "钢环位置矫正":
if (d拍照基准点X < 130 && -19 < d拍照基准点X && d拍照基准点Y > 23 && d拍照基准点Y < 147)
                    {
                        AXIS.扩膜X轴.AbsMove(d拍照基准点X, AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(d拍照基准点Y, AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U, AxisHandle.SpeedPercent);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    }
                    else
                    {
                        if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环引导超限，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "换料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            return "CCD1拍钢环";
                        }
                        else
                        {
                            return "扩膜平台移动到换钢环位";
                        }
                    }


                    return "顶针模组吸真空打开";

Mã nguồn cho bước: "顶针模组吸真空打开"

case "顶针模组吸真空打开":
//DO.顶针吸真空.Set(true);
                    return "顶针模组运动到吸产品位";

Mã nguồn cho bước: "顶针模组运动到吸产品位"

case "顶针模组运动到吸产品位":
AxisSingleTo(POINT.吸产品位, AXIS.顶针模组Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    DO.顶针吸真空.Set(false);
                    Delay(5000);

                    return "CCD2拍钢环内物料";

Mã nguồn cho bước: "CCD2拍钢环内物料"

case "CCD2拍钢环内物料":
Duration = 0;

                    this.camera拍钢环内产品相机.SendCmd(out str相机返回数据, (int)TcpCommu_CCD2.Command.CCD2_上料产品引导, true, AXIS.扩膜X轴.GetPos().ToString(),
                        AXIS.扩膜Y轴.GetPos().ToString(), AXIS.扩膜U轴.GetPos().ToString());
                    n拍照次数++;
                    //RingMonitor.TakeOut(n拍照次数);   // 记录当前取出料的环内料位号（蛇形顺序）
                    if (!IsNormalRun)
                    {
                        物料位置 = GetLocationByIndex(n拍照次数);
                        Logger.Process(this.Name, $"CCD2拍第{n拍照次数}片物料,此物料在：第{物料位置.Row}行，第{物料位置.Col}列");
                    }

                    return "判断拍钢环内物料结果";

Mã nguồn cho bước: "判断拍钢环内物料结果"

case "判断拍钢环内物料结果":
if (!camera拍钢环内产品相机.result && !IsDryRun)
                    {
                        CCD2NG++;
                        if (CCD2NG > 10)
                        {
                            CCD2NG = 0;
                            if (0 == ShowMessage("CCD2拍钢环内物料失败，请检查后，确认‘重拍’还是‘下一片’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "下一片".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                弹窗时长 += Duration;
                                n拍照次数--;
                                return "CCD2拍钢环内物料";
                            }
                            else
                            {
                                return "检查钢环内物料是否全部做完";
                            }
                        }
                        return "检查钢环内物料是否全部做完";
                        //n拍照NG次数++;
                        //if (n拍照NG次数 >= 3)
                        //{
                        //    n拍照NG次数 = 0;
                        //    ShowMessage("连续三次拍物料失败，请检查", "提示");
                        //}
                        //return "扩膜平台移动到下一片物料拍照点";

                    }
                    this[NEST.穴位] = new ProductData();                  // 创建产品数据对象
                    this[NEST.穴位].Ringsite = RegInt.PickRingSite.Get();
					this[NEST.穴位].UpRingTime= RegString.UpRingTime.Get();

                    this[NEST.穴位].PianPos = n拍照次数;
                    this[NEST.穴位].BreakDownTime += 弹窗时长;
                    弹窗时长 = 0;
                    return "获取物料数据并矫正物料位置";

Mã nguồn cho bước: "获取物料数据并矫正物料位置"

case "获取物料数据并矫正物料位置":
if (IsDryRun)
                    {
                        d拍照基准点X = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜X轴, this);
                        d拍照基准点Y = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜Y轴, this);
                        d拍照基准点U = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜U轴, this);
                    }
                    else
                    {
                        d拍照基准点X = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置X;
                        d拍照基准点Y = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置Y;
                        d拍照基准点U = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置U;
                        //if (b第一次拍物料)
                        //{
                        //    b第一次拍物料 = false;
                        //    d拍照基准点X = this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置X;
                        //    d拍照基准点Y = this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置Y;
                        //    d拍照基准点U = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                        //}
                        if (d拍照基准点X < 130 && -19 < d拍照基准点X && d拍照基准点Y > 23 && d拍照基准点Y < 150)
                        {
                            AXIS.扩膜X轴.AbsMove(d拍照基准点X);
                            AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(d拍照基准点Y);
                            AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                        }
                        else
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD2引导超限，请检查后，确认‘重拍’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                if (!(n拍照次数 == 0))
                                    n拍照次数--;
                                this[NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                                return "CCD2拍钢环内物料";
                            }
                            else
                            {
                                AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                                WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                                return "扩膜平台移动到换钢环位";
                            }
                        }

                    }
                    Delay(110);
                    DO.顶针吸真空.Set(true);
                    //DO.顶针破真空.Set(false);
                    //return "顶针模组吸真空打开";
                    return "扩膜站通知摆臂站取料";

Mã nguồn cho bước: "扩膜站通知摆臂站取料"

case "扩膜站通知摆臂站取料":
RegBit.扩膜通知摆臂取料.Set(true);
                    if (IsNormalRun)
                    {
                        UCCD2Site = d拍照基准点U;
                        var p = SnapPoints[n拍照次数 - 1];
                        double offsetX = d拍照基准点X - p.X;
                        double offsetY = d拍照基准点Y - p.Y;
                        if (n拍照次数 < n物料总数)
                        {
                            p = SnapPoints[n拍照次数];
                            Pnow = new PointD(p.X + offsetX, p.Y + offsetY);
                            走ccd2调整点 = true;
                        }
                    }



                    CCD2NG = 0;
                    return "等待摆臂站取料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂站取料完成"

case "等待摆臂站取料完成":
WaitRegBit(RegBit.摆臂通知扩膜取料完成, true);
                    this[NEST.穴位].DtStartTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = this[NEST.穴位];
                    this[NEST.穴位] = null;
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(false);
                    return "顶针缩回";

Mã nguồn cho bước: "顶针缩回"

case "顶针缩回":
//顶针上下到摆臂里了。
                    DO.顶针吸真空.Set(false);
                    DO.顶针破真空.Set(false);//摆臂站取料时会关闭吸真空，打开破真空       //---------------------------------------------------------------------------------------------
                    n摆臂取料++;
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},取料次数{n拍照次数}".txtTrans(TransType.Trans));
                    if (n摆臂取料 > Parameter.GetInt("TakeNums") - 1 && Parameter.GetInt("TakeNums") != 9999)
                    {
                        RegBit.扩膜允许清料.Set(true);
                        if (0 == ShowMessage($"取料到达{Parameter.GetInt("TakeNums")}设置次".txtTrans(TransType.Trans),
                            "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "继续".txtTrans(TransType.Trans), "清料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            RegBit.扩膜允许清料.Set(false);
                            n摆臂取料 = 0;
                        }
                        else
                        {
                            RegBit.IR载具清料.Set(true);
                            n摆臂取料 = 0;
                            AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                            WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                            return "扩膜平台移动到换钢环位";
                        }
                    }
                    return "检查钢环内物料是否全部做完";

                //

Mã nguồn cho bước: "顶针模组运动到待机位"

case "顶针模组运动到待机位":
//    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.顶针模组Z轴, SpeedPercent);
                //    return "检查钢环内物料是否全部做完";

Mã nguồn cho bước: "检查钢环内物料是否全部做完"

case "检查钢环内物料是否全部做完":
if (n拍照次数 >= n物料总数)
                    {
                        RegBit.扩膜允许清料.Set(true);
                        return "顶针模组运动到待机位";
                    }

                    return "扩膜平台移动到下一片物料拍照点";

Mã nguồn cho bước: "扩膜平台移动到下一片物料拍照点"

case "扩膜平台移动到下一片物料拍照点":
if (IsNormalRun)
                    {
                        if (!走ccd2调整点)
                        {
                            Pnow = SnapPoints[n拍照次数];
                        }
                        else
                        {
                            走ccd2调整点 = false;
                        }
                        if (Pnow.X < 130 && -19 < Pnow.X && Pnow.Y > 20 && Pnow.Y < 147)
                        {
                            AXIS.扩膜X轴.AbsMove(Pnow.X);
                            AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(Pnow.Y);
                            AXIS.扩膜U轴.AbsMove(UCCD2Site);
                        }
                        else
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环引导超限，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "下一个".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                n拍照次数++;
                                return "检查钢环内物料是否全部做完";
                            }
                            else
                            {
                                AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                                WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                                return "扩膜平台移动到换钢环位";
                            }
                        }

                    }
                    else
                    {
                        AXIS.扩膜X轴.AbsMove(d拍照基准点X + (物料位置.Coord.X), AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(d拍照基准点Y - (物料位置.Coord.Y), AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U, AxisHandle.SpeedPercent);
                    }

                    WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    return "CCD2拍钢环内物料";

Mã nguồn cho bước: "顶针模组运动到待机位"

case "顶针模组运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.顶针模组Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    return "扩膜平台移动到换钢环位";

Mã nguồn cho bước: "扩膜平台移动到换钢环位"

case "扩膜平台移动到换钢环位":
AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.扩膜X轴, AXIS.扩膜Y轴, AXIS.扩膜U轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    //return "钢环固定气缸缩回";
                    return "扩膜站通知拉料站下钢环";

                //

Mã nguồn cho bước: "钢环固定气缸缩回"

case "钢环固定气缸缩回":
//    CylinderBack(Cylinder.钢环固定气缸1);
                //    CylinderBack(Cylinder.钢环固定气缸2);
                //    return "扩膜站通知拉料站下钢环";

Mã nguồn cho bước: "扩膜站通知拉料站下钢环"

case "扩膜站通知拉料站下钢环":
RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Set(true);

                    return "生产流程结束";

                //

Mã nguồn cho bước: "等待拉料站下钢环完成"

case "等待拉料站下钢环完成":
//    WaitRegBit(RegBit.拉料通知扩膜取料完成, true);
                //    RegBit.拉料通知扩膜取料完成.Set(false);
                //    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Kéo Liệu (拉料站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] |
| Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép (等待扩膜站通知拉料站上钢环) | Chờ tín hiệu hệ thống [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] | [拉料模组Di chuyển tới Vị trí lấy liệu] |
| 拉料模组Di chuyển tới Vị trí lấy liệu (拉料模组运动到取料位) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); 拉料Báo cáo cấp liệu hạ xuống 3.Set(true); return "Chờ cấp liệu hạ xuống 3毫米Tới 位";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [拉料Báo cáo cấp liệu hạ xuống 3] | [Chờ cấp liệu hạ xuống 3毫米Tới 位] |
| Chờ cấp liệu hạ xuống 3毫米Tới 位 (等待上料下降3毫米到位) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料hạ xuống 3毫米Tới 位] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料hạ xuống 3毫米Tới 位] | [拉料模组夹爪夹紧] |
| 拉料模组夹爪夹紧 (拉料模组夹爪夹紧) | (Xử lý nội bộ) | [Kiểm tra 是否夹Tới Vòng thép] [拉料模组Di chuyển tới Vị trí đổi liệu] |
| Kiểm tra 是否夹Tới Vòng thép (检查是否夹到钢环) | (Xử lý nội bộ) | [拉料模组Báo cáo Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu] [拉料模组去Trạm Cấp Liệu 放空Vòng thép] [拉料模组Di chuyển tới Vị trí đổi liệu] |
| 拉料模组Di chuyển tới Vị trí đổi liệu (拉料模组运动到换料位) | Khởi động trục [拉料YTrục ); //if ((Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") && IsDryRun) ¦¦ IsNormalRun) //{ // //while (!StationMgr.Stop()) // // if (Khay liệu 对齐检测.Get()) // // { // // break; // // } // if (IsInPos(拉料YTrục )) // { // if (0 == ShowMessage("拉料过程中没检测Tới 从料仓中拉出Vòng thép ，请Kiểm tra "] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích | [拉料模组cấp liệu] [拉料模组cấp liệu] |
| 拉料模组cấp liệu (拉料模组上料) | (Xử lý nội bộ) | [拉料模组Tới Chờ 位] |
| 拉料模组Tới Chờ 位 (拉料模组到等待位) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); Cylinder.拉料Nâng hạ Xi-lanh .Back(); WaitCylBack(Cylinder.拉料Nâng hạ Xi-lanh ); return "拉料模组Tới Vị trí chờ cấp liệu hoàn tất ";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 上Vòng thép] | [拉料模组Tới Vị trí chờ cấp liệu hoàn tất] |
| 拉料模组Tới Vị trí chờ cấp liệu hoàn tất (拉料模组到待机位上料完成) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); 拉料Báo cáo 扩膜cấp liệu hoàn tất .Set(true); return "Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu xuất liệu ";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [拉料Báo cáo 扩膜cấp liệu hoàn tất] | [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu xuất liệu] |
| Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu xuất liệu (等待扩膜站通知拉料站下料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜Báo cáo Trạm Kéo Liệu 下Vòng thép] | [xuất liệu Tới 等Tới 位] [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo Trạm Kéo Liệu xuất liệu] |
| xuất liệu Tới 等Tới 位 (下料到等到位) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); return "拉料模组xuất liệu ";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích | [拉料模组xuất liệu] |
| 拉料模组xuất liệu (拉料模组下料) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); Cylinder.拉料夹爪Xi-lanh .Out(); Delay(300); return "拉料模组去Trạm Cấp Liệu 放空Vòng thép ";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích | [拉料模组去Trạm Cấp Liệu 放空Vòng thép] |
| 拉料模组去Trạm Cấp Liệu 放空Vòng thép (拉料模组去上料站放空钢环) | Khởi động trục [拉料YTrục ); //WaitAxis(拉料YTrục ); //Cylinder.拉料Nâng hạ Xi-lanh .Back(); //WaitCylBack(Cylinder.拉料Nâng hạ Xi-lanh ); AxisSingleTo(POINT.Vị trí lấy liệu] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích Chờ trục [拉料YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [拉料Báo cáo cấp liệu nâng lên 3] | [Chờ cấp liệu nâng lên 3毫米Tới 位] |
| Chờ cấp liệu nâng lên 3毫米Tới 位 (等待上料上升3毫米到位) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料nâng lên 3毫米Tới 位] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料nâng lên 3毫米Tới 位] | [拉料模组Di chuyển tới Vị trí chờ] |
| 拉料模组Di chuyển tới Vị trí chờ (拉料模组运动到待机位) | Khởi động trục [拉料YTrục ); WaitAxis(拉料YTrục ); return "拉料模组Báo cáo Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu ";] Chờ trục [拉料YTrục] tới đích | [拉料模组Báo cáo Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu] |
| 拉料模组Báo cáo Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu (拉料模组通知上料站换料) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [拉料Báo cáo cấp liệu đổi vật liệu] | [Chờ Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu hoàn tất] |
| Chờ Trạm Cấp Liệu đổi vật liệu hoàn tất (等待上料站换料完成) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料đổi vật liệu hoàn tất] == true Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Cấp Liệu Báo cáo 拉料đổi vật liệu hoàn tất] | [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
return "等待扩膜站通知拉料站上钢环";

Mã nguồn cho bước: "等待扩膜站通知拉料站上钢环"

case "等待扩膜站通知拉料站上钢环":
WaitRegBit(RegBit.扩膜通知拉料站上钢环, true);
                    //RegBit.扩膜通知拉料站上钢环.Set(false);
                    return "拉料模组运动到取料位";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组运动到取料位"

case "拉料模组运动到取料位":
Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    Delay(200);
                    AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    RegBit.拉料通知上料下降3.Set(true);
                    return "等待上料下降3毫米到位";

Mã nguồn cho bước: "等待上料下降3毫米到位"

case "等待上料下降3毫米到位":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位, true);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(false);
                    return "拉料模组夹爪夹紧";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组夹爪夹紧"

case "拉料模组夹爪夹紧":
Cylinder.拉料夹爪气缸.Out();
                    WaitCylOut(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    if ((Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") && IsDryRun) || IsNormalRun)
                    {
                        return "检查是否夹到钢环";
                    }
                    return "拉料模组运动到换料位";

Mã nguồn cho bước: "检查是否夹到钢环"

case "检查是否夹到钢环":
if (!DI.钢环有料感应.Get())
                    {
                        if (1 == ShowMessage("夹爪没有检测到钢环，请检查后确认‘继续’ 还是‘取下一片’，", "提示", new string[] { "继续", "取下一片" }))
                        {
                            //return "拉料模组通知上料站换料";
                            return "拉料模组去上料站放空钢环";
                        }
                    }
                    return "拉料模组运动到换料位";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组运动到换料位"

case "拉料模组运动到换料位":
AxisSingleTo(POINT.换料位, AXIS.拉料Y轴);
                    //if ((Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") && IsDryRun) || IsNormalRun)
                    //{
                    //    //while (!StationMgr.Stop())
                    //    //    if (DI.料盘对齐检测.Get())
                    //    //    {
                    //    //        break;
                    //    //    }
                    //    if (IsInPos(AXIS.拉料Y轴))
                    //    {
                    //        if (0 == ShowMessage("拉料过程中没检测到从料仓中拉出钢环，请检查", "提示", new string[] { "继续", "下一片" }))
                    //        {
                    //            break;
                    //        }
                    //        return "拉料模组上料";
                    //    }
                    //}

                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    return "拉料模组上料";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组上料"

case "拉料模组上料":
//Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    //WaitCylOut(Cylinder.拉料升降气缸);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    return "拉料模组到等待位";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组到等待位"

case "拉料模组到等待位":
RegBit.扩膜通知拉料站上钢环.Set(false);
                    AxisSingleTo(POINT.等待位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料升降气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料升降气缸);
                    return "拉料模组到待机位上料完成";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组到待机位上料完成"

case "拉料模组到待机位上料完成":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    RegBit.拉料通知扩膜上料完成.Set(true);
                    return "等待扩膜站通知拉料站下料";

Mã nguồn cho bước: "等待扩膜站通知拉料站下料"

case "等待扩膜站通知拉料站下料":
if (RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Get())
                    {
                        RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Set(false);
                        return "下料到等到位";
                    }
                    return "等待扩膜站通知拉料站下料";

Mã nguồn cho bước: "下料到等到位"

case "下料到等到位":
AxisSingleTo(POINT.等待位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    return "拉料模组下料";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组下料"

case "拉料模组下料":
Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    WaitCylOut(Cylinder.拉料升降气缸);
                    AxisSingleTo(POINT.换料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Out();
                    Delay(300);
                    return "拉料模组去上料站放空钢环";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组去上料站放空钢环"

case "拉料模组去上料站放空钢环":
//AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    //WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    //Cylinder.拉料升降气缸.Back();
                    //WaitCylBack(Cylinder.拉料升降气缸);
                    AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    RegBit.拉料通知上料上升3.Set(true);
                    return "等待上料上升3毫米到位";

Mã nguồn cho bước: "等待上料上升3毫米到位"

case "等待上料上升3毫米到位":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位, true);
                    RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位.Set(false);
                    return "拉料模组运动到待机位";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组运动到待机位"

case "拉料模组运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    return "拉料模组通知上料站换料";

Mã nguồn cho bước: "拉料模组通知上料站换料"

case "拉料模组通知上料站换料":
RegBit.拉料通知上料换料.Set(true);
                    return "等待上料站换料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待上料站换料完成"

case "等待上料站换料完成":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料换料完成, true);
                    RegBit.上料站通知拉料换料完成.Set(false);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Tay Gắp (摆臂站)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | Khởi động trục [摆臂旋转UTrục ); WaitAxis(摆臂旋转UTrục ); return "thả đồ 前Kiểm tra 物料是否取起"; } AxisSingleTo(POINT.Vị trí chờ] Chờ trục [摆臂旋转UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Tay Gắp Khởi tạo Có vật] | [thả đồ 前Kiểm tra 物料是否取起] [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ] |
| Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ (等待扩膜站通知取料) | Khởi động trục [Kim đẩy 上下ZTrục] Chờ trục [摆臂旋转UTrục] tới đích Chờ trục [摆臂旋转UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [IR载具清料] Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜允许清料] Báo cáo tín hiệu: TẮT [扩膜Báo cáo 摆臂lấy đồ] Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂允许清料] | [摆臂Vòi hút Mở 真空] [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ] |
| 摆臂Vòi hút Mở 真空 (摆臂吸嘴打开真空) | Điều khiển I/O: BẬT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] | [摆臂上下ZTrục hạ xuống lấy đồ] |
| 摆臂上下ZTrục hạ xuống lấy đồ (摆臂上下Z轴下降取料) | Điều khiển I/O: BẬT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] Khởi động trục [摆臂上下ZTrục ); } WaitAxis(摆臂上下ZTrục ); Delay(30); AxisSingleTo(POINT.Kim đẩy 伸出位] Chờ trục [Kim đẩy 上下ZTrục] tới đích Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích Chờ trục [Kim đẩy 上下ZTrục] tới đích | [摆臂lấy đồ 真空检测] |
| 摆臂lấy đồ 真空检测 (摆臂取料真空检测) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Khởi động trục [Kim đẩy 上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích Chờ trục [Kim đẩy 上下ZTrục] tới đích | [摆臂ZTrục lấy đồ 后Tới 上抬位] [摆臂ZTrục lấy đồ 后Tới 上抬位] [摆臂lấy đồ 真空检测] [摆臂旋转UTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] [摆臂lấy đồ 真空检测] |
| 摆臂ZTrục lấy đồ 后Tới 上抬位 (摆臂Z轴取料后到上抬位) | Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích | [摆臂上下ZTrục lấy đồ 后Tới Vị trí chờ] |
| 摆臂上下ZTrục lấy đồ 后Tới Vị trí chờ (摆臂上下Z轴取料后到待机位) | Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Khởi động trục [Kim đẩy 上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích Chờ trục [Kim đẩy 上下ZTrục] tới đích | [Kiểm tra 物料是否取起] |
| Kiểm tra 物料是否取起 (检查物料是否取起) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] Khởi động trục [Kim đẩy 上下ZTrục] | [摆臂旋转UTrục Di chuyển tới Vị trí chờ] [摆臂上下ZTrục hạ xuống lấy đồ] [摆臂旋转UTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu] |
| 摆臂旋转UTrục Di chuyển tới Vị trí chờ (摆臂旋转U轴运动到待机位) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] Khởi động trục [摆臂旋转UTrục ); WaitAxis(摆臂旋转UTrục ); 摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất .Set(true); ShowMessage("摆臂Vòi hút 有残余物料，请拿走"); 摆臂lấy đồ Bật hút chân không .Set(false); return "Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ ";] Chờ trục [摆臂旋转UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] | [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ] |
| 摆臂旋转UTrục Di chuyển tới Vị trí thả liệu (摆臂旋转U轴运动到放料位) | Khởi động trục [摆臂旋转UTrục ); //Delay(30); 摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất .Set(true); WaitAxis(摆臂旋转UTrục ); return "Chờ 扩膜数据传递hoàn tất ";] Chờ trục [摆臂旋转UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂Báo cáo 扩膜lấy đồ hoàn tất] | [Chờ 扩膜数据传递hoàn tất] |
| Chờ 扩膜数据传递hoàn tất (等待扩膜数据传递完成) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 扩膜数据传递hoàn tất] [thả đồ 前Kiểm tra 物料是否取起] |
| thả đồ 前Kiểm tra 物料是否取起 (放料前检查物料是否取起) | Khởi động trục [摆臂旋转UTrục ); return "Kết thúc sản xuất "; } } return "Chờ IR检测Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK";] | [Kết thúc sản xuất] [Chờ IR检测Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] |
| Chờ IR检测Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK (等待IR检测通知摆臂接料准备OK) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 1 Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Kiểm Tra IR 2 Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] | [摆臂上下ZTrục hạ xuống thả đồ] [摆臂上下ZTrục hạ xuống thả đồ] [Chờ IR检测Báo cáo 摆臂接料chuẩn bị OK] |
| 摆臂上下ZTrục hạ xuống thả đồ (摆臂上下Z轴下降放料) | Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂Báo cáo IR检测Tới 位thả đồ] | [摆臂Đóng Bật hút chân không 并Mở Tắt hút chân không] |
| 摆臂Đóng Bật hút chân không 并Mở Tắt hút chân không (摆臂关闭吸真空并打开破真空) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Bật hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [摆臂lấy đồ Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Tắt hút chân không] | [Chờ 摆臂Vòi hút 没有真空] |
| Chờ 摆臂Vòi hút 没有真空 (等待摆臂吸嘴没有真空) | Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂Báo cáo IR检测Tới 位thả đồ] | [摆臂上下ZTrục thả đồ 上抬位] [Chờ 摆臂Vòi hút 没有真空] |
| 摆臂上下ZTrục thả đồ 上抬位 (摆臂上下Z轴放料上抬位) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Tắt hút chân không] Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích | [摆臂上下ZTrục thả đồ 后抬起] |
| 摆臂上下ZTrục thả đồ 后抬起 (摆臂上下Z轴放料后抬起) | Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [摆臂lấy đồ Tắt hút chân không] Khởi động trục [摆臂上下ZTrục] Chờ trục [摆臂上下ZTrục] tới đích | [Trạm Tay Gắp thả đồ hoàn tất] |
| Trạm Tay Gắp thả đồ hoàn tất (摆臂站放料完成) | Khởi động trục [摆臂旋转UTrục ); return "Kết thúc sản xuất ";] Báo cáo tín hiệu: BẬT [摆臂Báo cáo IR检测thả đồ hoàn tất] | [Kết thúc sản xuất] [Kết thúc sản xuất] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ Trạm Căng Màng Báo cáo lấy đồ] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
if (RegBit.摆臂站初始化有料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂站初始化有料.Set(false);
                        AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                        WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                        return "放料前检查物料是否取起";
                    }
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    return "等待扩膜站通知取料";

Mã nguồn cho bước: "等待扩膜站通知取料"

case "等待扩膜站通知取料":
if (RegBit.机械手申请清载具.Get())
                    {
                        WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                        RegBit.IR载具清料.Set(true);
                        return StepExit;
                    }
                    if (RegBit.扩膜通知摆臂取料.Get())
                    {
                        RegBit.扩膜允许清料.Set(false);
                        if (RegBit.摆臂停止上料.Get())
                            return StepExit;
                        RegBit.扩膜通知摆臂取料.Set(false);
                        UpdatePtpTgtPos(AXIS.摆臂旋转U轴, POINT.取料位.GetPos(AXIS.摆臂旋转U轴, this));
                        AXIS.摆臂旋转U轴.GetHandle().TargetPos = POINT.取料位.GetPos(AXIS.摆臂旋转U轴, this);
                        //AxisSingleTo(POINT.顶针伸出位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                        WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                        return "摆臂吸嘴打开真空";
                    }
                    RegBit.摆臂允许清料.Set(true);
                    return "等待扩膜站通知取料";

Mã nguồn cho bước: "摆臂吸嘴打开真空"

case "摆臂吸嘴打开真空":
//return StepExit;
                    //DO.摆臂取料吸真空.Set(true);
                    return "摆臂上下Z轴下降取料";

Mã nguồn cho bước: "摆臂上下Z轴下降取料"

case "摆臂上下Z轴下降取料":
//WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);
                    Delay(150);
                    sw.Start();
                    if (IsDryRun)
                    {
                        空跑取料位 = POINT.取料位.GetPos(AXIS.摆臂上下Z轴, this) - 45;
                        AXIS.摆臂上下Z轴.AbsMove(空跑取料位, 100);
                    }
                    else
                    {
                        AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.摆臂上下Z轴);
                    }
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    Delay(30);
                    AxisSingleTo(POINT.顶针伸出位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);
                    DO.摆臂取料吸真空.Set(true);
                    Delay(50);
                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    sw.Stop();
                    double ddd = sw.Elapsed.TotalMilliseconds;
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂下降取料{ddd:F3}ms");
                    return "摆臂取料真空检测";

Mã nguồn cho bước: "摆臂取料真空检测"

case "摆臂取料真空检测":
if (IsDryRun)
                    {
                        return "摆臂Z轴取料后到上抬位";
                    }
                    if (DI.摆臂吸真空感应.Get())
                    {
                        Delay(100);
                        sw.Stop();
                        double dddd = sw.Elapsed.TotalMilliseconds;
                        Logger.Process(this.Name, $"摆臂下降取料{dddd:F3}ms");
                        return "摆臂Z轴取料后到上抬位";
                    }
                    if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        if (0 == ShowMessage("确认摆臂取料效果，确认‘继续等待’还是‘下一片’", "提示", new string[] { "继续等待", "下一片" }))
                        {
                            TakeinTime = DateTime.Now;
                            return "摆臂取料真空检测";
                        }
                        DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                        AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                        AxisSingleTo(POINT.顶针缩回位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                        WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                        WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                        return "摆臂旋转U轴运动到待机位";
                    }
                    return "摆臂取料真空检测";

Mã nguồn cho bước: "摆臂Z轴取料后到上抬位"

case "摆臂Z轴取料后到上抬位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.取料上抬位, AXIS.摆臂上下Z轴, 15);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂取料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂上下Z轴取料后到待机位";

Mã nguồn cho bước: "摆臂上下Z轴取料后到待机位"

case "摆臂上下Z轴取料后到待机位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    Delay(50);
                    AxisSingleTo(POINT.顶针缩回位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);


 
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂取料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "检查物料是否取起";

Mã nguồn cho bước: "检查物料是否取起"

case "检查物料是否取起":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get() && !IsDryRun)
                    {
                        int Sw = ShowMessage("摆臂取物料失败，请检查真空异常还是未取其，然后点击‘继续’或者‘下一片’", "提示", new string[] { "放料", "取料", "下一片" });
                        "扩膜站".GetStation<扩膜站>()[扩膜站.NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                        if (2 == Sw)
                        {
                            return "摆臂旋转U轴运动到待机位";
                        }
                        else if (1 == Sw)
                        {
                            //AxisSingleTo(POINT.顶针伸出位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                            DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                            return "摆臂上下Z轴下降取料";
                        }

                    }

                    return "摆臂旋转U轴运动到放料位";

Mã nguồn cho bước: "摆臂旋转U轴运动到待机位"

case "摆臂旋转U轴运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(true);
                    ShowMessage("摆臂吸嘴有残余物料，请拿走");
                    DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                    return "等待扩膜站通知取料";

Mã nguồn cho bước: "摆臂旋转U轴运动到放料位"

case "摆臂旋转U轴运动到放料位":
AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    //Delay(30);
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(true);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                    return "等待扩膜数据传递完成";

Mã nguồn cho bước: "等待扩膜数据传递完成"

case "等待扩膜数据传递完成":
if (RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Get())
                        return "等待扩膜数据传递完成";
                    return "放料前检查物料是否取起";

Mã nguồn cho bước: "放料前检查物料是否取起"

case "放料前检查物料是否取起":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get() && !IsDryRun)
                    {
                        int Sw = ShowMessage("摆臂取物料失败，请检查真空异常还是未取其", "提示", new string[] { "放料",  "下一片" });
                        "扩膜站".GetStation<扩膜站>()[扩膜站.NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                        if (1 == Sw)
                        {
                            AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                            return "生产流程结束";
                        }
                    }
                    return "等待IR检测通知摆臂接料准备OK";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测通知摆臂接料准备OK"

case "等待IR检测通知摆臂接料准备OK":
if (RegBit.IR检测1通知摆臂接料准备OK.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测1通知摆臂接料准备OK.Set(false);
                        return "摆臂上下Z轴下降放料";
                    }
                    if (RegBit.IR检测2通知摆臂接料准备OK.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测2通知摆臂接料准备OK.Set(false);
                        return "摆臂上下Z轴下降放料";
                    }
                    return "等待IR检测通知摆臂接料准备OK";

Mã nguồn cho bước: "摆臂上下Z轴下降放料"

case "摆臂上下Z轴下降放料":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(true);
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料下降{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂关闭吸真空并打开破真空";

Mã nguồn cho bước: "摆臂关闭吸真空并打开破真空"

case "摆臂关闭吸真空并打开破真空":
DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(true);
                    Delay(70);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    return "等待摆臂吸嘴没有真空";

Mã nguồn cho bước: "等待摆臂吸嘴没有真空"

case "等待摆臂吸嘴没有真空":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(true);
                        return "摆臂上下Z轴放料上抬位";
                    }
                    return "等待摆臂吸嘴没有真空";

Mã nguồn cho bước: "摆臂上下Z轴放料上抬位"

case "摆臂上下Z轴放料上抬位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.放料上抬位, AXIS.摆臂上下Z轴, 15);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂上下Z轴放料后抬起";

Mã nguồn cho bước: "摆臂上下Z轴放料后抬起"

case "摆臂上下Z轴放料后抬起":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);

                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    return "摆臂站放料完成";

Mã nguồn cho bước: "摆臂站放料完成"

case "摆臂站放料完成":
RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(true);
                    if (RegBit.扩膜通知摆臂取料.Get())
                        return "生产流程结束";
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    return "生产流程结束";

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "等待扩膜站通知取料";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Chuyển Tải (移载)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | (Xử lý nội bộ) | [判断Khởi tạo Vòi hút 结果] |
| 判断Khởi tạo Vòi hút 结果 (判断初始化吸嘴结果) | (Xử lý nội bộ) | [模组Tới xuất liệu 位] [Chờ Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] |
| 模组Tới xuất liệu 位 (模组到下料位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải XTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất] | [Chờ AR检测接料就绪] [Chờ 数据传递hoàn tất] |
| Chờ 数据传递hoàn tất (等待数据传递完成) | (Xử lý nội bộ) | [Chờ 数据传递hoàn tất] [Chờ AR检测接料就绪] |
| Chờ AR检测接料就绪 (等待AR检测接料就绪) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [AR检测Báo cáo Trạm Chuyển Tải 接料chuẩn bị OK] | [模组ZTới xuất liệu Vị trí thả liệu] [Chờ AR检测接料就绪] |
| 模组ZTới xuất liệu Vị trí thả liệu (模组Z到下料放料位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích | [Tắt hút chân không 释放物料] |
| Tắt hút chân không 释放物料 (破真空释放物料) | Điều khiển I/O: BẬT [Trạm Chuyển Tải Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Tắt hút chân không] | [AR检测真空] |
| AR检测真空 (AR检测真空) | Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Tắt hút chân không] Điều khiển I/O: BẬT [Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không] Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [AR检测Báo cáo Trạm Chuyển Tải 接料chuẩn bị OK] | [ZTrục Về Vị trí chờ] [ZTrục Về Vị trí chờ] [ZTrục Về Vị trí chờ] [ZTrục Về Vị trí chờ] [Bắt đầu sản xuất] [ZTrục Về Vị trí chờ] [模组ZTới xuất liệu Vị trí thả liệu] [AR检测真空] |
| ZTrục Về Vị trí chờ (Z轴回待机位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo AR检测thả đồ hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] | [模组Tới Trạm Lật lấy đồ Vị trí cấp liệu] [YTrục Về Vị trí chờ] |
| YTrục Về Vị trí chờ (Y轴回待机位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích | [Chờ Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] |
| Chờ Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật (等待翻转通知移载有料) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] | [模组Tới Trạm Lật lấy đồ Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] |
| 模组Tới Trạm Lật lấy đồ Vị trí cấp liệu (模组到翻转取料上料位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải XTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích | [Mở Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không] |
| Mở Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không (打开移载吸真空) | Điều khiển I/O: BẬT [Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Tắt hút chân không] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật Bật hút chân không] | [判断Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không Tới 位] |
| 判断Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không Tới 位 (判断移载吸真空到位) | Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không] Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Chuyển Tải Khởi tạo Vòi hút Có vật] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất] | [lấy đồ 后ZTrục Về Vị trí chờ] [lấy đồ 后ZTrục Về Vị trí chờ] [Bắt đầu sản xuất] [判断Trạm Chuyển Tải Bật hút chân không Tới 位] |
| lấy đồ 后ZTrục Về Vị trí chờ (取料后Z轴回待机位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích | [lấy đồ 后Tới Vị trí chụp ảnh] |
| lấy đồ 后Tới Vị trí chụp ảnh (取料后到拍照位) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải YTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải XTrục] tới đích | [CCD4_CCD5发送定位chụp ảnh 指令] |
| CCD4_CCD5发送定位chụp ảnh 指令 (CCD4_CCD5发送定位拍照指令) | Điều khiển I/O: BẬT [CCD4触发] Điều khiển I/O: TẮT [CCD4触发] | [获取CCD4_CCD5视觉检测结果] |
| 获取CCD4_CCD5视觉检测结果 (获取CCD4_CCD5视觉检测结果) | Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích Chờ trục [Trạm Chuyển Tải ZTrục] tới đích | [模组Tới xuất liệu 位] [模组Tới xuất liệu 位] [模组Tới xuất liệu 位] [模组Tới Trạm Lật lấy đồ Vị trí cấp liệu] [模组Tới xuất liệu 位] [模组Tới Trạm Lật lấy đồ Vị trí cấp liệu] [CCD4_CCD5发送定位chụp ảnh 指令] |
| Kết thúc sản xuất (生产流程结束) | (Xử lý nội bộ) | [Bắt đầu sản xuất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
CCD4Time = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                    CCD5Time = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Mã nguồn cho bước: "判断初始化吸嘴结果"

case "判断初始化吸嘴结果":
// 流程图第一个判断：移载初始化吸嘴有料？
                    if (RegBit.移载初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        // 吸嘴带料，先走下料给AR检测流程
                        return "模组到下料位";
                    }
                    // 无料，直接等待翻转来料
                    return "等待翻转通知移载有料";

                #region 分支：吸嘴有料 → 下料给AR检测站

Mã nguồn cho bước: "模组到下料位"

case "模组到下料位":
//Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}");
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    if (RegBit.移载初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(false);
                        return "等待AR检测接料就绪";
                    }
                    RegBit.移载通知翻转取料完成.Set(true);
                    // 置位通知AR检测准备接料
                    return "等待数据传递完成";

Mã nguồn cho bước: "等待数据传递完成"

case "等待数据传递完成":
if (RegBit.移载通知翻转取料完成.Get())
                        return "等待数据传递完成";
                    return "等待AR检测接料就绪";

Mã nguồn cho bước: "等待AR检测接料就绪"

case "等待AR检测接料就绪":
if (RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(false);
                        return "模组Z到下料放料位";
                    }
                    return "等待AR检测接料就绪";

Mã nguồn cho bước: "模组Z到下料放料位"

case "模组Z到下料放料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    return "破真空释放物料";

Mã nguồn cho bước: "破真空释放物料"

case "破真空释放物料":
// 流程图：破真空0.2S，吸嘴真空=F
                    DO.移载破真空.Set(true);
                    DO.移载吸真空.Set(false);
                    Thread.Sleep(100);
                    DO.移载破真空.Set(false);
                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    return "AR检测真空";

Mã nguồn cho bước: "AR检测真空"

case "AR检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "Z轴回待机位";
                    }
                    bool[] vacArr = new bool[]
                    {
                        this[NEST.穴位1].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空1到位.Get(),
                        this[NEST.穴位2].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空2到位.Get(),
                        this[NEST.穴位3].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空3到位.Get(),
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空4到位.Get()
                    };
                    bool[] vacArr2 = new bool[]
                    {
                        this[NEST.穴位1].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空5到位.Get(),
                        this[NEST.穴位2].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空6到位.Get(),
                        this[NEST.穴位3].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空7到位.Get(),
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit != "NULL" && DI.AR面吸真空8到位.Get()
                    };

                    if (vacArr.All(a => a))
                    {
                        Delay(500);
                        return "Z轴回待机位";
                    }
                    if (vacArr2.All(a => a))
                    {
                        Delay(500);
                        return "Z轴回待机位";
                    }
                    if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += 3;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += 3;
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            return "Z轴回待机位";
                        }
                        int ret = ShowMessage("AR吸真空异常，确认‘下一片’还是‘重新放料’", "提示", new string[] { "下一片", "重新放料", "忽略" });
                        this[NEST.穴位1].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位2].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位3].BreakDownTime += Duration;
                        this[NEST.穴位4].BreakDownTime += Duration;
                        if (ret == 0)
                        {

                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                            DO.移载破真空.Set(false);
                            RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(false);
                            RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(true);
                            ShowMessage($"请拿走和AR模组上的料".txtTrans(TransType.Trans));
                            return "生产流程开始";
                        }
                        else if (ret == 2)
                        {
                            return "Z轴回待机位";
                        }
                        else
                        {
                            DO.移载破真空.Set(false);
                            DO.移载吸真空.Set(true);
                            Thread.Sleep(500);
                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                            if (!RegBit.IR载具清料.Get())
                            {
                                ShowMessage($"请确认效果".txtTrans(TransType.Trans));
                            }

                            TakeinTime = DateTime.Now;
                            return "模组Z到下料放料位";
                        }

                    }
                    return "AR检测真空";

Mã nguồn cho bước: "Z轴回待机位"

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    // 标记放料完成，通知AR检测
                    RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(true);
                    RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(false);
                    if (RegBit.翻转通知移载有料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知移载有料.Set(false);
                        return "模组到翻转取料上料位";
                    }
                    return "Y轴回待机位";

Mã nguồn cho bước: "Y轴回待机位"

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);

                    // 下料流程走完，进入等待翻转来料
                    return "等待翻转通知移载有料";
                #endregion

                #region 公共等待：等待翻转站来料信号

Mã nguồn cho bước: "等待翻转通知移载有料"

case "等待翻转通知移载有料":
if (RegBit.翻转通知移载有料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知移载有料.Set(false);
                        return "模组到翻转取料上料位";
                    }
                    return "等待翻转通知移载有料";
                #endregion

                #region 翻转取料流程

Mã nguồn cho bước: "模组到翻转取料上料位"

case "模组到翻转取料上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    return "打开移载吸真空";

Mã nguồn cho bước: "打开移载吸真空"

case "打开移载吸真空":
DO.移载吸真空.Set(true);
                    DO.移载破真空.Set(false);
                    RegBit.移载通知翻转吸真空.Set(true);

                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    Delay(200);
                    return "判断移载吸真空到位";

Mã nguồn cho bước: "判断移载吸真空到位"

case "判断移载吸真空到位":
// 空跑模式跳过真空检测
                    if (Process == AutoProcess.空跑)
                    {
                        Logger.Process(Name, "空跑模式：跳过真空校验".txtTrans(TransType.Trans));
                        return "取料后Z轴回待机位";
                    }
                    // 真空到位校验，超时失败则重新取料
                    if (DI.移载吸真空到位.Get() && !DI.翻转吸真空到位.Get())
                    {
                        Delay(500);
                        //RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(true);
                        return "取料后Z轴回待机位";
                    }
                    if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        if (0 == ShowMessage("移载吸真空异常，确认‘下一片’还是‘等待’", "提示", new string[] { "下一片", "等待" }))
                        {

                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                            DO.移载吸真空.Set(false);
                            RegBit.移载通知翻转取料完成.Set(true);
                            return "生产流程开始";
                        }
                        else
                        {
                            TakeinTime = DateTime.Now;
                        }

                    }
                    return "判断移载吸真空到位";

Mã nguồn cho bước: "取料后Z轴回待机位"

case "取料后Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    // 通知翻转取料完成
                    return "取料后到拍照位";

Mã nguồn cho bước: "取料后到拍照位"

case "取料后到拍照位":
AxisGoto(POINT.拍照位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴, AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    //Delay(100);
                    return "CCD4_CCD5发送定位拍照指令";

Mã nguồn cho bước: "CCD4_CCD5发送定位拍照指令"

case "CCD4_CCD5发送定位拍照指令":
// 获取移载实时X/Y坐标，U固定0
                    double xNow = POINT.拍照位.GetPos(AXIS.移载X轴, this);
                    double yNow = POINT.拍照位.GetPos(AXIS.移载Y轴, this);
                    double uNow = 0;
                    string[] rcv4 = new string[] { };
                    string[] rcv5 = new string[] { };
                    // 发送CCD4定位引导

                    camera4.SendCmd(out rcv4, (int)TcpCommu_CCD4.Command.CCD4_翻转上料产品定位, false, xNow.ToString(), yNow.ToString(), uNow.ToString());
                    // 发送CCD5定位引导
                    camera5.SendCmd(out rcv5, (int)TcpCommu_CCD5.Command.CCD5_翻转上料产品定位, false, xNow.ToString(), yNow.ToString(), uNow.ToString());
                    DO.CCD4触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD4触发.Set(false);
                    Thread.Sleep(50);
                    return "获取CCD4_CCD5视觉检测结果";

Mã nguồn cho bước: "获取CCD4_CCD5视觉检测结果"

case "获取CCD4_CCD5视觉检测结果":
// 空跑模式直接强制OK，忽略视觉返回
                    if (Process == AutoProcess.空跑)
                    {
                        //this[NEST.穴位1].Result = true;
                        //this[NEST.穴位1].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位2].Result = true;
                        //this[NEST.穴位2].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位3].Result = true;
                        //this[NEST.穴位3].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位4].Result = true;
                        //this[NEST.穴位4].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        return "模组到下料位";
                    }
                    // 读取CCD4结果
                    string[] res4Buf = new string[] { };
                    bool ccd4Result = camera4.WaitReplyAndProcess(out res4Buf, (int)TcpCommu_CCD4.Command.CCD4_翻转上料产品定位);

                    // 读取CCD5结果
                    string[] res5Buf = new string[] { };
                    bool ccd5Result = camera5.WaitReplyAndProcess(out res5Buf, (int)TcpCommu_CCD5.Command.CCD5_翻转上料产品定位);
                    if (ccd4Result && ccd5Result)
                    {
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            return "模组到下料位";
                        }
                        if (res4Buf[2] == "1" && res4Buf[3] == "1" && res5Buf[2] == "1" && res5Buf[3] == "1")
                        {
                            return "模组到下料位";
                        }


                        int ret = ShowMessage("移载拍照存在缺料", "提示", new string[] { "重取", "重拍", "忽略" });
                        if (ret == 0)
                        {
                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                            return "模组到翻转取料上料位";
                        }
                        else if (ret == 2)
                        {
                            return "模组到下料位";
                        }
                    }
                    else
                    {
                        int ret = ShowMessage("移载拍照失败", "提示", new string[] { "重取", "重拍" });
                        if (ret == 0)
                        {
                            AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                            WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                            return "模组到翻转取料上料位";
                        }
                    }
                    return "CCD4_CCD5发送定位拍照指令";

                #endregion

Mã nguồn cho bước: "生产流程结束"

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";
            }
            return null;

## Trạm: Trạm Lật (翻转)

### 3.1 Bảng Diễn Giải Logic (ProduceRun)

| Tên Bước | Hành Động / Chờ Đợi | Bước Tiếp Theo |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu sản xuất (生产流程开始) | Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Lật Vòi hút Có vật] | [Trục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] [Trục Di chuyển tới xuất liệu 位] |
| Trục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu (轴运动到上料位) | Chờ trục [Trạm Lật UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu] | [Chờ IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật] |
| Chờ IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật (等待IR检测通知翻转有料) | Điều khiển I/O: BẬT [Trạm Lật Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Tắt hút chân không] Báo cáo tín hiệu: TẮT [IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật] | [Chờ Vị trí cấp liệu Vòi hút 真空] [Chờ IR检测Báo cáo Trạm Lật Có vật] |
| Chờ Vị trí cấp liệu Vòi hút 真空 (等待上料位吸嘴真空) | Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Tắt hút chân không] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Lật Báo cáo IR检测cấp liệu hoàn tất] | [Trục Di chuyển tới xuất liệu 位] [Trục Di chuyển tới xuất liệu 位] [Chờ Vị trí cấp liệu Vòi hút 真空] [Bắt đầu sản xuất] [Chờ Vị trí cấp liệu Vòi hút 真空] |
| Trục Di chuyển tới xuất liệu 位 (轴运动到下料位) | Chờ tín hiệu hệ thống [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật Bật hút chân không] == true Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Tắt hút chân không] Chờ trục [Trạm Lật UTrục] tới đích Báo cáo tín hiệu: BẬT [Trạm Lật Báo cáo Trạm Chuyển Tải Có vật] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật Bật hút chân không] | [Trục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất] |
| Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất (等待移载通知翻转取料完成) | Điều khiển I/O: BẬT [Trạm Lật Bật hút chân không] Điều khiển I/O: TẮT [Trạm Lật Tắt hút chân không] Báo cáo tín hiệu: TẮT [Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất] | [Trục Di chuyển tới Vị trí cấp liệu] [Chờ Trạm Chuyển Tải Báo cáo Trạm Lật lấy đồ hoàn tất] |

### 3.2 Mã Nguồn Dẫn Chứng (Code Snippets)

Mã nguồn cho bước: "生产流程开始"

case "生产流程开始":
// 判断：翻转吸嘴有料=F
                    if (!RegBit.翻转吸嘴有料.Get())
                    {
                        return "轴运动到上料位";
                    }
                    else
                    {
                        RegBit.翻转吸嘴有料.Set(false) ;
                        // 吸嘴有料，直接走到下料工序
                        return "轴运动到下料位";
                    }

Mã nguồn cho bước: "轴运动到上料位"

case "轴运动到上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.翻转U轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.翻转U轴);
                    // 翻转通知IR检测上料：T
                    RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(true);
                    return "等待IR检测通知翻转有料";

Mã nguồn cho bước: "等待IR检测通知翻转有料"

case "等待IR检测通知翻转有料":
if (RegBit.IR检测通知翻转有料.Get())
                    {
                        // IR信号收到，复位信号，打开真空
                        RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(false);
                        DO.翻转吸真空.Set(true);
                        DO.翻转破真空.Set(false);
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                        return "等待上料位吸嘴真空";
                    }
                    return "等待IR检测通知翻转有料";

Mã nguồn cho bước: "等待上料位吸嘴真空"

case "等待上料位吸嘴真空":
// 空跑模式：跳过真空检测
                    if (Process == AutoProcess.空跑 || DI.翻转吸真空到位.Get())
                    {
                        Delay(200);
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(true);
                        return "轴运动到下料位";
                    }
                    if ((DateTime.Now - TakeinTime).TotalMilliseconds > 3000)
                    {
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(true);
                            return "轴运动到下料位";
                        }
                        if (0 == ShowMessage("确认翻转取料效果，确认‘继续等待’还是‘重新上料’", "提示", new string[] { "继续等待", "重新上料" }))
                        {
                            TakeinTime = DateTime.Now;
                            return "等待上料位吸嘴真空";
                        }
                        DO.翻转吸真空.Set(false);
                        DO.翻转破真空.Set(false);
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(true);
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                        return "生产流程开始";
                    }
                    return "等待上料位吸嘴真空";

Mã nguồn cho bước: "轴运动到下料位"

case "轴运动到下料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.翻转U轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.翻转U轴);
                    if (Parameter.GetBit("调试模式"))
                    {
                        if (0 == ShowMessage("人工确认翻转接料效果，确认‘重新接料’还是‘下一步’", "提示", new string[] { "重新接料", "下一步" }))
                        {
                            return "轴运动到上料位";
                        }
                    }
                   
                    // 翻转通知移载有料：T
                    RegBit.翻转通知移载有料.Set(true);
                    WaitRegBit(RegBit.移载通知翻转吸真空, true);
                    RegBit.移载通知翻转吸真空.Set(false);
                    DO.翻转吸真空.Set(false);
                    DO.翻转破真空.Set(false);
                    return "等待移载通知翻转取料完成";

Mã nguồn cho bước: "等待移载通知翻转取料完成"

case "等待移载通知翻转取料完成":
if (RegBit.移载通知翻转取料完成.Get())
                    {
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            this[NEST.穴位1].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位2].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位3].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位4].BreakDownTime += 3;
                        }
                        //数据赋值给移载
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}");
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];

                        this[NEST.穴位1] = null;
                        this[NEST.穴位2] = null;
                        this[NEST.穴位3] = null;
                        this[NEST.穴位4] = null;
                        // 收到移载完成信号，复位握手位
                        RegBit.移载通知翻转取料完成.Set(false);
                        // 再次打开吸真空，为下一轮循环做准备
                        DO.翻转吸真空.Set(true);
                        DO.翻转破真空.Set(false);
                        // 回到流程起点循环执行
                        return "轴运动到上料位";
                    }
                    return "等待移载通知翻转取料完成";