| 苏州赛腾精密电子有限公司 | 文档编号 | 文件密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机密 |

AutoFrame(C#)使用指南

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 产品型号 | AutoFrame(C#) |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称： | AutoFrame(C#) |
|  | 项目编号： |  |
|  | 当前版本： |  |
|  | 作 者： | 项目系统处 |
|  | 完成日期： |  |
|  | 审 批 |  |
|  | 审批日期 |  |

修订履历

| 版本 | 修订记录 | 修订人员 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  |  |  |

目录

第一部分

一、AutoFrame框架简介	3

二、机台配置与手动程序实现	3

1、配置IO板卡	3

2、IO输入点及IO输出点的配置	4

3、程序项目工位站的配置	5

3.1、增加站位配置	5

3.2、站位类与窗口的关联	6

4、运行坐标点位的调试存储	7

5、串口与网口通讯配置	8

5.1串口通讯配置	9

5.2网口通讯配置	9

5.3手动通讯调试	10

6、气缸管理 - CylinderMgr	11

7、轴管理	13

8、报警管理	15

9、 ProductData的使用	17

10、语言管理	18

三、StationEx扩展类	20

1、工作模式管理	20

1.1 工作模式切换机制	20

1.2 模式切换流程	21

2、运动控制封装	21

2.1 单轴点位运动	21

2.2 多轴协同运动	21

2.3 等待轴回原点操作	22

2.4 轴运动等待机制	22

3、气缸操作封装	22

3.1 气缸配置与管理	22

3.2 气缸伸出操作	23

3.3 气缸缩回操作	23

3.4 气缸等待机制	23

4、输入输出信号操作	23

4.1 DI信号等待机制	24

4.2 多DI信号等待	24

4.3 所有DI信号等待	24

5、通信接口封装	24

5.1 TCP通信等待	24

5.2 串口通信等待	24

6、寄存器操作封装	25

6.1 位寄存器操作	25

6.2 多寄存器等待	25

6.3 所有寄存器等待	25

四、StationBase基类	26

1、 站位基类概述	26

2、站位状态管理	26

2.1 站位状态枚举	26

2.2 状态切换机制	26

3、点位管理系统	27

3.1 点位配置文件管理	27

3.2 点位加载与验证	27

3.3 点位文件自动创建与修复	27

4、暂停与恢复机制	28

4.1 暂停处理	28

4.2 恢复处理	28

5、急停与安全机制	28

5.1 急停处理	28

6、Nest管理	29

6.1 Nest信息加载	29

6.2 Nest信息保存	29

6.3 Nest索引器	29

7、流程控制方法	30

7.1 延时等待	30

7.2 状态检查	30

7.3 步骤暂停检查	30

8、人机交互	31

8.1 消息弹窗	31

五、AutoFrame文件夹说明	31

1、Exe/Config文件夹说明。	31

1.1 Hardware.xml系统配置文件	31

1.2 param.xml文件	32

1.3 Point.xml文件	32

2 日志存储文件夹(D:\exe\Log)	33

3 生产数据文件夹(D:\exe\ProductData)	33

一、AutoFrame框架简介

AutoFrame框架是针对secote各种非标设备软件而设计，封装了包含自动流程、手动调试，UI界面，运动控制，图像处理、权限控制，日志处理的专用软件框架。实现所有非标设备软件界面统一，流程统一规范的功能，同时保证软件在运行中稳定高效，维护方便，并且在开发过程中简单易用，让工程师能基于此框架针对各种非标设备快速高效的开发专用设备软件。

已封装的模块功能:

- 完善的设备运行流程，支持多站位并行，同时启动停止，暂停急停切换，统一手动调试界面，日志图片查询界面，错误报警界面，登录界面。

- 支持轴号配置，IO配置，站位运动点位读写，数据图像存储自定义，三级安全权限控制，空跑、标定、运行、多种种状态切换。

- 提供INI文件读写及CSV文件等读写功能，便于数据收集。

- 支持串口网口参数配置，功能封装，统一管理功能。

二、机台配置与手动程序实现

框架已实现通过XML配置文件自动生成手动程序界面，只需配置对应的IO板卡及运动控制卡，配置对应的IO输入输出点，修改站位及站位的轴号，配置外围通讯设备,即可在不需要编写代码的情况下实现程序的手动调试功能。步骤如下：

1、配置IO板卡

在此框架中，我们已经预先封装了雷赛Dmc3000系列、汇川EtherCAT、凌臣EtherCAT等IO板卡的控制类及相关函数与变量。在Hardware.xml文件的Card节点下配置卡号和卡类型即可。“卡号”都是从“0”开始依次增加。

下图为创建一张汇川卡的配置截图：

2、IO输入点及IO输出点的配置

打开系统配置文件：AutoFrame\ exe\ Hardware.xml。如图：

如上图所示，程序站位设置以及串口、网口、IO配置都存在SystemCfg.xml中，这里我们主要具体讲述IO配置。

“标签”自定义输入点名称。

“卡号”所属硬件卡的编号。

“逻辑取反”是否对输入信号进行逻辑取反处理。

“改线”备用字段，用于硬件线路变更记录。

数字量输出信号配置在IoOut中，具体方法与上述雷同。

与此同时我们需要在Enum.cs文件中确认配置与程序枚举映射关系，及在配置文件中定义的DI/DO标签与程序中的枚举值一一对应：

如图所示，配置文件中的<DI>和<DO>标签顺序必须与程序中的DI和DO枚举定义顺序一致；每个枚举值对应一个物理IO点，顺序从0开始；逻辑取反配置在程序运行时会自动应用。

此时，已经可以通过手动程序调试确认配置是否正确，对应的IO输入输出点电气接线是否正确，进行IO点的电气调试。

如下图所示:

- 输入点，可以观察输入点的状态。“>”、“<”按钮可以查看更多端口。

- 输出点，点击界面按钮可以控制相应的电气部件动作。“>”、“<”按钮可以查看更多端口。

3、程序项目工位站的配置

3.1、增加站位配置

在 “项目名称\AutoFrame”文件中，站位类都是从“StationBase”继承。可以创建新的站位类，如StationUnLoad.cs。

在站位类的构造函数中增加：

输入端口名称(此名称将会显示在该站位的手动页面)、

输出端口名称(此名称将会显示在该站位的手动页面)、

站位控制的气缸（方便在站位手动界面控制气缸）、

站位控制的轴（方便在站位手动界面控制轴的运动）。

如下图：

3.2、站位类与窗口的关联

在SystemInit.cs文件中的“AddStation()”函数内增加站位类与手动调试界面的关联。

“StationMgr.AddStation()”函数的第一个参数指定站位类，第二个参数则控制该站位log在页面的显示区域。

至此，站位配置完成。运行程序，点击进入手动画面，点击站位名称，可以显示对应的窗口。

此时，我们可以通过程序手动调试确认站位编辑是否正确，对应的站位轴的电气接线是否正确，可以进行轴的手动调试，判断轴是否可以正常回原点，撞限位等。

AddStation()函数的第二个参数则用于控制站位log的显示位置。

4、运行坐标点位的调试存储

程序中轴的点位坐标存储在“文件名称\ exe\ Point.xml”文件中。我们可以通过手动程序使轴运动到作业点位，并保存记录与命名此点，便于自动程序的调用。运行程序，打开站位界面的“点位信息”，在已经配置了站位和轴号之后，我们可以在手动里对轴进行单轴运动。在手动调试的运动控制界面（如下图），有比较清晰地调试界面，在此不一一赘述。

运行到目标点位，我们要对它进行保存。点击“获取轴位置”按钮，当前的轴点位会更新到表格的选定行。

依上所述步骤完成其余点位的保存，最后我们单击“保存点位”按钮，保存点位信息至Point.xml文件中。

如果点位信息也可以在点位文件（项目名称\ exe\ Point.xml）中直接录入，但要注意格式及位置正确，否则可能因为点位位置不对导致撞机等问题。如下图：

5、串口与网口通讯配置

串口通讯与网口通讯的配置可以在“AutoFrame.exe”中的“设置”-“通讯配置”页面中配置，也可以在在SystemCfg.xml配置文件中配置。

“在设置”-“通讯配置”页面中配置如下图所示：

在Hardware.xmls文件中配置如下图：

5.1串口通讯配置

串口配置包含如下信息：

“串口号”为实际硬件串口设备所连接工控机的串口号。例如光源控制器串口插在COM1口上，即“串口号”设置为1。

“名称”为自定义串口名称，通常命名为相关特性和功能的名称，此处定义是为手动界面调试提供便利。

“波特率”，“数据位”“校验位”等等的串口特性设置要与外接设备串口要求设置相一致，在此不再一一说明。

“命令分隔”即命令分隔符，在PC与一些设备串口字符传输中，有时会以以命令分隔符作为结束标志（如与YAMAHA控制器）。此处设置了三种分隔符，即“CR”、“CRLF”、“LF”。

“超时时间”，指通讯命令超时，比如读取一条指令，如果在超时时间内未读取到命令，系统将会产生一个超时错误提示。

5.2网口通讯配置

服务器配置包含如下信息：

“序号”为服务器编排序号，多个服务器时，序号依序增加。

“名称”为自定义服务器名称，通常命名为相关特性和功能的名称，此处定义是为手动界面调试提供便利。

“本地IP”为PC连接硬件设备的IP地址，可以通过相关软件进行设置，各设备必须要设置在同一网关中。

“监听端口”“超时时间”等等的网口特性设置要与外接设备网口要求设置相一致，在此不再一一说明。

“命令分隔”即命令分隔符，在PC与一些设备网口字符传输中，有时会以以命令分隔符作为结束标志（如与DESON控制器）。此处设置了三种分隔符，即“CR”、“CRLF”、“LF”。

客户端配置包含如下信息：

“序号”为客户端编排序号，多个客户端时，序号依序增加。

“名称”为自定义客户端名称，通常命名为相关特性和功能的名称，此处定义是为手动界面调试提供便利。

“远程IP”为PC连接硬件设备的IP地址，可以通过相关软件进行设置，各设备必须要设置在同一网关中。

“端口号”“超时时间”等等的网口特性设置要与外接设备网口要求设置相一致，在此不再一一说明。

“命令分隔”即命令分隔符，在PC与一些设备网口字符传输中，有时会以以命令分隔符作为结束标志（如与DESON控制器）。此处设置了三种分隔符，即“CR”、“CRLF”、“LF”。

5.3手动通讯调试

运行程序，在Log界面右击，选择通讯工具，如下图：

在页面中，选择需要使用的网口或者串口，验证其是否可以正常通讯。

6、气缸管理 - CylinderMgr

为了方便气缸操作，框架中加入气缸类和气缸管类类。所有的气缸通过配置文件配置，通过气缸名称获取气缸对象，并进行操作，例如：

气缸缩回：

气缸伸出：

注：StationEx中已对气缸操作进行封装，在展位中只需要调用CylinderBack和CylinderOut方法即可对气缸进行缩回、伸出操作。

- 气缸操作界面，用于手动调试气缸，如下图所示：

- 气缸管理界面，用于配置气缸的名称、输出IO、输入IO等，如下图所示：

名称 - 气缸名称，气缸的唯一标识符，通过这个名称识别气缸对象。

伸出输出 - 气缸伸出对应的IO输出。

缩回输出 - 气缸缩回对应的IO输出。

伸出输入 - 气缸伸出时的磁环感应IO输入。

缩回输入 - 气缸缩回时的磁环感应IO输入。

每个所对应的IO可以通过下拉框进行选择，如图所示：

- 气缸的配置，气缸的所有配置存放于HardwareCfg.xml中的Cylinder节点，如下图所示：

- 代码中的气缸配置：在Enum.cs的Cylinder枚举中添加气缸的名称，该气缸会同步生成到气缸管理界面和xml配置文件中：

7、轴管理

为了方便灵活配置各轴的齿轮比、回零方式、回零最小速度、回零最大速度、回零加速时间、回零减速时间、最大运行速度、加速时间、减速时间、平滑系数、到位误差等参数，加入了轴配置。轴的管理界面：用于配置轴的轴号、卡号、箭头、箭头取反等参数，如图所示：

其中箭头参数会影响站位界面中控制轴移动的箭头的方向，如图所示：

轴的所有配置存放于HardwareCfg.xml中的Axis节点，如下图所示：

- 齿轮比：

脉冲每毫米，或者脉冲每度，根据驱动器一圈多少脉冲以及电机导程计算，计算方式：一圈脉冲数 / 电机导程，例如电机转一圈需要10000pls，电机的导程为5mm，则齿轮比配置为10000 / 5 = 2000。

- 回零方式：

0 – 以原点信号为原点，正方向回零，不带EZ信号

1 – 以原点信号为原点，负方向回零，不带EZ信号

2 – 以正极限信号为原点，正方向回零，不带EZ信号

3 – 以负限位信号为原点，负方向回零，不带EZ信号

4 – 以EZ信号为原点，正方向回零

5 – 以EZ信号为原点，负方向回零

6 – 以原点信号为原点，正方向回零，带EZ信号

7 – 以原点信号为原点，负方向回零，带EZ信号

8 – 以正极限信号为原点，正方向回零，带EZ信号

9 – 以负限位信号为原点，负方向回零，带EZ信号

999 – 其他模式，直接从卡中读取回原点模式，无需指定参数

1000 – 其他总线型，不能从卡中读取回原点方式，总线型回零方式是由驱动器决定的，需要按照驱动器的回零方式自己手动填写，填写值基于此值累加，例如汇川总线型，选择驱动器回原点方式1，则实际填入的参数为1000 + 1 = 1001；

- 回零最小速度

碰到原点信号后的爬行速度，单位pls

- 回零最大速度

回零的最大运行速度，单位pls

- 回零加速时间

取消之前的加速度，用时间表示更加直观。多长时间加速到最大回零速度，单位ms

- 回零减速时间

取消之前的减速度，用时间表示更加直观。多长时间从最大回零速度减速到0，单位ms

- 最大运行速度

轴运动时的最大速度，单位pls

- 加速时间

运动到最大运行速度所需要的时间，单位ms

- 减速时间

从最大运行速度减速到0所需要的时间，单位ms

- 平滑系数

用于决定轴运动的曲线， T型或S型，值越大越平滑。

- 到位误差

轴到位之后，发送脉冲和返回脉冲的差值，超过此差值会报错，单位pls

8、报警管理

为了方便管理生产过程中的事件和报警，添加了事件和报警管理类。它可以将事件定义存储到数据库的event_code表中，并在事件发生时记录到event_record表中。事件分为四种类型：运行（Run）、待机（Standby）、计划停机（PlannedDown）和非计划停机（UnplannedDown）。报警分为三种类型：通知（Notice）、警告（Warn）和错误（Error）。

当发生报警时，如果报警对应的事件Key不在dictEventInfo中，则会使用默认的事件Key（例如ErrSoftware-0-0）。但是，如果希望报警对应的事件Key在event_code表中有记录，需要先注册该事件。后续触发警报则调用如

这会生成事件Key: "DeviceError-SensorTimeout-Sensor1"

报警配置界面如下图所示：

双击该界面的TopView字段和PartialView字段的单元格，可以打开报警点位配置界面，选择报警发生的区域可以使操作人员更快定位到报警位置，填写Tips字段的内容可以提示操作人员如何解决报错。下图为AlarmSetPoint界面

配置完成的报错信息在当前报警界面能够显示报错位置。

历史报警会存储在如下界面：

9、 ProductData的使用

ProductData作为产品的生产数量类，根据项目自定义字段和属性，这些自定义的字段和属性，在数据管理中的数据索引会用到。如下图所示：

通过下拉框可以选择与名称相对应的字段，后续会通过csv保存下来，界面显示的勾选框则用于判断该字段是否在Data界面显示，但不会影响csv的保存。

10、语言管理

应客户需求，需要中英文切换，加入了语言管理类，语言管理的界面如下：

其中控件的翻译会自动收集，

一些文本的翻译则需要在代码后面加入txtTrans()方法

后面的译文可以在软件界面直接填写，也可以通过导入导出功能导出到本地进行翻译后再导入。导入成功后，在语言管理界面选择相应的语言类型即可完成翻译。

三、StationEx扩展类

StationEx是上位机框架中站位的核心基类，继承自StationBase，为各站位提供了丰富的封装方法和标准化接口。通过对常用操作的二次封装，大大简化了站位开发的工作量。

1、工作模式管理

1.1 工作模式切换机制

StationEx通过AutoProcess枚举定义了多种工作模式，支持根据不同的运行需求切换站位行为：

1.2 模式切换流程

2、运动控制封装

2.1 单轴点位运动

使用示例:

2.2 多轴协同运动

使用示例：

2.3 等待轴回原点操作

2.4 轴运动等待机制

使用示例：

3、气缸操作封装

3.1 气缸配置与管理

Hardware.xml配置：

3.2 气缸伸出操作

使用示例：

3.3 气缸缩回操作

3.4 气缸等待机制

4、输入输出信号操作

4.1 DI信号等待机制

使用示例：

4.2 多DI信号等待

4.3 所有DI信号等待

5、通信接口封装

5.1 TCP通信等待

5.2 串口通信等待

6、寄存器操作封装

6.1 位寄存器操作

使用示例：

6.2 多寄存器等待

使用示例：

6.3 所有寄存器等待

四、StationBase基类

1、 站位基类概述

StationBase是上位机框架中所有站位的基类，提供了站位的核心运行机制、状态管理、点位管理和线程控制等基础功能。所有具体的工艺站位都应继承自StationBase或其派生类StationEx。

2、站位状态管理

2.1 站位状态枚举

2.2 状态切换机制

使用示例：

3、点位管理系统

3.1 点位配置文件管理

配置文件位置：[程序目录]\Config\Point.xml

配置文件结构：

3.2 点位加载与验证

3.3 点位文件自动创建与修复

当Point.xml文件不存在或格式错误时，系统会自动创建或修复：

4、暂停与恢复机制

4.1 暂停处理

4.2 恢复处理

5、急停与安全机制

5.1 急停处理

6、Nest管理

6.1 Nest信息加载

6.2 Nest信息保存

6.3 Nest索引器

7、流程控制方法

7.1 延时等待

7.2 状态检查

7.3 步骤暂停检查

8、人机交互

8.1 消息弹窗

五、AutoFrame文件夹说明

在 “项目名称\AutoFrame”中，打开AutoFrame文件夹。文件夹中包含AutoFrame、Card、Communicate、AutoFrame.sln等这些文件。如图所示。

1、Exe/Config文件夹说明。

打开exe/config文件夹包括几个重要配置文件。

1.1 Hardware.xml系统配置文件

SystemCfg.xml文件中包含了项目运动控制卡、IO卡、IO信号、站位、串口、网口的配置。作用于机台配置，可以直接在XML文件中修改配置。

如下图所示：

1.2 Param.xml文件

param.xml文件中保存了部分系统运行参数。文件中的内容如下图所示。

1.3 Point.xml文件

Point.xml文件中包含每个站位要运动的点位，具体代码运行方式上面已做阐述。点位内容如下图所示。

2、日志存储文件夹(D:\exe\Log)

日志存储文件夹默认路径是“D:\exe\Log”，内部包含“Manual”、“Alarm”、“Process”等多类类型log。

3、生产数据文件夹(D:\exe\ProductData)

生产数据文件夹默认路径是“D:\exe\ProductData”，内部记录的是程序运行的产品数据。会根据日期、时间生成对应名称的csv文件用于存储产品数据。