# Lưu Trình Các Trạm (ProduceRun Workflow)

# Trạm: AR检测1

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [判断初始化吸嘴结果]

case "生产流程开始":
return "判断初始化吸嘴结果";

Bước: [判断初始化吸嘴结果]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测2不在拍照位]

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.AR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                    {

                        // 吸嘴带料，等待AR2空闲才能下料给移载
                        if (!RegBit.AR检测2上料位.Get())
                            return "等待AR检测2不在拍照位";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测2不在上料位]

case "打开吸真空":
DO.AR面1破真空.Set(false);
                    DO.AR面1吸真空.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(true);
                    return "等待AR检测2不在上料位";

Bước: [等待AR检测2不在上料位]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "等待AR检测2不在上料位":
if (!RegBit.AR检测2上料位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.AR检测1上料位.Set(true);
                        return "去上料位";

Bước: [去上料位]  ➔ Tiếp theo: [等待移载通知AR检测放料完成]

case "去上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴, AXIS.AR面检测Y1轴, AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1待机位.Set(false);
                    // 通知移载准备接料
                    RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(true);
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Bước: [等待移载通知AR检测放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测真空]

case "等待移载通知AR检测放料完成":
if (RegBit.移载通知AR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(false);
                        this[NEST.穴位1] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1];
                        this[NEST.穴位2] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2];
                        this[NEST.穴位3] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3];
                        this[NEST.穴位4] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = null;
                        return "检测真空";

Bước: [检测真空]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测2不在拍照位]

case "检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "等待AR检测2不在拍照位";

Bước: [等待AR检测2不在拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "等待AR检测2不在拍照位":
if (!RegBit.AR检测2拍照位.Get())
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.AR检测1拍照位.Set(true);
                        //Delay(2000);  //--------------------------------------------------------------------
                        return "到拍照位";

Bước: [到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {

Bước: [触发拍照]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "触发拍照":
// 奇数点位触发CCD6拍照
                    if (new[] { 1, 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        CCDTime = this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN;
                        //CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                        string[] sendBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out sendBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD6触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD6触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";

Bước: [等待AR检测2不在下料位]  ➔ Tiếp theo: [到下料位]

case "等待AR检测2不在下料位":
if (!RegBit.AR检测2下料位.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测1下料位.Set(true);
                        return "到下料位";

Bước: [到下料位]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手通知AR关闭真空]

case "到下料位":
//AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    //WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴, AXIS.AR面检测Y1轴, AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    // 读取第4穴位结果
                    string[] finalRes = new string[] { };
                    camera.WaitReplyAndProcess(out finalRes, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD6_AR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                        this[NEST.穴位4].NGReason = "NULL";
                    }
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD6Sit = $"AR_1:4:{finalRes[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = finalRes[3].Contains("OK") ? this[(NEST)3].Result : false;
                        if (!finalRes[3].Contains("OK"))
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD6检测NG{finalRes[4]}";

                        if (finalRes[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = finalRes.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(!this[NEST.穴位1].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(!this[NEST.穴位2].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(!this[NEST.穴位3].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(!this[NEST.穴位4].NGReason.Contains("NULL"));
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1拍照位.Set(false);
                    // 告知移载本站有料可取

                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(true);
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Bước: [等待机械手通知AR关闭真空]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手通知AR检测取料完成]

case "等待机械手通知AR关闭真空":
if (RegBit.机械手通知AR关闭真空.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(false);
                        DO.AR面1破真空.Set(false);
                        DO.AR面1吸真空.Set(false);
                        RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(true);
                        return "等待机械手通知AR检测取料完成";

Bước: [等待机械手通知AR检测取料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测结果赋值给机器人吸嘴]

case "等待机械手通知AR检测取料完成":
if (RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给机器人吸嘴";

Bước: [检测结果赋值给机器人吸嘴]  ➔ Tiếp theo: [Z轴回待机位]

case "检测结果赋值给机器人吸嘴":
// 将4个穴位产品数据传递给机器人站
                    //StationEx moveStation = StationMgr.GetStation("移载") as StationEx;
                    //this[NEST.穴位1].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位2].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位3].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位4].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴1] = this[NEST.穴位1];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴2] = this[NEST.穴位2];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴3] = this[NEST.穴位3];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;


                    RegBit.AR检测1待机位.Set(true);
                    //Thread.Sleep(100);
                    return "Z轴回待机位";

Bước: [Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [Y轴回待机位]

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z1轴);
                    return "Y轴回待机位";

Bước: [Y轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [X轴回待机位]

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Y1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y1轴);
                    DO.AR面1破真空.Set(true);
                    DO.AR面1吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(true);

                    return "X轴回待机位";

Bước: [X轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X1轴);
                    RegBit.AR检测1下料位.Set(false);
                    DO.AR面1破真空.Set(false);
                    DO.AR面1吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空4.Set(false);

                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: AR检测2

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [判断初始化吸嘴结果]

case "生产流程开始":
//this[NEST.穴位1] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位2] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位3] = new ProductData();
                    //this[NEST.穴位4] = new ProductData();
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Bước: [判断初始化吸嘴结果]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测1不在拍照位]

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.AR检测2初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        
                        // 吸嘴带料，等待AR1空闲才能下料给移载
                        if (!RegBit.AR检测1上料位.Get() && !RegBit.AR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                            return "等待AR检测1不在拍照位";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测1不在上料位]

case "打开吸真空":
DO.AR面2破真空.Set(false);
                    DO.AR面2吸真空.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(true);

                    return "等待AR检测1不在上料位";

Bước: [等待AR检测1不在上料位]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "等待AR检测1不在上料位":
if (!RegBit.AR检测1上料位.Get() && !RegBit.AR检测1待机位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.AR检测2上料位.Set(true);
                        return "去上料位";

Bước: [去上料位]  ➔ Tiếp theo: [等待移载通知AR检测放料完成]

case "去上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴, AXIS.AR面检测Y2轴, AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2待机位.Set(false);
                    // 通知移载准备接料
                    RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(true);
                    return "等待移载通知AR检测放料完成";

Bước: [等待移载通知AR检测放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测真空]

case "等待移载通知AR检测放料完成":
if (RegBit.移载通知AR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(false);
                        this[NEST.穴位1] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1];
                        this[NEST.穴位2] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2];
                        this[NEST.穴位3] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3];
                        this[NEST.穴位4] = "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = null;
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = null;

                        return "检测真空";

Bước: [检测真空]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测1不在拍照位]

case "检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "等待AR检测1不在拍照位";

Bước: [等待AR检测1不在拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "等待AR检测1不在拍照位":
if (!RegBit.AR检测1拍照位.Get() && (!RegBit.AR检测1上料位.Get() || RegBit.AR检测2上料位.Get()))
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.AR检测2拍照位.Set(true);
                        //Delay(2000);  //--------------------------------------------------------------------
                        return "到拍照位";

Bước: [到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {

Bước: [触发拍照]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "触发拍照":
// 奇数点位触发CCD6拍照
                    if (new[] { 1, 5, 9, 13 }.Contains(CCDSit))
                    {
                        CCDTime = this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN;
                        //CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                        string[] sendBuf = new string[] { };
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out sendBuf, (int)TcpCommu_CCD6.Command.CCD6_AR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD6触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD6触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";

Bước: [等待AR检测1不在下料位]  ➔ Tiếp theo: [到下料位]

case "等待AR检测1不在下料位":
if (!RegBit.AR检测1下料位.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测2下料位.Set(true);
                        return "到下料位";

Bước: [到下料位]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手通知AR关闭真空]

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴, AXIS.AR面检测Y2轴, AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    // 读取第4穴位结果
                    string[] finalRes = new string[] { };
                    camera.WaitReplyAndProcess(out finalRes, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD6_AR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                        this[NEST.穴位4].NGReason = "NULL";
                    }
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD6Sit = $"AR_2:4:{finalRes[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = finalRes[3].Contains("OK") ? this[(NEST)3].Result : false;
                        if (!finalRes[3].Contains("OK"))
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD6检测NG{finalRes[4]}";

                        if (finalRes[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = finalRes.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(!this[NEST.穴位1].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(!this[NEST.穴位2].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(!this[NEST.穴位3].NGReason.Contains("NULL"));
                    RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(!this[NEST.穴位4].NGReason.Contains("NULL"));
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2拍照位.Set(false);
                    // 告知移载本站有料可取
                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(true);
                    return "等待机械手通知AR关闭真空";

Bước: [等待机械手通知AR关闭真空]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手通知AR检测取料完成]

case "等待机械手通知AR关闭真空":
if (RegBit.机械手通知AR关闭真空.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(false);
                        DO.AR面2破真空.Set(false);
                        DO.AR面2吸真空.Set(false);
                        RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(true);
                        return "等待机械手通知AR检测取料完成";

Bước: [等待机械手通知AR检测取料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测结果赋值给机器人吸嘴]

case "等待机械手通知AR检测取料完成":
if (RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给机器人吸嘴";

Bước: [检测结果赋值给机器人吸嘴]  ➔ Tiếp theo: [Z轴回待机位]

case "检测结果赋值给机器人吸嘴":
// 将4个穴位产品数据传递给机器人站
                    //StationEx moveStation = StationMgr.GetStation("移载") as StationEx;
                    //this[NEST.穴位1].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位2].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位3].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    //this[NEST.穴位4].DtEndTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴1] = this[NEST.穴位1];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴2] = this[NEST.穴位2];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴3] = this[NEST.穴位3];
                    "机械手站".GetStation<StationRobot>()[StationRobot.NEST.吸嘴4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    RegBit.AR检测2待机位.Set(true);
                    //Thread.Sleep(100);
                    return "Z轴回待机位";

Bước: [Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [Y轴回待机位]

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Z2轴);
                    return "Y轴回待机位";

Bước: [Y轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [X轴回待机位]

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测Y2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测Y2轴);
                    DO.AR面2破真空.Set(true);
                    DO.AR面2吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(true);

                    return "X轴回待机位";

Bước: [X轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.AR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.AR面检测X2轴);
                    RegBit.AR检测2下料位.Set(false);
                    DO.AR面2破真空.Set(false);
                    DO.AR面2吸真空.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.AR面吸破真空8.Set(false);

                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: DataUpdata

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [数据更新]

case "生产流程开始":
if (RegBit.DataUpdata初始化有料.Get())
                    {
                        RegBit.DataUpdata初始化有料.Set(false);
                        return "数据更新";

Bước: [等待机械手有料]  ➔ Tiếp theo: [数据更新]

case "等待机械手有料":
if (RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Get())
                    {
                        RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Set(false);
                        return "数据更新";

Bước: [数据更新]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "数据更新":
Delay(200);
                    CT_TimeEnd = DateTime.Now;
                    this[NEST.穴位1].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位2].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位3].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    this[NEST.穴位4].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    CT_TimeStart = DateTime.Now;
                    RegDouble.CT.Set((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4);
                    bool only1 = true;
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].UpRingTime != RegString.UpRingTime.Get())
                        {
                            if (this[(NEST)i].UpRingTime == RegString.UpRingTime.Get() && only1 && RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                            {
                                RingMonitor.SaveCurrentRingImage();
                                RingMonitor.ResetAll();
                                RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                                only1 = false;
                                RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false);
                            }
                            RingMonitor.OnResult(this[(NEST)i].PianPos, this[(NEST)i].Result, this[(NEST)i].NGReason);
                        }
                        else
                        {
                            if (this[(NEST)i].UpRingTime == RegString.UpRingTime.Get() && RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                            {
                                RingMonitor.SaveCurrentRingImage();
                                RingMonitor.ResetAll();
                                RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                                RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false);
                            }
                        }

                        if (this[(NEST)i].Result)
                        {
                            this[(NEST)i].ShowData();
                            Statistics.UpdateMaterial(Material.Chassis);
                        }
                        else if (!this[(NEST)i].NGReason.Contains("NULL"))
                        {
                            this[(NEST)i].ShowData();
                            Statistics.UpdateMaterial(Material.Chassis, ThrowReason.Chassis_AOI检测结果NG);
                        }
                    }


                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].NGReason.Contains("清料"))
                        {
                            this[NEST.穴位1] = null;
                            this[NEST.穴位2] = null;
                            this[NEST.穴位3] = null;
                            this[NEST.穴位4] = null;
                            RegBit.IR载具清料.Set(false);
                            StationMgr.Pause();
                            Delay(1000);
                            StationMgr.Stop();
                            break;
                        }
                    }

                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    return "生产流程开始";

# Trạm: IR检测1

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [判断初始化吸嘴结果]

case "生产流程开始":
//New 载具
                    //Carrier newCarrier = new Carrier() { CarrierID = $"IR检测1" };
                    //newCarrier.Nests = new Nest[] { new Nest("穴位1"), new Nest("穴位2"), new Nest("穴位3"), new Nest("穴位4") };//载具只有一个穴位，如有多个穴位，Nests数量New 多个
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Bước: [判断初始化吸嘴结果]  ➔ Tiếp theo: [等待IR检测2不在拍照位]

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.IR检测1初始化吸嘴有料.Get())
                    {

                        if (!RegBit.IR检测2上料位.Get())
                        {
                            RegBit.IR检测1初始化吸嘴有料.Set(false);
                            return "等待IR检测2不在拍照位";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [等待IR检测2不在上料位]

case "打开吸真空":
DO.IR面1吸真空.Set(true);
                    DO.IR面1破真空.Set(false);
                    //DO.IR面吸破真空1.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空2.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空3.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空4.Set(true);
                    return "等待IR检测2不在上料位";

Bước: [等待IR检测2不在上料位]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "等待IR检测2不在上料位":
if (!RegBit.IR检测2上料位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.IR检测1上料位.Set(true);
                        return "去上料位";

Bước: [去上料位]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂到IR放料位]

case "去上料位":
switch (UploadSit)
                    {

Bước: [等待摆臂到IR放料位]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂通知IR检测放料完成]

case "等待摆臂到IR放料位":
if (RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(false);
                        switch (UploadSit)
                        {

Bước: [等待摆臂通知IR检测放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测真空]

case "等待摆臂通知IR检测放料完成":
if (RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(false);
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        this[(NEST)(UploadSit - 1)] = "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位];
                        ProductData b = this[(NEST)(UploadSit - 1)];
                        "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = null;
                        //RingMonitor.AssignNextPos(this[(NEST)(UploadSit - 1)]);
                        return "检测真空";

Bước: [检测真空]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "检测真空":
Delay(150);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        switch (UploadSit)
                        {

Bước: [等待IR检测2不在拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "等待IR检测2不在拍照位":
if (!RegBit.IR检测2拍照位.Get())
                    {
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.IR检测1拍照位.Set(true);
                        return "到拍照位";

Bước: [到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {

Bước: [触发拍照]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "触发拍照":
if (CCDSit == 1 || CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        string[] strTemp = new string[] { };
                        CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HH_mm_ss.fff")}";
                        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN = CCDTime;
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out strTemp, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}");
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD3触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD3触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";

Bước: [等待IR检测2不在下料位]  ➔ Tiếp theo: [到下料位]

case "等待IR检测2不在下料位":
if (!RegBit.IR检测2下料位.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测1下料位.Set(true);
                        return "到下料位";

Bước: [到下料位]  ➔ Tiếp theo: [等待翻转通知IR检测上料]

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴, AXIS.IR面检测Y1轴, AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    string[] strResult2 = new string[] { };
                    if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        camera.WaitReplyAndProcess(out strResult2, (int)TcpCommu_Camera.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit = $"IR_1:4:{strResult2[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = strResult2[3].Contains("OK");
                        if (!this[NEST.穴位4].Result)
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult2[4]}；";

                        if (strResult2[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = strResult2.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                    RegBit.IR检测1拍照位.Set(false);
                    RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(true);
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Bước: [等待翻转通知IR检测上料]  ➔ Tiếp theo: [去下料顶升位]

case "等待翻转通知IR检测上料":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(false);
                        return "去下料顶升位";

Bước: [去下料顶升位]  ➔ Tiếp theo: [等待翻转通知IR检测上料完成]

case "去下料顶升位":
AxisGoto(POINT.下料顶升位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Bước: [等待翻转通知IR检测上料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测结果赋值给翻转吸嘴]

case "等待翻转通知IR检测上料完成":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给翻转吸嘴";

Bước: [检测结果赋值给翻转吸嘴]  ➔ Tiếp theo: [Z轴回待机位]

case "检测结果赋值给翻转吸嘴":
Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;


                    RegBit.IR检测1待机位.Set(true);
                    return "Z轴回待机位";

Bước: [Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [Y轴回待机位]

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z1轴);
                    return "Y轴回待机位";

Bước: [Y轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [X轴回待机位]

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y1轴);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面1破真空.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(true);
                    return "X轴回待机位";

Bước: [X轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测X1轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X1轴);
                    RegBit.IR检测1下料位.Set(false);
                    DO.IR面1吸真空.Set(false);
                    DO.IR面1破真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空1.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空2.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空3.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空4.Set(false);


                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: IR检测2

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [判断初始化吸嘴结果]

case "生产流程开始":
//ProductData tempData = new ProductData();

                    //New 载具
                    //Carrier newCarrier = new Carrier() { CarrierID = $"IR检测1" };
                    //newCarrier.Nests = new Nest[] { new Nest("穴位1"), new Nest("穴位2"), new Nest("穴位3"), new Nest("穴位4") };//载具只有一个穴位，如有多个穴位，Nests数量New 多个
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Bước: [判断初始化吸嘴结果]  ➔ Tiếp theo: [等待IR检测1不在拍照位]

case "判断初始化吸嘴结果":
if (RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        if (!RegBit.IR检测1上料位.Get() && !RegBit.IR检测1待机位.Get())
                        {
                            RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Set(false);
                            return "等待IR检测1不在拍照位";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [等待IR检测1不在上料位]

case "打开吸真空":
DO.IR面2吸真空.Set(true);
                    DO.IR面2破真空.Set(false);
                    //DO.IR面吸破真空5.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空6.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空7.Set(true);
                    //DO.IR面吸破真空8.Set(true);
                    return "等待IR检测1不在上料位";

Bước: [等待IR检测1不在上料位]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "等待IR检测1不在上料位":
if (!RegBit.IR检测1上料位.Get() && !RegBit.IR检测1待机位.Get())
                    {
                        UploadSit = 1;
                        RegBit.IR检测2上料位.Set(true);
                        return "去上料位";

Bước: [去上料位]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂到IR放料位]

case "去上料位":
switch (UploadSit)
                    {

Bước: [等待摆臂到IR放料位]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂通知IR检测放料完成]

case "等待摆臂到IR放料位":
if (RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(false);
                        switch (UploadSit)
                        {

Bước: [等待摆臂通知IR检测放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测真空]

case "等待摆臂通知IR检测放料完成":
if (RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(false);
                        RegBit.IR检测需要清料.Set(false);
                        this[(NEST)(UploadSit - 1)] = "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位];
                        "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = null;
                        //RingMonitor.AssignNextPos(this[(NEST)(UploadSit - 1)]);
                        return "检测真空";

Bước: [检测真空]  ➔ Tiếp theo: [去上料位]

case "检测真空":
Delay(150);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        switch (UploadSit)
                        {

Bước: [等待IR检测1不在拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "等待IR检测1不在拍照位":
if (!RegBit.IR检测1拍照位.Get() && (!RegBit.IR检测1待机位.Get()|| RegBit.IR检测2上料位.Get()) && (RegBit.IR检测2上料位.Get()|| RegBit.IR检测2待机位.Get()))
                    {
                        RegBit.IR检测2初始化吸嘴有料.Set(false);
                        CCDSit = 1;
                        RegBit.IR检测2拍照位.Set(true);
                        return "到拍照位";

Bước: [到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "到拍照位":
POINT photoPt;
                    switch (CCDSit)
                    {

Bước: [触发拍照]  ➔ Tiếp theo: [到拍照位]

case "触发拍照":
if (CCDSit == 1 || CCDSit == 5 || CCDSit == 9 || CCDSit == 13)
                    {
                        string[] strTemp = new string[] { };
                        CCDTime = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HH_mm_ss.fff")}";
                        this[(NEST)((CCDSit - 1) / 4)].SN = CCDTime;
                        if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                            camera.SendCmd(out strTemp, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_拍照, false, CCDTime, $"{(CCDSit + 3) / 4}" );
                    }
                    else
                    {
                        Delay(50);
                    }
                    DO.CCD3触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD3触发.Set(false);
                    CCDSit++;
                    if (CCDSit < 17)
                        return "到拍照位";

Bước: [等待IR检测1不在下料位]  ➔ Tiếp theo: [到下料位]

case "等待IR检测1不在下料位":
if (!RegBit.IR检测1下料位.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测2下料位.Set(true);
                        return "到下料位";

Bước: [到下料位]  ➔ Tiếp theo: [等待翻转通知IR检测上料]

case "到下料位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴, AXIS.IR面检测Y2轴, AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                    //Thread.Sleep(150);
                    string[] strResult2 = new string[] { };
                    if (Parameter.GetBit("VisionEnable"))
                        camera.WaitReplyAndProcess(out strResult2, (int)TcpCommu_CCD3.Command.CCD3_IR面检测_获取结果);
                    if (IsDryRun)
                        this[NEST.穴位4].Result = true;
                    else
                    {
                        this[NEST.穴位4].CCD3Sit = $"IR_2:4:{strResult2[3]}";
                        this[NEST.穴位4].Result = strResult2[3].Contains("OK");
                        if (!this[NEST.穴位4].Result)
                            this[NEST.穴位4].NGReason += $"CCD3检测NG{strResult2[4]}；";

                        if (strResult2[4].Contains("NULL"))
                        {
                            var list = strResult2.ToList();
                            list.Insert(0, DateTime.Now.ToString("yyyyMMddyyyyMMdd_HH_mm_ss.fff"));   // 在索引0插入
                            var arr = list.ToArray();
                            SaveCsv("D:\\exe\\Log\\ZH\\Others\\CCD3CCD6NULL", DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"), "Time,CMD,SN,Slot,Result,NGreason", arr);
                        }
                    }
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);
                    RegBit.IR检测2拍照位.Set(false);
                    RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(true);
                    return "等待翻转通知IR检测上料";

Bước: [等待翻转通知IR检测上料]  ➔ Tiếp theo: [去下料顶升位]

case "等待翻转通知IR检测上料":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(false);
                        return "去下料顶升位";

Bước: [去下料顶升位]  ➔ Tiếp theo: [等待翻转通知IR检测上料完成]

case "去下料顶升位":
AxisGoto(POINT.下料顶升位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    return "等待翻转通知IR检测上料完成";

Bước: [等待翻转通知IR检测上料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测结果赋值给翻转吸嘴]

case "等待翻转通知IR检测上料完成":
if (RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(false);
                        return "检测结果赋值给翻转吸嘴";

Bước: [检测结果赋值给翻转吸嘴]  ➔ Tiếp theo: [Z轴回待机位]

case "检测结果赋值给翻转吸嘴":
Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位1].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位2].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位3].BreakDownTime}");
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}，BreakDown:{this[NEST.穴位4].BreakDownTime}");

                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                    "翻转".GetStation<翻转>()[翻转.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];
                    this[NEST.穴位1] = null;
                    this[NEST.穴位2] = null;
                    this[NEST.穴位3] = null;
                    this[NEST.穴位4] = null;

                    RegBit.IR检测2待机位.Set(true);
                    return "Z轴回待机位";

Bước: [Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [Y轴回待机位]

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Z2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Z2轴);
                    return "Y轴回待机位";

Bước: [Y轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [X轴回待机位]

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测Y2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测Y2轴);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面2破真空.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(true);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(true);
                    return "X轴回待机位";

Bước: [X轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "X轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.IR面检测X2轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.IR面检测X2轴);

                    RegBit.IR检测2下料位.Set(false);
                    DO.IR面2吸真空.Set(false);
                    DO.IR面2破真空.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空5.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空6.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空7.Set(false);
                    DO.IR面吸破真空8.Set(false);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: NG下料站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [检测流线有料]

case "生产流程开始":
return "检测流线有料";

Bước: [检测流线有料]  ➔ Tiếp theo: [移动到取料位]

case "检测流线有料":
if(覆膜通知下料有料.Get())
                    {
                        覆膜通知下料有料.Set(false);
                        return "移动到取料位";

Bước: [移动到取料位]  ➔ Tiếp theo: [打开吸真空]

case "移动到取料位":
AxisSingleTo(取料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(取料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    return "打开吸真空";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到待机位]

case "打开吸真空":
下料吸真空.Set(true);
                    下料破真空.Set(false);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        WaitDI(下料吸真空到位, true, 2);
                        //if (下料吸真空到位.Get())
                        //{
                        //    覆膜通知下料有料.Set(false);
                        //    return "Z轴运动到待机位";

Bước: [Z轴运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [运动到放料位]

case "Z轴运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    下料通知覆膜取料完成.Set(true);
                    return "运动到放料位";

Bước: [运动到放料位]  ➔ Tiếp theo: [等待料仓可放料]

case "运动到放料位":
AxisSingleTo(放料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    return "等待料仓可放料";

Bước: [等待料仓可放料]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到放料位]

case "等待料仓可放料":
if (料仓通知下料可放料.Get())
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "Z轴运动到放料位";

Bước: [Z轴运动到放料位]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到放料位]

case "Z轴运动到放料位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        if (!下料吸真空到位.Get())
                        {
                            int ret = ShowMessage($"{this.Name},吸真空异常".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重检".txtTrans(TransType.Trans) });
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "Z轴运动到放料位";

Bước: [关闭吸真空]  ➔ Tiếp theo: [向料仓发送放料完成]

case "关闭吸真空":
下料吸真空.Set(false);
                    下料破真空.Set(true);
                    Delay(1000);
                    下料破真空.Set(false);
                    return "向料仓发送放料完成";

Bước: [向料仓发送放料完成]  ➔ Tiếp theo: [运动到待机位]

case "向料仓发送放料完成":
return "运动到待机位";

Bước: [运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                   
                    AxisSingleTo(待机位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    下料通知料仓放料完成.Set(true);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: NG料仓站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓是否到位]

case "生产流程开始":
return "检测料仓是否到位";

Bước: [检测料仓是否到位]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓状态]

case "检测料仓是否到位":
if (料仓到位.Get())
                    {
                        return "检测料仓状态";

Bước: [检测料仓状态]  ➔ Tiếp theo: [满料或异常处理]

case "检测料仓状态":
if (料仓满料.Get())//满料或异常处理
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "满料或异常处理";

Bước: [等待下料放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓状态]

case "等待下料放料完成":
if (下料通知料仓放料完成.Get())
                    {
                        下料通知料仓放料完成.Set(false);
                        return "检测料仓状态";

Bước: [满料或异常处理]  ➔ Tiếp theo: [料仓气缸解锁]

case "满料或异常处理":
下料按钮灯.Set(true);
                    return "料仓气缸解锁";

Bước: [料仓气缸解锁]  ➔ Tiếp theo: [人工处理]

case "料仓气缸解锁":
CylinderOut(料仓解锁气缸);
                    return "人工处理";

Bước: [人工处理]  ➔ Tiếp theo: [料仓按钮检测]

case "人工处理":
ShowMessage($"{this.Name}料仓已满或未到位,请人工处理".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "料仓按钮检测";

Bước: [料仓按钮检测]  ➔ Tiếp theo: [料仓气缸锁止]

case "料仓按钮检测":
if (下料按钮.Get())
                    {
                        return "料仓气缸锁止";

Bước: [料仓气缸锁止]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "料仓气缸锁止":
CylinderBack(料仓解锁气缸);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: NG覆膜站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [超限检测]

case "生产流程开始":
return "超限检测";

Bước: [超限检测]  ➔ Tiếp theo: [有料/满料检测]

case "超限检测":
if ((!覆膜超限信号1.Get() && !覆膜超限信号2.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        return "有料/满料检测";

Bước: [有料/满料检测]  ➔ Tiếp theo: [判断物料个数]

case "有料/满料检测":
//if (true || IsDryRun)
                    if ((上覆膜有料检测.Get() && 下覆膜有料检测.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        AxisGoto(POINT.覆膜工作位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                        WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                        return "判断物料个数";

Bước: [判断物料个数]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴单步运动]

case "判断物料个数":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "");
                    }
                    else
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "");
                    }
                    if (单行数量 == 0)
                    {
                        单行数量 = Parameter.GetInt("覆膜单行数量");
                    }
                    if (Convert.ToInt32(num) % 单行数量 == 0)
                    {
                        覆膜通知机械手可放料.Set(false);//只有不满行，机械手才准放
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 == 9)
                        {
                            //if (第一次)
                            //{
                            //    第一次 = false;
                            //    return "调整X轴单步运动";

Bước: [调整X轴单步运动]  ➔ Tiếp theo: [通知机械手可放料]

case "调整X轴单步运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满行转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Bước: [通知机械手可放料]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手放料完成]

case "通知机械手可放料":
覆膜通知机械手可放料.Set(true);
                    return "等待机械手放料完成";

Bước: [换盘]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴运动]

case "换盘":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "0");
                    }
                    else
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "0");
                    }
                    return "调整X轴运动";

Bước: [调整X轴运动]  ➔ Tiếp theo: [通知机械手可放料]

case "调整X轴运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满盘转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Bước: [切膜动作]  ➔ Tiếp theo: [切膜返回]

case "切膜动作":
CylinderOut(覆膜下压气缸);
                    Delay(500);
                    CylinderBack(覆膜切刀气缸);
                    return "切膜返回";

Bước: [切膜返回]  ➔ Tiếp theo: [流线出料]

case "切膜返回":
CylinderBack(覆膜下压气缸);
                    CylinderOut(覆膜切刀气缸);

                    return "流线出料";

Bước: [流线出料]  ➔ Tiếp theo: [发送出料有料]

case "流线出料":
步进流线正转.Set(true);
                    return "发送出料有料";

Bước: [发送出料有料]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴单步运动]

case "发送出料有料":
int reac_num = 0;
                    while (reac_num <= Parameter.GetInt("流线感应次数") - 1 && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                    {
                        if (流线感应光电.Get())
                        {
                            reac_num++;
                            RegInt.TestCount.Set(reac_num);
                            while (流线感应光电.Get() && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                            {

                            }
                        }
                    }

                    步进流线正转.Set(false);
                    覆膜通知下料有料.Set(true);
                    WaitRegBit(下料通知覆膜取料完成, true);
                    下料通知覆膜取料完成.Set(false);
                    return "调整X轴单步运动";

Bước: [等待机械手放料完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "等待机械手放料完成":
if (机械手放料完成.Get())
                    {
                        机械手放料完成.Set(false);
                        return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: OK下料站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [检测流线有料]

case "生产流程开始":
return "检测流线有料";

Bước: [检测流线有料]  ➔ Tiếp theo: [移动到取料位]

case "检测流线有料":
if (覆膜通知下料有料.Get())
                    {
                        覆膜通知下料有料.Set(false);
                        return "移动到取料位";

Bước: [移动到取料位]  ➔ Tiếp theo: [打开吸真空]

case "移动到取料位":
AxisSingleTo(取料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(取料位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    return "打开吸真空";

Bước: [打开吸真空]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到待机位]

case "打开吸真空":
下料吸真空.Set(true);
                    下料破真空.Set(false);
                    if (!IsDryRun)
                    {
                        WaitDI(下料吸真空到位, true, 2);
                        //if (下料吸真空到位.Get())
                        //{
                        //    覆膜通知下料有料.Set(false);
                        //    return "Z轴运动到待机位";

Bước: [Z轴运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [运动到放料位]

case "Z轴运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }
                    下料通知覆膜取料完成.Set(true);
                    return "运动到放料位";

Bước: [运动到放料位]  ➔ Tiếp theo: [等待料仓可放料]

case "运动到放料位":
AxisSingleTo(放料位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);

                    return "等待料仓可放料";

Bước: [等待料仓可放料]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到放料位]

case "等待料仓可放料":
if (料仓通知下料可放料.Get())
                    {
                        料仓通知下料可放料.Set(false);
                        return "Z轴运动到放料位";

Bước: [Z轴运动到放料位]  ➔ Tiếp theo: [Z轴运动到放料位]

case "Z轴运动到放料位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        if (!下料吸真空到位.Get())
                        {
                            int ret = ShowMessage($"{this.Name},吸真空异常".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "忽略".txtTrans(TransType.Trans), "重检".txtTrans(TransType.Trans) });
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "Z轴运动到放料位";

Bước: [关闭吸真空]  ➔ Tiếp theo: [向料仓发送放料完成]

case "关闭吸真空":
下料吸真空.Set(false);
                    下料破真空.Set(true);
                    Delay(1000);
                    下料破真空.Set(false);
                    return "向料仓发送放料完成";

Bước: [向料仓发送放料完成]  ➔ Tiếp theo: [运动到待机位]

case "向料仓发送放料完成":
return "运动到待机位";

Bước: [运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "运动到待机位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        AxisSingleTo(待机位, 下料Z轴, 100);
                        WaitAxis(下料Z轴);
                    }

                    AxisSingleTo(待机位, 下料Y轴, 100);
                    WaitAxis(下料Y轴);
                    下料通知料仓放料完成.Set(true);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: OK料仓站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓是否到位]

case "生产流程开始":
return "检测料仓是否到位";

Bước: [检测料仓是否到位]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓状态]

case "检测料仓是否到位":
if (料仓到位.Get())
                    {
                        return "检测料仓状态";

Bước: [检测料仓状态]  ➔ Tiếp theo: [等待下料放料完成]

case "检测料仓状态":
if (!料仓满料.Get()||IsDryRun)
                    {
                        下料按钮灯.Set(false);
                        料仓通知下料可放料.Set(true);
                        return "等待下料放料完成";

Bước: [等待下料放料完成]  ➔ Tiếp theo: [检测料仓状态]

case "等待下料放料完成":
if (下料通知料仓放料完成.Get())
                    {
                        下料通知料仓放料完成.Set(false);
                        return "检测料仓状态";

Bước: [满料或异常处理]  ➔ Tiếp theo: [料仓气缸解锁]

case "满料或异常处理":
下料按钮灯.Set(true);
                    return "料仓气缸解锁";

Bước: [料仓气缸解锁]  ➔ Tiếp theo: [人工处理]

case "料仓气缸解锁":
CylinderOut(料仓解锁气缸);
                    return "人工处理";

Bước: [人工处理]  ➔ Tiếp theo: [料仓按钮检测]

case "人工处理":
ShowMessage($"{this.Name}料仓已满或未到位,请人工处理".txtTrans(TransType.Trans));
                    return "料仓按钮检测";

Bước: [料仓按钮检测]  ➔ Tiếp theo: [料仓气缸锁止]

case "料仓按钮检测":
if (下料按钮.Get())
                    {
                        return "料仓气缸锁止";

Bước: [料仓气缸锁止]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "料仓气缸锁止":
CylinderBack(料仓解锁气缸);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: OK覆膜站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [超限检测]

case "生产流程开始":
return "超限检测";

Bước: [超限检测]  ➔ Tiếp theo: [有料/满料检测]

case "超限检测":
if ((!覆膜超限信号1.Get() && !覆膜超限信号2.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        return "有料/满料检测";

Bước: [有料/满料检测]  ➔ Tiếp theo: [判断物料个数]

case "有料/满料检测":
//if (true || IsDryRun)
                    if ((上覆膜有料检测.Get() && 下覆膜有料检测.Get()) || IsDryRun)
                    {
                        AxisGoto(POINT.覆膜工作位, new AXIS[] { 覆膜调整Z轴 }, 100, true);
                        WaitAxis(覆膜调整Z轴);
                        return "判断物料个数";

Bước: [判断物料个数]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴单步运动]

case "判断物料个数":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "");
                    }
                    else
                    {
                        num = Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "");
                    }
                    if (单行数量 == 0)
                    {
                        单行数量 = Parameter.GetInt("覆膜单行数量");
                    }
                    if (Convert.ToInt32(num) % 单行数量 == 0)
                    {
                        覆膜通知机械手可放料.Set(false);//只有不满行，机械手才准放
                        if (Convert.ToInt32(num) / 单行数量 == 9)
                        {
                            //if (第一次)
                            //{
                            //    第一次 = false;
                            //    return "调整X轴单步运动";

Bước: [调整X轴单步运动]  ➔ Tiếp theo: [通知机械手可放料]

case "调整X轴单步运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满行转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Bước: [通知机械手可放料]  ➔ Tiếp theo: [等待机械手放料完成]

case "通知机械手可放料":
覆膜通知机械手可放料.Set(true);
                    return "等待机械手放料完成";

Bước: [换盘]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴运动]

case "换盘":
if (this.Name == "OK覆膜")
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "0");
                    }
                    else
                    {
                        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "0");
                    }
                    return "调整X轴运动";

Bước: [调整X轴运动]  ➔ Tiếp theo: [通知机械手可放料]

case "调整X轴运动":
步进流线正转.Set(true);
                    覆膜调整X轴.RelativeMove(Parameter.GetDouble("满盘转动位移"), AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(覆膜调整X轴);
                    步进流线正转.Set(false);
                    return "通知机械手可放料";

Bước: [切膜动作]  ➔ Tiếp theo: [切膜返回]

case "切膜动作":
CylinderOut(覆膜下压气缸);
                    Delay(500);
                    CylinderBack(覆膜切刀气缸);
                    return "切膜返回";

Bước: [切膜返回]  ➔ Tiếp theo: [流线出料]

case "切膜返回":
CylinderBack(覆膜下压气缸);
                    CylinderOut(覆膜切刀气缸);

                    return "流线出料";

Bước: [流线出料]  ➔ Tiếp theo: [发送出料有料]

case "流线出料":
步进流线正转.Set(true);
                    return "发送出料有料";

Bước: [发送出料有料]  ➔ Tiếp theo: [调整X轴单步运动]

case "发送出料有料":
int reac_num = 0;
                    while (reac_num <= Parameter.GetInt("流线感应次数") - 1 && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                    {
                        if (流线感应光电.Get())
                        {
                            reac_num++;
                            RegInt.TestCount.Set(reac_num);
                            while (流线感应光电.Get() && currentState != StationState.Pause && currentState != StationState.Emg)
                            {

                            }
                        }
                    }

                    步进流线正转.Set(false);
                    覆膜通知下料有料.Set(true);
                    WaitRegBit(下料通知覆膜取料完成, true);
                    下料通知覆膜取料完成.Set(false);
                    return "调整X轴单步运动";

Bước: [等待机械手放料完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "等待机械手放料完成":
if (机械手放料完成.Get())
                    {
                        机械手放料完成.Set(false);
                        return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: StationRobot

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [初始化机械手到拍照位]

case "生产流程开始":
if (RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Get() || RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Get())
                    {

                        return "初始化机械手到拍照位";

Bước: [等待AR面可取料]  ➔ Tiếp theo: [机械手取料]

case "等待AR面可取料":
WaitRegBit(RegBit.AR检测通知机械手有料, true);
                    RegBit.AR检测通知机械手有料.Set(false);
                    取料时长 = 0;
                    return "机械手取料";

Bước: [机械手取料]  ➔ Tiếp theo: [机械手到拍照位]

case "机械手取料":
bool RobotPic = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.取料, true, 100, Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Get()),
                        Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Get()));


                    if (RobotPic)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {

                            RegBit.机械手通知AR关闭真空.Set(true);
                            return "机械手到拍照位";

Bước: [初始化机械手到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [拍照定位]

case "初始化机械手到拍照位":
bool RObot0 = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.拍照, true, 100,Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Get()), 
                        Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Get()));
                    RegBit.机械手初始化吸嘴1有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴2有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴3有料.Set(false);
                    RegBit.机械手初始化吸嘴4有料.Set(false);
                    if (RObot0)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {
                            return "拍照定位";

Bước: [机械手到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [拍照定位]

case "机械手到拍照位":
WaitRegBit(RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭, true);
                    RegBit.AR检测通知机械手真空已关闭.Set(false);
                    bool RObot = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.拍照, true, 100, Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Get()),
                        Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Get()), Convert.ToInt32(RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Get()));
                    if (RObot)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "1")
                        {
                            RegBit.机械手通知AR检测取料完成.Set(true);
                            RegBit.AR通知机械手穴位1有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位2有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位3有料.Set(false);
                            RegBit.AR通知机械手穴位4有料.Set(false);
                            return "拍照定位";

Bước: [拍照定位]  ➔ Tiếp theo: [拍完照去过度位]

case "拍照定位":
if (!IsDryRun)
                    {
                        CCD7.SendCmd(out VisionRcv7, (int)TcpCommu_CCD7.Command.CCD7_下料产品引导, false, RotPos[1].X, RotPos[1].Y, RotPos[1].U);
                        CCD8.SendCmd(out VisionRcv8, (int)TcpCommu_CCD8.Command.CCD8_下料产品引导, false, RotPos[1].X, RotPos[1].Y, RotPos[1].U);
                        DO.CCD7触发.Set(true);
                        //Thread.Sleep(20);

                        string[] CCDresult = new string[] { };
                        CCD7.WaitReplyAndProcess(out CCDresult, (int)TcpCommu_CCD7.Command.CCD7_下料产品引导);
                        DO.CCD7触发.Set(false);
                        if (!AllNestCheck())
                        {
                            if (CCD7.resultn.Contains(false))
                            {
                                if (RegBit.IR载具清料.Get())
                                {
                                    return "拍完照去过度位";

Bước: [拍完照去过度位]  ➔ Tiếp theo: [计算判断]

case "拍完照去过度位":
RingChanged = false;
                    OKIndex = new List<int>();
                    NGIndex = new List<int>();
                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                    {
                        if (this[(NEST)i].UpRingTime != RegString.UpRingTime.Get())
                        {
                            RingChanged = true;
                        }
                        if (this[(NEST)i].Result || RegBit.强制OK.Get())//here
                        {
                            OKIndex.Add(i);
                        }
                        else
                        {
                            NGIndex.Add(i);
                        }
                    }
                    for (int i = 0; i < NGIndex.Count; i++)
                    {
                        OKIndex.Add(NGIndex[i]);
                    }
                    this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.过度位, true, 100);
                    return "计算判断";

Bước: [计算判断]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "计算判断":
//机械手空跑流程
                    //if (IsDryRun)
                    //{
                    //    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    //    {
                    //        int OKCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                    //        int OKCountFile = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", ""))) + 1;
                    //        WaitRegBit(RegBit.OK覆膜通知机械手可放料, true);
                    //        RegBit.OK覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                    //        // 随便取吸嘴1指令，空跑不区分视觉坐标
                    //        tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, i == 0 ? (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴1OK覆膜放料 : (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴2OK覆膜放料, true, 100, OKCount, 0, 0, 0);
                    //        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "OKFilmCount", OKCountFile.ToString());
                    //        RegBit.机械手通知OK覆膜放料完成.Set(true);
                    //        Delay(500);
                    //    }
                    //    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    //    {
                    //        int NGCount = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", "")) % 单行数量) + 1;
                    //        int NGCountFile = (int.Parse(Ini.GetStringValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", ""))) + 1;
                    //        WaitRegBit(RegBit.NG覆膜通知机械手可放料, true);
                    //        RegBit.NG覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                    //        tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, i == 0 ? (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴3NG覆膜放料 : (int)TcpCommu_Robot.Command.吸嘴4NG覆膜放料, true, 100, NGCount, 0, 0, 0);
                    //        Ini.WriteValue(Program.StationsParam_IniFile, "CountParam", "NGFilmCount", NGCountFile.ToString());
                    //        RegBit.机械手通知NG覆膜放料完成.Set(true);
                    //        Delay(500);
                    //    }
                    //    return "生产流程结束";

Bước: [机械手去放料位]  ➔ Tiếp theo: [机械手去放料位]

case "机械手去放料位":
if (CoverCount == 1)
                    {

                        if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.OK覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.OK覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }
                        else
                        {
                            WaitRegBit(RegBit.NG覆膜通知机械手可放料, true);
                            RegBit.NG覆膜通知机械手可放料.Set(false);
                        }
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, P, true, 100, CoverCount, X, Y, U, 0);
                    }
                    else
                    {
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, P, false, 100, CoverCount, X, Y, U, 0);
                        if (CoverCount < 单行数量 && CoverCount != 1)
                        {
                            if (this[(NEST)OKIndex[RobotputNUM]].Result || RegBit.强制OK.Get())//here
                            {
                                RegBit.机械手通知OK覆膜放料完成.Set(true);
                            }
                            else
                            {
                                RegBit.机械手通知NG覆膜放料完成.Set(true);
                            }
                        }
                        RobotResut = tcpCommu_Robot.WaitReplyAndProcess(out RobotRcv, P);
                    }

                    if (RobotResut)
                    {
                        if (RobotRcv[1] == "2")
                        {
                            int ret = ShowMessage($"机械手回复，去{this[(NEST)RobotputNUM].Result}覆膜{RobotputNUM + 1}0,吸嘴有料".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "继续".txtTrans(TransType.Trans), "重放".txtTrans(TransType.Trans) });
                            取料时长 += Duration;
                            if (ret == 1)
                            {
                                return "机械手去放料位";

Bước: [机械手去待机位]  ➔ Tiếp theo: [机械手去待机位]

case "机械手去待机位":
RobotResut = this.tcpCommu_Robot.SendCmd(out RobotRcv, (int)TcpCommu_Robot.Command.回过度位, true, 100);
                    if (!RobotResut)
                    {
                        int ret = ShowMessage($"机械手回待机位,失败".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "退出".txtTrans(TransType.Trans), "重新发送".txtTrans(TransType.Trans) });
                        取料时长 += Duration;
                        if (ret == 1)
                        {
                            return StepExit;

Bước: [数据传递]  ➔ Tiếp theo: [数据传递]

case "数据传递":
if(!RegBit.DataUpdata向机械手要料.Get())
                        return "数据传递";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [等待重新上料]

case "生产流程结束":
RegBit.机械手通知DataUpdata有料.Set(true);
                    //CT_TimeEnd = DateTime.Now;
                    //this[NEST.吸嘴1].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴2].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴3].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //this[NEST.吸嘴4].CT = ((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4).ToString();
                    //CT_TimeStart = DateTime.Now;
                    //RegDouble.CT.Set((CT_TimeEnd - CT_TimeStart).TotalSeconds / 4);
                    //this[NEST.吸嘴1].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴2].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴3].BreakDownTime += 取料时长;
                    //this[NEST.吸嘴4].BreakDownTime += 取料时长;
                    //bool only1 = true;
                    //for (int i = 0; i < 4; i++)
                    //{
                    //    if (RingChanged)
                    //    {
                    //        RingMonitor.ResetAll();
                    //        RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(), RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                    //    }
                    //    else if (this[NEST.吸嘴4].PianPos >= this[NEST.吸嘴4].CCD1Row * this[NEST.吸嘴4].CCD1Col)
                    //    {
                    //        this[NEST.吸嘴1] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴2] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴3] = null;
                    //        this[NEST.吸嘴4] = null;
                    //        return "等待重新上料";

Bước: [等待重新上料]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "等待重新上料":
//    if (RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Get())
                    //    {
                    //        RegBit.扩膜CCD1拍照完成状态.Set(false) ;
                    //        RingMonitor.ResetAll();
                    //        RingMonitor.SetRingLayout(RegInt.RowCCD1.Get(), RegInt.ColCCD1.Get(),  RegInt.PickRingSite.Get(), IsDryRun);
                    //        return "生产流程开始";

# Trạm: 上料站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [等待拉料站通知换料]

case "生产流程开始":
return "等待拉料站通知换料";

Bước: [等待拉料站通知换料]  ➔ Tiếp theo: [料仓Z轴运动到上料位]

case "等待拉料站通知换料":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知上料换料, true);
                    RegBit.拉料通知上料换料.Set(false);
                    //if (IsDryRun)
                    //{
                    //    return "料仓Z轴运动到上料位";

Bước: [检查钢环是否全部做完]  ➔ Tiếp theo: [料仓Z轴运动到待机位]

case "检查钢环是否全部做完":
if (n取到第几层钢环 >= 13)
                    {
                        return "料仓Z轴运动到待机位";

Bước: [料仓Z轴运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [提示人工换弹夹]

case "料仓Z轴运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.料仓升降Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    return "提示人工换弹夹";

Bước: [提示人工换弹夹]  ➔ Tiếp theo: [检查弹夹是否放好]

case "提示人工换弹夹":
DO.料盘上料按钮灯.Set(true);
                    if (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun)
                    {
                        ShowMessage("弹夹已做完，请更换弹夹");
                    }
                    return "检查弹夹是否放好";

Bước: [检查弹夹是否放好]  ➔ Tiếp theo: [检查弹夹是否放好]

case "检查弹夹是否放好":
if (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun)
                    {
                        WaitDI(DI.料盘上料按钮, true, -1);
                        if (!DI.料盘有无检测.Get())
                        {
                            ShowMessage("弹夹没放好，请检查！！");
                            return "检查弹夹是否放好";

Bước: [检查钢环是否正确放在弹夹中]  ➔ Tiếp theo: [检查钢环是否正确放在弹夹中]

case "检查钢环是否正确放在弹夹中":
if (DI.料盘超限检测.Get() && (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun))
                    {
                        ShowMessage("钢环没有放好，请检查！！");
                        return "检查钢环是否正确放在弹夹中";

Bước: [料仓Z轴运动到上料位]  ➔ Tiếp theo: [检查钢环在弹夹中是否超限]

case "料仓Z轴运动到上料位":
dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环);
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(false);
                    RegBit.上料站通知拉料换料完成.Set(true);
                    return "检查钢环在弹夹中是否超限";

Bước: [检查钢环在弹夹中是否超限]  ➔ Tiếp theo: [检查钢环在弹夹中是否超限]

case "检查钢环在弹夹中是否超限":
if (DI.料盘超限检测.Get() && (Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") || IsNormalRun))
                    {
                        ShowMessage("钢环没有放好，请检查！！");
                        return "检查钢环在弹夹中是否超限";

Bước: [等待下降3毫米]  ➔ Tiếp theo: [等待上升3毫米]

case "等待下降3毫米":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知上料下降3, true);
                    RegBit.拉料通知上料下降3.Set(false);
                    dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环)+3;
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(true);
                    return "等待上升3毫米";

Bước: [等待上升3毫米]  ➔ Tiếp theo: [上升3毫米]

case "等待上升3毫米":
if(RegBit.拉料通知上料上升3.Get())
                        return "上升3毫米";

Bước: [上升3毫米]  ➔ Tiếp theo: [通知拉料站换料完成]

case "上升3毫米":
RegBit.拉料通知上料上升3.Set(false);
                    dZ轴位置 = POINT.上料位.GetPos(AXIS.料仓升降Z轴, this) - (d钢环间距 * n取到第几层钢环) - 3;
                    AXIS.料仓升降Z轴.AbsMove(dZ轴位置, AxisHandle.SpeedPercent);
                    WaitAxis(AXIS.料仓升降Z轴);
                    RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位.Set(true);
                    return "通知拉料站换料完成";

Bước: [通知拉料站换料完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "通知拉料站换料完成":
n取到第几层钢环++;
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: 扩膜站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [扩膜站通知拉料站上钢环]

case "生产流程开始":
n拍照次数 = 0;
                    return "扩膜站通知拉料站上钢环";

Bước: [扩膜站通知拉料站上钢环]  ➔ Tiếp theo: [等待拉料站上钢环完成]

case "扩膜站通知拉料站上钢环":
AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.扩膜Z轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Z轴);
                    if (RegBit.IR载具清料.Get())
                    {
                        return StepExit;

Bước: [等待拉料站上钢环完成]  ➔ Tiếp theo: [钢环固定气缸伸出]

case "等待拉料站上钢环完成":
WaitRegBit(RegBit.拉料通知扩膜上料完成, true);
                    RegBit.拉料通知扩膜上料完成.Set(false);
                    //return "钢环固定气缸伸出";

Bước: [钢环固定气缸伸出]  ➔ Tiếp theo: [扩膜Z轴移动到扩膜点]

case "钢环固定气缸伸出":
//    Cylinder.钢环固定气缸1.Out();
                //    Cylinder.钢环固定气缸2.Out();
                //    WaitCylOut(Cylinder.钢环固定气缸1);
                //    WaitCylOut(Cylinder.钢环固定气缸2);
                //    return "扩膜Z轴移动到扩膜点";

Bước: [扩膜Z轴移动到扩膜点]  ➔ Tiếp theo: [扩膜平台移动到钢环拍照位]

case "扩膜Z轴移动到扩膜点":
AxisSingleTo(POINT.扩膜位, AXIS.扩膜Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Z轴);
                    return "扩膜平台移动到钢环拍照位";

Bước: [扩膜平台移动到钢环拍照位]  ➔ Tiếp theo: [CCD1拍钢环]

case "扩膜平台移动到钢环拍照位":
AxisGoto(POINT.钢环拍照位, new AXIS[] { AXIS.扩膜X轴, AXIS.扩膜Y轴, AXIS.扩膜U轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    return "CCD1拍钢环";

Bước: [CCD1拍钢环]  ➔ Tiếp theo: [判断拍钢环结果]

case "CCD1拍钢环":
RegBit.扩膜允许清料.Set(false);
                    if (IsDryRun)
                    {
                        return "判断拍钢环结果";

Bước: [判断拍钢环结果]  ➔ Tiếp theo: [CCD1拍钢环]

case "判断拍钢环结果":
走ccd2调整点 = false;
                    if (IsNormalRun)
                    {
                        if (!camera拍钢环相机.result)
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环失败，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "换料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                return "CCD1拍钢环";

Bước: [获取拍钢环数据]  ➔ Tiếp theo: [钢环位置矫正]

case "获取拍钢环数据":
if (IsDryRun)
                    {
                        d拍照基准点X = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜X轴, this);
                        d拍照基准点Y = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜Y轴, this);
                        d拍照基准点U = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜U轴, this);
                    }
                    else
                    {
                        d拍照基准点X = P00.X;
                        d拍照基准点Y = P00.Y;
                        d拍照基准点U = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                    }

                    //接收相机返回钢环物料列数，
                    return "钢环位置矫正";

Bước: [钢环位置矫正]  ➔ Tiếp theo: [CCD1拍钢环]

case "钢环位置矫正":
if (d拍照基准点X < 130 && -19 < d拍照基准点X && d拍照基准点Y > 23 && d拍照基准点Y < 147)
                    {
                        AXIS.扩膜X轴.AbsMove(d拍照基准点X, AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(d拍照基准点Y, AxisHandle.SpeedPercent);
                        AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U, AxisHandle.SpeedPercent);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                        WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    }
                    else
                    {
                        if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环引导超限，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "换料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            return "CCD1拍钢环";

Bước: [顶针模组吸真空打开]  ➔ Tiếp theo: [顶针模组运动到吸产品位]

case "顶针模组吸真空打开":
//DO.顶针吸真空.Set(true);
                    return "顶针模组运动到吸产品位";

Bước: [顶针模组运动到吸产品位]  ➔ Tiếp theo: [CCD2拍钢环内物料]

case "顶针模组运动到吸产品位":
AxisSingleTo(POINT.吸产品位, AXIS.顶针模组Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    DO.顶针吸真空.Set(false);
                    Delay(5000);

                    return "CCD2拍钢环内物料";

Bước: [CCD2拍钢环内物料]  ➔ Tiếp theo: [判断拍钢环内物料结果]

case "CCD2拍钢环内物料":
Duration = 0;

                    this.camera拍钢环内产品相机.SendCmd(out str相机返回数据, (int)TcpCommu_CCD2.Command.CCD2_上料产品引导, true, AXIS.扩膜X轴.GetPos().ToString(),
                        AXIS.扩膜Y轴.GetPos().ToString(), AXIS.扩膜U轴.GetPos().ToString());
                    n拍照次数++;
                    //RingMonitor.TakeOut(n拍照次数);   // 记录当前取出料的环内料位号（蛇形顺序）
                    if (!IsNormalRun)
                    {
                        物料位置 = GetLocationByIndex(n拍照次数);
                        Logger.Process(this.Name, $"CCD2拍第{n拍照次数}片物料,此物料在：第{物料位置.Row}行，第{物料位置.Col}列");
                    }

                    return "判断拍钢环内物料结果";

Bước: [判断拍钢环内物料结果]  ➔ Tiếp theo: [CCD2拍钢环内物料]

case "判断拍钢环内物料结果":
if (!camera拍钢环内产品相机.result && !IsDryRun)
                    {
                        CCD2NG++;
                        if (CCD2NG > 10)
                        {
                            CCD2NG = 0;
                            if (0 == ShowMessage("CCD2拍钢环内物料失败，请检查后，确认‘重拍’还是‘下一片’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans), "下一片".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                弹窗时长 += Duration;
                                n拍照次数--;
                                return "CCD2拍钢环内物料";

Bước: [获取物料数据并矫正物料位置]  ➔ Tiếp theo: [CCD2拍钢环内物料]

case "获取物料数据并矫正物料位置":
if (IsDryRun)
                    {
                        d拍照基准点X = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜X轴, this);
                        d拍照基准点Y = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜Y轴, this);
                        d拍照基准点U = POINT.物料拍照位.GetPos(AXIS.扩膜U轴, this);
                    }
                    else
                    {
                        d拍照基准点X = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置X;
                        d拍照基准点Y = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置Y;
                        d拍照基准点U = this.camera拍钢环内产品相机.d上料引导位置U;
                        //if (b第一次拍物料)
                        //{
                        //    b第一次拍物料 = false;
                        //    d拍照基准点X = this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置X;
                        //    d拍照基准点Y = this.camera拍钢环相机.d上料引导1位置Y;
                        //    d拍照基准点U = this.camera拍钢环相机.d上料引导位置U;
                        //}
                        if (d拍照基准点X < 130 && -19 < d拍照基准点X && d拍照基准点Y > 23 && d拍照基准点Y < 150)
                        {
                            AXIS.扩膜X轴.AbsMove(d拍照基准点X);
                            AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(d拍照基准点Y);
                            AXIS.扩膜U轴.AbsMove(d拍照基准点U);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                            WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                        }
                        else
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD2引导超限，请检查后，确认‘重拍’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "重拍".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                if (!(n拍照次数 == 0))
                                    n拍照次数--;
                                this[NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                                return "CCD2拍钢环内物料";

Bước: [扩膜站通知摆臂站取料]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂站取料完成]

case "扩膜站通知摆臂站取料":
RegBit.扩膜通知摆臂取料.Set(true);
                    if (IsNormalRun)
                    {
                        UCCD2Site = d拍照基准点U;
                        var p = SnapPoints[n拍照次数 - 1];
                        double offsetX = d拍照基准点X - p.X;
                        double offsetY = d拍照基准点Y - p.Y;
                        if (n拍照次数 < n物料总数)
                        {
                            p = SnapPoints[n拍照次数];
                            Pnow = new PointD(p.X + offsetX, p.Y + offsetY);
                            走ccd2调整点 = true;
                        }
                    }



                    CCD2NG = 0;
                    return "等待摆臂站取料完成";

Bước: [等待摆臂站取料完成]  ➔ Tiếp theo: [顶针缩回]

case "等待摆臂站取料完成":
WaitRegBit(RegBit.摆臂通知扩膜取料完成, true);
                    this[NEST.穴位].DtStartTime = DateTime.Now.ToString(("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff"));
                    "摆臂站".GetStation<摆臂站>()[摆臂站.NEST.穴位] = this[NEST.穴位];
                    this[NEST.穴位] = null;
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(false);
                    return "顶针缩回";

Bước: [顶针缩回]  ➔ Tiếp theo: [扩膜平台移动到换钢环位]

case "顶针缩回":
//顶针上下到摆臂里了。
                    DO.顶针吸真空.Set(false);
                    DO.顶针破真空.Set(false);//摆臂站取料时会关闭吸真空，打开破真空       //---------------------------------------------------------------------------------------------
                    n摆臂取料++;
                    Logger.Process(this.Name, $"{Name},取料次数{n拍照次数}".txtTrans(TransType.Trans));
                    if (n摆臂取料 > Parameter.GetInt("TakeNums") - 1 && Parameter.GetInt("TakeNums") != 9999)
                    {
                        RegBit.扩膜允许清料.Set(true);
                        if (0 == ShowMessage($"取料到达{Parameter.GetInt("TakeNums")}设置次".txtTrans(TransType.Trans),
                            "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "继续".txtTrans(TransType.Trans), "清料".txtTrans(TransType.Trans) }))
                        {
                            RegBit.扩膜允许清料.Set(false);
                            n摆臂取料 = 0;
                        }
                        else
                        {
                            RegBit.IR载具清料.Set(true);
                            n摆臂取料 = 0;
                            AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                            WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                            return "扩膜平台移动到换钢环位";

Bước: [顶针模组运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [检查钢环内物料是否全部做完]

case "顶针模组运动到待机位":
//    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.顶针模组Z轴, SpeedPercent);
                //    return "检查钢环内物料是否全部做完";

Bước: [检查钢环内物料是否全部做完]  ➔ Tiếp theo: [顶针模组运动到待机位]

case "检查钢环内物料是否全部做完":
if (n拍照次数 >= n物料总数)
                    {
                        RegBit.扩膜允许清料.Set(true);
                        return "顶针模组运动到待机位";

Bước: [扩膜平台移动到下一片物料拍照点]  ➔ Tiếp theo: [检查钢环内物料是否全部做完]

case "扩膜平台移动到下一片物料拍照点":
if (IsNormalRun)
                    {
                        if (!走ccd2调整点)
                        {
                            Pnow = SnapPoints[n拍照次数];
                        }
                        else
                        {
                            走ccd2调整点 = false;
                        }
                        if (Pnow.X < 130 && -19 < Pnow.X && Pnow.Y > 20 && Pnow.Y < 147)
                        {
                            AXIS.扩膜X轴.AbsMove(Pnow.X);
                            AXIS.扩膜Y轴.AbsMove(Pnow.Y);
                            AXIS.扩膜U轴.AbsMove(UCCD2Site);
                        }
                        else
                        {
                            if (0 == ShowMessage("CCD1拍钢环引导超限，请检查后，确认‘重拍’还是‘换料’".txtTrans(TransType.Trans), "提示".txtTrans(TransType.Trans), new string[] { "下一个".txtTrans(TransType.Trans) }))
                            {
                                n拍照次数++;
                                return "检查钢环内物料是否全部做完";

Bước: [顶针模组运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [扩膜平台移动到换钢环位]

case "顶针模组运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.顶针模组Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    return "扩膜平台移动到换钢环位";

Bước: [扩膜平台移动到换钢环位]  ➔ Tiếp theo: [钢环固定气缸缩回]

case "扩膜平台移动到换钢环位":
AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.顶针模组Z轴 });
                    WaitAxis(AXIS.顶针模组Z轴);
                    AxisGoto(POINT.换钢环位, new AXIS[] { AXIS.扩膜X轴, AXIS.扩膜Y轴, AXIS.扩膜U轴 });
                    WaitAxis(AXIS.扩膜X轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.扩膜U轴);
                    //return "钢环固定气缸缩回";

Bước: [钢环固定气缸缩回]  ➔ Tiếp theo: [扩膜站通知拉料站下钢环]

case "钢环固定气缸缩回":
//    CylinderBack(Cylinder.钢环固定气缸1);
                //    CylinderBack(Cylinder.钢环固定气缸2);
                //    return "扩膜站通知拉料站下钢环";

Bước: [扩膜站通知拉料站下钢环]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "扩膜站通知拉料站下钢环":
RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Set(true);

                    return "生产流程结束";

Bước: [等待拉料站下钢环完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "等待拉料站下钢环完成":
//    WaitRegBit(RegBit.拉料通知扩膜取料完成, true);
                //    RegBit.拉料通知扩膜取料完成.Set(false);
                //    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: 拉料站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜站通知拉料站上钢环]

case "生产流程开始":
return "等待扩膜站通知拉料站上钢环";

Bước: [等待扩膜站通知拉料站上钢环]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组运动到取料位]

case "等待扩膜站通知拉料站上钢环":
WaitRegBit(RegBit.扩膜通知拉料站上钢环, true);
                    //RegBit.扩膜通知拉料站上钢环.Set(false);
                    return "拉料模组运动到取料位";

Bước: [拉料模组运动到取料位]  ➔ Tiếp theo: [等待上料下降3毫米到位]

case "拉料模组运动到取料位":
Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    Delay(200);
                    AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    RegBit.拉料通知上料下降3.Set(true);
                    return "等待上料下降3毫米到位";

Bước: [等待上料下降3毫米到位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组夹爪夹紧]

case "等待上料下降3毫米到位":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位, true);
                    RegBit.上料站通知拉料下降3毫米到位.Set(false);
                    return "拉料模组夹爪夹紧";

Bước: [拉料模组夹爪夹紧]  ➔ Tiếp theo: [检查是否夹到钢环]

case "拉料模组夹爪夹紧":
Cylinder.拉料夹爪气缸.Out();
                    WaitCylOut(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    if ((Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") && IsDryRun) || IsNormalRun)
                    {
                        return "检查是否夹到钢环";

Bước: [检查是否夹到钢环]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组通知上料站换料]

case "检查是否夹到钢环":
if (!DI.钢环有料感应.Get())
                    {
                        if (1 == ShowMessage("夹爪没有检测到钢环，请检查后确认‘继续’ 还是‘取下一片’，", "提示", new string[] { "继续", "取下一片" }))
                        {
                            //return "拉料模组通知上料站换料";

Bước: [拉料模组运动到换料位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组上料]

case "拉料模组运动到换料位":
AxisSingleTo(POINT.换料位, AXIS.拉料Y轴);
                    //if ((Parameter.GetBit("DryRunWithMgz") && IsDryRun) || IsNormalRun)
                    //{
                    //    //while (!StationMgr.Stop())
                    //    //    if (DI.料盘对齐检测.Get())
                    //    //    {
                    //    //        break;
                    //    //    }
                    //    if (IsInPos(AXIS.拉料Y轴))
                    //    {
                    //        if (0 == ShowMessage("拉料过程中没检测到从料仓中拉出钢环，请检查", "提示", new string[] { "继续", "下一片" }))
                    //        {
                    //            break;
                    //        }
                    //        return "拉料模组上料";

Bước: [拉料模组上料]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组到等待位]

case "拉料模组上料":
//Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    //WaitCylOut(Cylinder.拉料升降气缸);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    return "拉料模组到等待位";

Bước: [拉料模组到等待位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组到待机位上料完成]

case "拉料模组到等待位":
RegBit.扩膜通知拉料站上钢环.Set(false);
                    AxisSingleTo(POINT.等待位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料升降气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料升降气缸);
                    return "拉料模组到待机位上料完成";

Bước: [拉料模组到待机位上料完成]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜站通知拉料站下料]

case "拉料模组到待机位上料完成":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    RegBit.拉料通知扩膜上料完成.Set(true);
                    return "等待扩膜站通知拉料站下料";

Bước: [等待扩膜站通知拉料站下料]  ➔ Tiếp theo: [下料到等到位]

case "等待扩膜站通知拉料站下料":
if (RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Get())
                    {
                        RegBit.扩膜通知拉料站下钢环.Set(false);
                        return "下料到等到位";

Bước: [下料到等到位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组下料]

case "下料到等到位":
AxisSingleTo(POINT.等待位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    return "拉料模组下料";

Bước: [拉料模组下料]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组去上料站放空钢环]

case "拉料模组下料":
Cylinder.拉料升降气缸.Out();
                    WaitCylOut(Cylinder.拉料升降气缸);
                    AxisSingleTo(POINT.换料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Out();
                    Delay(300);
                    return "拉料模组去上料站放空钢环";

Bước: [拉料模组去上料站放空钢环]  ➔ Tiếp theo: [等待上料上升3毫米到位]

case "拉料模组去上料站放空钢环":
//AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    //WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    //Cylinder.拉料升降气缸.Back();
                    //WaitCylBack(Cylinder.拉料升降气缸);
                    AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    Cylinder.拉料夹爪气缸.Back();
                    WaitCylBack(Cylinder.拉料夹爪气缸);
                    RegBit.拉料通知上料上升3.Set(true);
                    return "等待上料上升3毫米到位";

Bước: [等待上料上升3毫米到位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组运动到待机位]

case "等待上料上升3毫米到位":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位, true);
                    RegBit.上料站通知拉料上升3毫米到位.Set(false);
                    return "拉料模组运动到待机位";

Bước: [拉料模组运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [拉料模组通知上料站换料]

case "拉料模组运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.拉料Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.拉料Y轴);
                    return "拉料模组通知上料站换料";

Bước: [拉料模组通知上料站换料]  ➔ Tiếp theo: [等待上料站换料完成]

case "拉料模组通知上料站换料":
RegBit.拉料通知上料换料.Set(true);
                    return "等待上料站换料完成";

Bước: [等待上料站换料完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "等待上料站换料完成":
WaitRegBit(RegBit.上料站通知拉料换料完成, true);
                    RegBit.上料站通知拉料换料完成.Set(false);
                    return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: 摆臂站

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [放料前检查物料是否取起]

case "生产流程开始":
if (RegBit.摆臂站初始化有料.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂站初始化有料.Set(false);
                        AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                        WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                        return "放料前检查物料是否取起";

Bước: [等待扩膜站通知取料]  ➔ Tiếp theo: [摆臂吸嘴打开真空]

case "等待扩膜站通知取料":
if (RegBit.机械手申请清载具.Get())
                    {
                        WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                        RegBit.IR载具清料.Set(true);
                        return StepExit;

Bước: [摆臂吸嘴打开真空]  ➔ Tiếp theo: [摆臂上下Z轴下降取料]

case "摆臂吸嘴打开真空":
//return StepExit;

Bước: [摆臂上下Z轴下降取料]  ➔ Tiếp theo: [摆臂取料真空检测]

case "摆臂上下Z轴下降取料":
//WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);
                    Delay(150);
                    sw.Start();
                    if (IsDryRun)
                    {
                        空跑取料位 = POINT.取料位.GetPos(AXIS.摆臂上下Z轴, this) - 45;
                        AXIS.摆臂上下Z轴.AbsMove(空跑取料位, 100);
                    }
                    else
                    {
                        AxisSingleTo(POINT.取料位, AXIS.摆臂上下Z轴);
                    }
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    Delay(30);
                    AxisSingleTo(POINT.顶针伸出位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);
                    DO.摆臂取料吸真空.Set(true);
                    Delay(50);
                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    sw.Stop();
                    double ddd = sw.Elapsed.TotalMilliseconds;
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂下降取料{ddd:F3}ms");
                    return "摆臂取料真空检测";

Bước: [摆臂取料真空检测]  ➔ Tiếp theo: [摆臂Z轴取料后到上抬位]

case "摆臂取料真空检测":
if (IsDryRun)
                    {
                        return "摆臂Z轴取料后到上抬位";

Bước: [摆臂Z轴取料后到上抬位]  ➔ Tiếp theo: [摆臂上下Z轴取料后到待机位]

case "摆臂Z轴取料后到上抬位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.取料上抬位, AXIS.摆臂上下Z轴, 15);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂取料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂上下Z轴取料后到待机位";

Bước: [摆臂上下Z轴取料后到待机位]  ➔ Tiếp theo: [检查物料是否取起]

case "摆臂上下Z轴取料后到待机位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    Delay(50);
                    AxisSingleTo(POINT.顶针缩回位, AXIS.顶针上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.顶针上下Z轴);


 
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂取料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "检查物料是否取起";

Bước: [检查物料是否取起]  ➔ Tiếp theo: [摆臂旋转U轴运动到待机位]

case "检查物料是否取起":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get() && !IsDryRun)
                    {
                        int Sw = ShowMessage("摆臂取物料失败，请检查真空异常还是未取其，然后点击‘继续’或者‘下一片’", "提示", new string[] { "放料", "取料", "下一片" });
                        "扩膜站".GetStation<扩膜站>()[扩膜站.NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                        if (2 == Sw)
                        {
                            return "摆臂旋转U轴运动到待机位";

Bước: [摆臂旋转U轴运动到待机位]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜站通知取料]

case "摆臂旋转U轴运动到待机位":
AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(true);
                    ShowMessage("摆臂吸嘴有残余物料，请拿走");
                    DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                    return "等待扩膜站通知取料";

Bước: [摆臂旋转U轴运动到放料位]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜数据传递完成]

case "摆臂旋转U轴运动到放料位":
AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                    //Delay(30);
                    RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Set(true);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂旋转U轴);
                    return "等待扩膜数据传递完成";

Bước: [等待扩膜数据传递完成]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜数据传递完成]

case "等待扩膜数据传递完成":
if (RegBit.摆臂通知扩膜取料完成.Get())
                        return "等待扩膜数据传递完成";

Bước: [放料前检查物料是否取起]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "放料前检查物料是否取起":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get() && !IsDryRun)
                    {
                        int Sw = ShowMessage("摆臂取物料失败，请检查真空异常还是未取其", "提示", new string[] { "放料",  "下一片" });
                        "扩膜站".GetStation<扩膜站>()[扩膜站.NEST.穴位].BreakDownTime += Duration;
                        if (1 == Sw)
                        {
                            AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂旋转U轴);
                            return "生产流程结束";

Bước: [等待IR检测通知摆臂接料准备OK]  ➔ Tiếp theo: [摆臂上下Z轴下降放料]

case "等待IR检测通知摆臂接料准备OK":
if (RegBit.IR检测1通知摆臂接料准备OK.Get())
                    {
                        RegBit.IR检测1通知摆臂接料准备OK.Set(false);
                        return "摆臂上下Z轴下降放料";

Bước: [摆臂上下Z轴下降放料]  ➔ Tiếp theo: [摆臂关闭吸真空并打开破真空]

case "摆臂上下Z轴下降放料":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.放料位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(true);
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料下降{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂关闭吸真空并打开破真空";

Bước: [摆臂关闭吸真空并打开破真空]  ➔ Tiếp theo: [等待摆臂吸嘴没有真空]

case "摆臂关闭吸真空并打开破真空":
DO.摆臂取料吸真空.Set(false);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(true);
                    Delay(70);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    return "等待摆臂吸嘴没有真空";

Bước: [等待摆臂吸嘴没有真空]  ➔ Tiếp theo: [摆臂上下Z轴放料上抬位]

case "等待摆臂吸嘴没有真空":
if (!DI.摆臂吸真空感应.Get())
                    {
                        RegBit.摆臂通知IR检测到位放料.Set(true);
                        return "摆臂上下Z轴放料上抬位";

Bước: [摆臂上下Z轴放料上抬位]  ➔ Tiếp theo: [摆臂上下Z轴放料后抬起]

case "摆臂上下Z轴放料上抬位":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.放料上抬位, AXIS.摆臂上下Z轴, 15);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);
                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    return "摆臂上下Z轴放料后抬起";

Bước: [摆臂上下Z轴放料后抬起]  ➔ Tiếp theo: [摆臂站放料完成]

case "摆臂上下Z轴放料后抬起":
sw.Start();
                    AxisSingleTo(POINT.待机位, AXIS.摆臂上下Z轴, 100);
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    WaitAxis(AXIS.摆臂上下Z轴);

                    sw.Stop();
                    Logger.Process(this.Name, $"摆臂放料上抬{sw.Elapsed.TotalMilliseconds:F3}ms");
                    DO.摆臂取料破真空.Set(false);
                    return "摆臂站放料完成";

Bước: [摆臂站放料完成]  ➔ Tiếp theo: [生产流程结束]

case "摆臂站放料完成":
RegBit.摆臂通知IR检测放料完成.Set(true);
                    if (RegBit.扩膜通知摆臂取料.Get())
                        return "生产流程结束";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [等待扩膜站通知取料]

case "生产流程结束":
return "等待扩膜站通知取料";

# Trạm: 移载

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [判断初始化吸嘴结果]

case "生产流程开始":
CCD4Time = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                    CCD5Time = $"{DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff")}";
                    return "判断初始化吸嘴结果";

Bước: [判断初始化吸嘴结果]  ➔ Tiếp theo: [模组到下料位]

case "判断初始化吸嘴结果":
// 流程图第一个判断：移载初始化吸嘴有料？
                    if (RegBit.移载初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        // 吸嘴带料，先走下料给AR检测流程
                        return "模组到下料位";

Bước: [模组到下料位]  ➔ Tiếp theo: [等待AR检测接料就绪]

case "模组到下料位":
//Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}");
                    //Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}");
                    AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    if (RegBit.移载初始化吸嘴有料.Get())
                    {
                        RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(false);
                        return "等待AR检测接料就绪";

Bước: [等待数据传递完成]  ➔ Tiếp theo: [等待数据传递完成]

case "等待数据传递完成":
if (RegBit.移载通知翻转取料完成.Get())
                        return "等待数据传递完成";

Bước: [等待AR检测接料就绪]  ➔ Tiếp theo: [模组Z到下料放料位]

case "等待AR检测接料就绪":
if (RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Get())
                    {
                        RegBit.AR检测通知移载接料准备OK.Set(false);
                        return "模组Z到下料放料位";

Bước: [模组Z到下料放料位]  ➔ Tiếp theo: [破真空释放物料]

case "模组Z到下料放料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    return "破真空释放物料";

Bước: [破真空释放物料]  ➔ Tiếp theo: [AR检测真空]

case "破真空释放物料":
// 流程图：破真空0.2S，吸嘴真空=F
                    DO.移载破真空.Set(true);
                    DO.移载吸真空.Set(false);
                    Thread.Sleep(100);
                    DO.移载破真空.Set(false);
                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    return "AR检测真空";

Bước: [AR检测真空]  ➔ Tiếp theo: [Z轴回待机位]

case "AR检测真空":
// 空跑跳过真空
                    if (IsDryRun)
                    {
                        Delay(1000);
                        return "Z轴回待机位";

Bước: [Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [模组到翻转取料上料位]

case "Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    // 标记放料完成，通知AR检测
                    RegBit.移载通知AR检测放料完成.Set(true);
                    RegBit.移载初始化吸嘴有料.Set(false);
                    if (RegBit.翻转通知移载有料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知移载有料.Set(false);
                        return "模组到翻转取料上料位";

Bước: [Y轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [等待翻转通知移载有料]

case "Y轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);

                    // 下料流程走完，进入等待翻转来料
                    return "等待翻转通知移载有料";

Bước: [等待翻转通知移载有料]  ➔ Tiếp theo: [模组到翻转取料上料位]

case "等待翻转通知移载有料":
if (RegBit.翻转通知移载有料.Get())
                    {
                        RegBit.翻转通知移载有料.Set(false);
                        return "模组到翻转取料上料位";

Bước: [模组到翻转取料上料位]  ➔ Tiếp theo: [打开移载吸真空]

case "模组到翻转取料上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    return "打开移载吸真空";

Bước: [打开移载吸真空]  ➔ Tiếp theo: [判断移载吸真空到位]

case "打开移载吸真空":
DO.移载吸真空.Set(true);
                    DO.移载破真空.Set(false);
                    RegBit.移载通知翻转吸真空.Set(true);

                    TakeinTime = DateTime.Now;
                    Delay(200);
                    return "判断移载吸真空到位";

Bước: [判断移载吸真空到位]  ➔ Tiếp theo: [取料后Z轴回待机位]

case "判断移载吸真空到位":
// 空跑模式跳过真空检测
                    if (Process == AutoProcess.空跑)
                    {
                        Logger.Process(Name, "空跑模式：跳过真空校验".txtTrans(TransType.Trans));
                        return "取料后Z轴回待机位";

Bước: [取料后Z轴回待机位]  ➔ Tiếp theo: [取料后到拍照位]

case "取料后Z轴回待机位":
AxisGoto(POINT.待机位, new AXIS[] { AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    // 通知翻转取料完成
                    return "取料后到拍照位";

Bước: [取料后到拍照位]  ➔ Tiếp theo: [CCD4_CCD5发送定位拍照指令]

case "取料后到拍照位":
AxisGoto(POINT.拍照位, new AXIS[] { AXIS.移载X轴, AXIS.移载Y轴, AXIS.移载Z轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.移载Z轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载Y轴);
                    WaitAxis(AXIS.移载X轴);
                    //Delay(100);
                    return "CCD4_CCD5发送定位拍照指令";

Bước: [CCD4_CCD5发送定位拍照指令]  ➔ Tiếp theo: [获取CCD4_CCD5视觉检测结果]

case "CCD4_CCD5发送定位拍照指令":
// 获取移载实时X/Y坐标，U固定0
                    double xNow = POINT.拍照位.GetPos(AXIS.移载X轴, this);
                    double yNow = POINT.拍照位.GetPos(AXIS.移载Y轴, this);
                    double uNow = 0;
                    string[] rcv4 = new string[] { };
                    string[] rcv5 = new string[] { };
                    // 发送CCD4定位引导

                    camera4.SendCmd(out rcv4, (int)TcpCommu_CCD4.Command.CCD4_翻转上料产品定位, false, xNow.ToString(), yNow.ToString(), uNow.ToString());
                    // 发送CCD5定位引导
                    camera5.SendCmd(out rcv5, (int)TcpCommu_CCD5.Command.CCD5_翻转上料产品定位, false, xNow.ToString(), yNow.ToString(), uNow.ToString());
                    DO.CCD4触发.Set(true);
                    Thread.Sleep(20);
                    DO.CCD4触发.Set(false);
                    Thread.Sleep(50);
                    return "获取CCD4_CCD5视觉检测结果";

Bước: [获取CCD4_CCD5视觉检测结果]  ➔ Tiếp theo: [模组到下料位]

case "获取CCD4_CCD5视觉检测结果":
// 空跑模式直接强制OK，忽略视觉返回
                    if (Process == AutoProcess.空跑)
                    {
                        //this[NEST.穴位1].Result = true;
                        //this[NEST.穴位1].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位2].Result = true;
                        //this[NEST.穴位2].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位3].Result = true;
                        //this[NEST.穴位3].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        //this[NEST.穴位4].Result = true;
                        //this[NEST.穴位4].NGReason = "空跑模式忽略视觉";
                        return "模组到下料位";

Bước: [生产流程结束]  ➔ Tiếp theo: [生产流程开始]

case "生产流程结束":
return "生产流程开始";

# Trạm: 翻转

Bước: [生产流程开始]  ➔ Tiếp theo: [轴运动到上料位]

case "生产流程开始":
// 判断：翻转吸嘴有料=F
                    if (!RegBit.翻转吸嘴有料.Get())
                    {
                        return "轴运动到上料位";

Bước: [轴运动到上料位]  ➔ Tiếp theo: [等待IR检测通知翻转有料]

case "轴运动到上料位":
AxisGoto(POINT.上料位, new AXIS[] { AXIS.翻转U轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.翻转U轴);
                    // 翻转通知IR检测上料：T
                    RegBit.翻转通知IR检测上料.Set(true);
                    return "等待IR检测通知翻转有料";

Bước: [等待IR检测通知翻转有料]  ➔ Tiếp theo: [等待上料位吸嘴真空]

case "等待IR检测通知翻转有料":
if (RegBit.IR检测通知翻转有料.Get())
                    {
                        // IR信号收到，复位信号，打开真空
                        RegBit.IR检测通知翻转有料.Set(false);
                        DO.翻转吸真空.Set(true);
                        DO.翻转破真空.Set(false);
                        TakeinTime = DateTime.Now;
                        return "等待上料位吸嘴真空";

Bước: [等待上料位吸嘴真空]  ➔ Tiếp theo: [轴运动到下料位]

case "等待上料位吸嘴真空":
// 空跑模式：跳过真空检测
                    if (Process == AutoProcess.空跑 || DI.翻转吸真空到位.Get())
                    {
                        Delay(200);
                        RegBit.翻转通知IR检测上料完成.Set(true);
                        return "轴运动到下料位";

Bước: [轴运动到下料位]  ➔ Tiếp theo: [轴运动到上料位]

case "轴运动到下料位":
AxisGoto(POINT.下料位, new AXIS[] { AXIS.翻转U轴 }, 100, true);
                    WaitAxis(AXIS.翻转U轴);
                    if (Parameter.GetBit("调试模式"))
                    {
                        if (0 == ShowMessage("人工确认翻转接料效果，确认‘重新接料’还是‘下一步’", "提示", new string[] { "重新接料", "下一步" }))
                        {
                            return "轴运动到上料位";

Bước: [等待移载通知翻转取料完成]  ➔ Tiếp theo: [轴运动到上料位]

case "等待移载通知翻转取料完成":
if (RegBit.移载通知翻转取料完成.Get())
                    {
                        if (RegBit.IR载具清料.Get())
                        {
                            this[NEST.穴位1].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位2].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位3].BreakDownTime += 3;
                            this[NEST.穴位4].BreakDownTime += 3;
                        }
                        //数据赋值给移载
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位1，结果：{this[NEST.穴位1].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位1].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位2，结果：{this[NEST.穴位2].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位2].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位3，结果：{this[NEST.穴位3].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位3].NGReason}");
                        Logger.Process(this.Name, $"{Name},穴位4，结果：{this[NEST.穴位4].Result}，NG原因：{this[NEST.穴位4].NGReason}");
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位1] = this[NEST.穴位1];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位2] = this[NEST.穴位2];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位3] = this[NEST.穴位3];
                        "移载".GetStation<移载>()[移载.NEST.穴位4] = this[NEST.穴位4];

                        this[NEST.穴位1] = null;
                        this[NEST.穴位2] = null;
                        this[NEST.穴位3] = null;
                        this[NEST.穴位4] = null;
                        // 收到移载完成信号，复位握手位
                        RegBit.移载通知翻转取料完成.Set(false);
                        // 再次打开吸真空，为下一轮循环做准备
                        DO.翻转吸真空.Set(true);
                        DO.翻转破真空.Set(false);
                        // 回到流程起点循环执行
                        return "轴运动到上料位";